T.C

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA TADİLATI VE BİSİKLET YOLU YAPIM

İŞİNE AİT ETKNİK ŞARTNAME

MADDE 1- Taraflar

1.1- Afşin Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü idare olarak alınacaktır. İhaleye katılıp işi üstlenen ise yüklenici olarak anılacaktır.

MADDE 2- İşin Konusu

2.1- Rabia parkı içerisindeki mevcut spor tesisleri binasının ihale dokümanındaki  proje ve poz tariflerine göre tadilatının yapılması ile  lavanta ekim alanı çevresine parke taşı ile bisiklet yolu yapılması işinden ibarettir.

MADDE 3-İşin Miktarı

3.1- Bisiklet yolu için öncelikle zeminin parke ve bordür döşemeye uygun hale getirilmesi ve 3000M2 Parke ile 4000MT bordür döşenmesi

3.2- Poz tariflerine göre bina iç ve dış kısımlarında gerekli tadilatın yapılması işinden ibarettir.

MADDE 4-Yüklenicinin Sorumlulukları

4.1-İnşaat yerindeki her türlü işçilik, nakliye,   iş makinesi giderleri, yükleme ve boşatma vb. gibi işler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.2-Yüklenici çalışma sahası içerisinde yapacağı işler için idareden her hangi bir makine talebinde bulunamayacaktır.

4.3-Çalışma sahası içerisinde, her türlü iş ve nakliye için güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından alınacak, oluşacak her türlü hasar ve kazalara ve 3. Kişilere verilen zararlardan  yüklenici sorumlu olacaktır.

4.4- Çalışma alanında kullanılacak her türlü inşaat ürünlerinin nakliyesinden sorumlu olacaktır.

4.5- Yüklenici inşaat için gerekli her türlü makine ve teçhizatı bünyesinde bulundurmak durumundadır.

4.5- İdare tarafından hazırlanan bisiklet yolu üzerine yüklenici tarafından temin edilen kum 10cm kalınlığında serilecek, parke ve bordür temin edilerek döşemesi yapılacaktır.

MADDE 5- İdarenin sorumlulukları

5.1 Bisiklet yolu zemin düzenleme, kum serip sıkıştırma, parke ve bordür döşemeye hazır hale getirilmesi işi idare tarafından yapılacaktır.

MADDE 6- 6cm yüksekliğindeki normal çimentolu buhar kürlü parke taşının özellikleri:

6.1 Beton Parke Taşı (6 cm Kalınlıkta): (TS 2824 ve EN 1338 ) Birbirine geçmeli belirtilen boyut şekilde Beton Parke Taşı için TS 19 ve TS 21 kapsamında olan portland çimento kullanılacaktır. Kullanılacak su TS 1247 ‘de belirtilenlere uygun olacaktır. Kullanılacak olan agrega TS 706’ ya uygun olacaktır. Beton Katkı Maddeleri TS 3452 ‘de belirtilen özelliklerde olacaktır. Kırılma değeri 3,5 Mpa’dan az olmayacaktır. Su emme oranı hiçbir numunede %6 dan fazla olmayacaktır. Sürtünme ve Aşınma Kaybı değeri ölçülen oyukta 25mm’yi geçmemelidir.

MADDE 7 BETON BORDÜR TAŞININ ÖZELLİKLERİ :

Beton Bordür Taşları: (H=20 Cm) boyutlarında ve TS 436 ‘da belirtilen mekanik ve fiziksel özelliklere uygun olacaktır. Beton Bordürler ( TS 436 )  belirtilen boyut ve şekilde olacaktır.

İşbu teknik şartname 7(YEDİ) maddeden ibarettir.