###### İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Yapım İşi İçin İhale İlanı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Akdeniz  Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi “Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Antakya’da, eski Antakya evlerinin, Antakya Mutfak Müzesi olarak restore edilmesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren güncellenen İhale Dosyası http://www.dogaka.org.tr  ve http://www.antakyatso.org.tr internet adreslerinden görülebilir, restorasyon elektrik ve mekanik projeleri ile güncel ihale dosyası Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Gündüz Cad. No.4/D 31020 Antakya / Hatay adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati:03.05.2013 – 14.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; http://www.antakyatso.org.tr ve www.dogaka.org.tr  internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 03/05/2013 tarihinde, saat 14:00’da ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu (2. Kat) Gündüz Cad. No.4/D 31020 Antakya / Hatay adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

###### TEKLİF DOSYASI

###### Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a)  Adı/Ünvanı : Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

b)  Adresi: Gündüz Cad. No.4/D 31020 Antakya / Hatay

c)  Telefon numarası: 0326 – 2165800 pbx

d)  Faks numarası: 0326 - 2151010

e)  Elektronik posta adresi: antakyatso@tobb.org.tr

f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ecem Gaye Yeşil  – Proje Koordinasyon Şefi

Alaattin Eskiocak  – Proje Koordinasyon Birimi

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

- Projenin Adı: Antakya Mutfak Müzesi

- Sözleşme kodu: TR63-11-TRZM-016

- Fiziki Miktarı ve türü: Eski Antakya evlerinin, Antakya Mutfak Müzesi olarak mekanik ve elektrik tesisatları dahil restore edilmesi yapım işi

- İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Hatay İli Antakya İlçe 4.Mıntıka 2967 nolu parsel

- Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <......................................>

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

- İhale usulü: Açık İhale Usulü

- İhalenin yapılacağı adres: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu (2. Kat) Gündüz Cad. No.4/D 31020 Antakya / Hatay

c)   İhale tarihi: 03/05/2013

d)   İhale saati: 14:00

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almak zorunludur.

İstekli ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

- Tekliflerin sunulacağı yer: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu (2. Kat) Gündüz Cad. No.4/D 31020 Antakya / Hatay

b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 03/05/2013

c)  Son teklif verme saati  (İhale saati) :  14:00

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

- İhaleye davet mektubu (GEÇERLİ DEĞİLDİR)

- Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi (Bölüm D Teklif Sunum Formu),

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, (bknz Beyanname Formatı)

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen birim fiyat teklif cetveli (Ek 4C Birim Fiyat Tek. Cetveli), MALİ TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE KAPALI OLARAK SUNULACAKTIR. (BKZ madde 29)

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat, (GEÇERLİ DEĞİLDİR)

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale dosyasının alındığına dair belge (Bkz madde 4),

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

k) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme (2010, 2011, 2012 yılları) ait bilançolar, gelir-gider tabloları.

l)  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  (son 10 yıl içinde yapılmış olan,  açılacak ihale konusuna uygun işlere ilişkin iş bitirme belgeleri, hakediş belgeleri, vb)

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

- Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

- Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

- Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

- (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

- (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

- Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

- Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

- İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

- 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

- İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

- Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

- Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  (taşeronlara) yaptırılamaz

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

Teklifler birim fiyat esaslı olacaktır.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamıın açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların bir dış zarf içinde yer alacak iki ayrı zarfta teslim edilmeleri gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1 adet kopya bulunmalıdır.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

- İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

- Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

- Tedavüldeki Türk Parası.

- Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi (GEÇERLİ DEĞİLDİR)

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

- Taahhütlü posta  / kargo servisi ile  Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Gündüz Cad. No.4/D 31020 Antakya / Hatay adresine, “Ecem Gaye Yeşil” dikkatine,

- Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Gündüz Cad. No.4/D 31020 Antakya / Hatay adresine “Ecem Gaye Yeşil” dikkatine (kurye servisleri de dahil) teslim edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

- Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

- Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

- Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Teknik tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, yeterli görülen firmaların “Mali Teklif” zarfları açılarak tutanağa bağlanır.

- c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

- Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

- Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Tüm ihalelerde, mali teklifleri, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. İhale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle  herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

- Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

- Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

- Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması;

- Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

- İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması,  Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

- Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

- İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

- Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle)  doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../20...

İmza

Teklif Veren

###### Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

<MAL ALIMI/HİZMET ALIMI/YAPIM İŞİ> SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

Gündüz Cad. No.4/D 31020 Antakya / Hatay

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

 Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı 

 Hukuki statüsü / ünvanı 

< Resmi tescil numarası >

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

- Konu

Bu Sözleşmenin Konusu <il/ilçe> ‘da uygulanacak <Sözleşme Başlığı> dır.

- Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif  <Hizmet Alımlarında Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanların Özgeçmişleri dahil>

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

- Sözleşme bedeli ve Ödemeler

- Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme <yapılmayacaktır/yapılacaktır>. <Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin %20’si olan ……………….. TL’dir. Ön ödeme, sözleşme imza tarihinden sonra 15 gün içerisinde avans teminat mektubunun sunulmasını takiben yapılacaktır.>

< Yapım işi / hizmet alımı sözleşmelerinde:	 ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir. >

<Mal alımı sözleşmelerinde: ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.>

- Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir.

- Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 6 (altı) aydır.

- Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

- İletişim-Tebligat Adresleri

  - Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

  - Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

- Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

  - Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

  - Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

- Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık <yer adı> mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

| Yüklenicinin |  | Sözleşme Makamının |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı: |  | Adı: |  |
| Unvanı: |  | Unvanı: |  |
| İmzası: |  | İmzası: |  |
| Tarih: |  | Tarih: |  |

###### Söz. Ek-1: Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin

GENEL KOŞULLAR

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

- Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

- Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

- Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

- İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

- Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç  beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

- Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici,  faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak,  Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin,  belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

- İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici,  gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

- Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

- İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

- Tazmin etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a)	Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

b)	Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c)	Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a)	Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

b)	Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması,  sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

- Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a)	Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

b)	Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c)	Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d)	Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

- Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

- Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

(4) Yüklenici:

a)	Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b)	Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

c)	Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

- Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a)	Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b)	Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

- Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

- Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

- İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

- Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

- Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

- İzinler

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

- Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

- Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

- Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakediş raporu düzenleyecektir.

- Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, herbir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

- Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

- Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

- Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a)	Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b)	Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

- Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edecektir. Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sı tutarında kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

- Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

- Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda,  gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

- Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

  - Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

  - Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

  - Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

  - Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

  - Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

  - Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

  - Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

- Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

- Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

- Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

- Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

- Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

- Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

- Genel zarar-ziyan bedeli  veya

- Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

- Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

- Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

- Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

- Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

- Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

- Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

- Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

- Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

- Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

- Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

- Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da sözkonusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla,  derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

- Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

- Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

- Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

- Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

- Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

- Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

- İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların herbiri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların herbiri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların herbiri Özel Koşulların  ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

- Hüküm bulunmayan haller

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU  	 (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

İş, ihtiyaçlarını eksiksiz olarak kapsayan ve isteklilerin rahatlıkla anlayacağı şekilde, Sözleşme Makamı (yararlanıcı) tarafından tanımlanmalıdır. Yaptırmayı düşündüğünüz işin teknik özelliklerini, kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvellerini herhangi bir tereddüt ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Örnek bir Yapım İşi Teknik Şartnamesi ve Keşif Özeti aşağıda verilmektedir.

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı : Antakya Mutfak Müzesi

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı ve yeri

Hatay İli Antakya ilçesi 4.Mıntıka 2967 Nolu Parselde yer alan Eski Antakya evlerinin, Antakya Mutfak Müzesi olarak mekanik ve elektrik tesisatları dahil restore edilmesi yapım işi

  - Ödeme şartları

Sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi iş bitiminde yapılacaktır

  - Diğer

- Teknik Şartname

BÖLÜM – 1 : RESTORASYON İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- GENEL

Söz konusu restorasyon 3386 ve 5226 sayılı Yasalar  ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası kapsamında belirlenen sit alanları ve koruma alanlarında Yüksek Kurul İlke Kararları, Koruma Bölge Kurulu Kararları ve koruma amaçlı imar planları veya imar planları doğrultusunda tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıkları ile yapının yakın çevre bağlantıları, ada-parsel ilişkileri, peyzaj ve mimari öğeleri ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasına ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon (onarım ve yenileme gibi çeşitli müdahaleleri tanımlayan) proje prensiplerine uygun olarak 1. sınıf işçilik ve malzeme ile yapılması gerekmektedir.

- ÖZEL

- Sözkonusu bina “Mutfak Müzesi” olarak kullanılmak üzere restore edilecek eski Antakya evleridir.

- Antakya Ticaret Ve Sanayi Odası Mutfak Müzesi’nin restorasyon projesinin özel teknik şartnamesidir. Proje uyarınca restore edilmesi öngörülen binada bu şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen işler yapılacaktır.

- Kontrol tarafından teknik, yapısal, detay, malzeme ve taşıyıcı özelliğini yitirmiş olduğu saptanan veya yapısal, taşıyıcı, malzeme ve detay özelliğini yitirmiş olduğu kanaatine varılan ve bunun doğruluğu kontrol tarafından onaylanan ahşap, mermer v.b. binada bulunan her yapı elemanı projede ve şartnamede öngörüldüğü ve/veya kontrol tarafından gösterildiği ve/veya orijinal yapı tekniğine ve malzemesine uygun ve/veya kontrolun uygun göreceği malzemeye göre restore edilecek ve/veya yeniden yapılacaktır.

- Yapılan tüm restorasyon işlerinde kontrolun onayından geçmeyen tüm işler yeniden yapılacak, yapılmaması halinde o kalemin ödeneği kesilecektir.

- Müteahhit şantiyeden sorumlu mimar veya mühendis görevlendirmekle mükelleftir.

C. YAPILMASI PLANLANAN RESTORASYON ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLERİ

- Binanın Temizliği

Restore edilecek müzenin tüm oda içleri kontrolün denetiminde başlatılacak, gerekli olduğu düşünülen orijinal malzemeler kontrolün denetiminde bir yerde depolanacaktır. İşe yaramayan tüm fazlalıklar orijinal olmayan çöpler vs. ise toplanıp kontrol denetiminde atılacak ve bina çalışmaya müsait duruma getirilecektir. Gerekli temizlik yapıldıktan sonra kontrolun gerekli fotoğraflama işlerini yapmasına olanak sağlanacaktır.

- Yıkım ve Sıvaların Düşürülmesi İşleri

a) Sıvaların Düşürülmesi

Sıvaların düşürülmesi yapılırken, bina eski eser olmasından dolayı binanın orijinal elemanlarının zarar görmemesine dikkat edilecek ve en küçük bir hasardan müteahhit sorumlu tutulacaktır.

Tüm bina içten ve dışardan askıya alındıktan sonra tüm binanın iç sıvaları dikkatli bir şekilde, yapıya zarar vermeden elle  düşürülecek ve çıkan izlere hiçbir müdahale yapılmadan, binanın statik yapısı ortaya çıkarılarak kontrolün incelemesine bırakılacaktır. Çıkan malzemeler bina ve çevresinden uzaklaştırılacaktır. Çıkan malzemeler binanın yerinden dolayı dışarıya atılmayacaktır ve düzenli bir şekilde binadan uzaklaştırılacaktır.

b) Yıkılıp Atılacak Kısımlar, Duvarlar vs.

İçteki sıvalar döküldükten sonra kontrol denetiminde taşıyıcı özelliğini yitirmiş çatlamış, kaymış, çökmüş kerpiç bağdadi tuğla ve taş duvarlar işaretlendikten ve onay verildikten sonra elle dikkatlice sökülecektir. Ve çıkan molozlar çevreden uzaklaştırılacaktır. Duvarlar söküldükten sonra binanın statik yapısına göre yeniden orijinal malzemesine göre kontrol denetiminde kontrolün öngördüğü şekilde yapılacaktır.

D. YAPILMASI PLANLANAN RESTORASYON İŞLERİ

1) Duvarların Sağlamlaştırılması, Yenilenmesi ve Yeni Duvarların Yapılması

Tüm duvarların sıvaları düşürüldükten sonra, duvarların malzeme ve durumuna göre kontrolun gerekli göreceği tehlikeli duvarların yıkılıp yeniden yapılması, derzleme statik sağlamlaştırma ve/veya onarma ve/veya depreme karşı sağlamlaştırma ve/veya benzeri diğer işlemler kontrolun belirleyeceği detay, teknik ve malzeme doğrultusunda yapılacaktır. Projede çizildiği şekilde tüm duvarlar zemin katta ve üst kattaki, tuğla kerpiç bağdadi ve taş duvarlar orijinal malzemesi ile inşa edilecektir ve usulünde sıvanacaktır. Kayan ve çatlayan yerinden kaçan duvarlarda aslına uygun olarak restore edilecektir.

2) Teras Çatı İşleri

Teras çatıdaki halı tipi izolasyon elden geçirilecek teras çatı komşu yan duvarları kontrol denetiminde tamir edilip mevcut izolasyonlar tamir edildikten sonra mevcut halı tipi izolasyonun üzerine birleşim yerlerine ters yönde usulünde polyester katkılı üzeri taşlı 3mm ateşle tatbik edilen halı tipi izolasyon yapılacaktır. Birleşim yerlerinden 10’nar cm üst üste geçecek şekilde monte edilecektir. Köşelerden de en az 20 cm duvara monte edilecek şekilde yapılacaktır. Duvar kenarlarına iyice yapışacaktır. Kontrol tarafından beğenilmeyen izolasyon sökülüp tekrar yaptırılacaktır.

3) Yağmur Su Olukları

Tüm binadaki mevcut yağmur su olukları sökülecektir ve orjinaline uygun dikdörtgen kesitli 1,00 mm kalınlıktaki galvanize düz saçtan kontrolün onaylayacağı detaya göre imal edilecektir. Olukların montesinde ise üstteki alttakinin içine 10 cm geçecek şekilde monte edileceklerdir. Yağmur olukları 1 m ara ile demir lamalarla duvarlara monte edileceklerdir. Çatı üstündeki özel dereler de aynı şekilde orjinaline uygun yapılıp yerine takılacaktır. Daha sonra tüm oluklar kontrolün seçeceği cins ve renkte boya ile 3 el usulünde boyanacaktır.

4) Sıva İşleri

Tüm binadaki sıvalar elle söküldükten sonra tüm duvarlar elden geçirilecek ve eksik, bozuk çürük duvarları aslına uygun olarak kontrol denetiminde tamir edilecektir. Kaymış çökmüş olan duvarlar ise kontrol denetiminde yıkılarak yeniden inşa edilecektir. Köşelerdeki çatlak kısımlar ise usulünde dikiş yöntemi ile bir birine bağlandıktan sonra özel alçı filesi duvarlara monte edilip, 1. sınıf alçı sıvası ile sıvanacaktır. Daha sonra saten alçı ile bitirilecektir. Sıva yüzeyleri düzelinceye kadar ve çatlak vb. Diğer kusurlar giderilene kadar alçı sıva iyice ovulacaktır. Köşe ve kenarlar keskin olacak, birleşim yerleri düzgün bir şekilde olacaktır. Beğenilmeyen, şişen, kabaran sıvalar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bozuk sıvalar sökülüp kontrolün istediği şekilde yeniden yapılacaktır. Reçine bazlı astarla astarlanıp kontrolün denetiminde nefes alan saten boya ile 3 el boyanacaktır. Tüm sıvalı yüzeyler tarif edildiği şekilde boyanacaktır.

5) Döşeme İşleri

a) Zemin Kat Döşeme İşleri

Zemin katta bulunan kirik bozuk,çökmüş yerinden oynamış, sökülmüş çakma çakıl döşemeler elle yerinden sökülerek orijinal ebat ve desende yerine aslına uygun olarak düzgün bir şekilde döşenecektir. Yerinden sökülüp taşların yerleri iyice temizlenip düzeltilecektir. Sonra bol çimentolu harç yere serilip üzerine düzgün şekilde taşlar orjinal şekilde sıralandıktan sonra aralarına yine bol çimentolu harç konularak düzgün bir satıh elde edilecektir. Taş yüzeyleri kuruduktan sonra tel fırça ile temizlenecektir. Gerekli bilgi kontrol tarafından verilecektir. Tüm çakma çakıl döşeme elden geçirilip, temizlenip, silinip öyle teslim edilecektir.

b) 1. Kat Döşeme İşleri

Birinci katta bulunan  tüm mermer döşemeler elle kaldırılacaktır. Mermerler altında bulunan harç toprak, hasır ne varsa elle kaldırıldıktan sonra döşeme altında bulunan tüm ahşap elemanlar  mertekler ve kirişler elden geçirilecek eksik, kırık ve çürük olanlar orjinaline uygun olarak değiştirilecektir. Daha sonra kontrolun seçeceği cins ahşap koruyucu ile 3 el boyanıp ilaçlanacaktır. Mertek üzerine hasır kaplamalar döşenecektir. Hasırlar orijinal ölçülerine şekline ve detayına uygun olarak yeniden imal edilip yerlerine takılacaktır. Hasır üzerine 10.00mm OSB döşenecektir. Ve üzerine kontrolün seçeceği cinste katranlı kağıt 2 kat serilecektir. Kod alınarak gerekli yükselmeler sağlandıktan sonra mermer döşeme işine geçilecektir. Yerinden çıkan mermerler iyice temizlenip eksik, kırık, bozuk mermerler kesinlikle kullanılmayacaktır. Eksik yerlere yeni mermerler döşenecektir. Yeni mermerler I. Sınıf kalitede olacaktır.

6) Balkon ve Merdivenler

Balkonun eksik, kırık, bozuk ahşap kirişleri ve döşemesi orijinal ebat ve detaya uygun olarak I. Sınıf keresteden imal edilecektir. Eksik balkon korkulukları projede gösterilen yere 1. sınıf keresteden kontrolün vereceği teknik, detay ve bilgiye göre orjinaline uygun imal edilecektir. Eksik merdiven korkulukları orijinaline uygun kontrolün istediği şekilde I. sınıf keresteden yapılacaktır. Merdiven basamakları orjinal ebat ve malzemesine göre taş olanlar taş ahşap olanlar ise ahşap olarak eksik bozuk ve kırık olanlar yeni imal edilip yerlerine takılacaktır. Tüm ahşap elemanlar ahşap koruyucu ile 3 el boyanacaktır.

7) Kapılar, Pencereler ve Diğer Ahşap Elemanlar

Tüm kapılar, pencereler, kasalar, panjurlar, guseler, dikmeler, kirişler, korkuluklar v.b. diğer ahşap elemanlar kontrol kararı ile numaralandırılıp, dikkatlice kaldırılacak ve/veya yerinde bırakılacaktır.

Orijinal ve sağlam olan kapı ve pencereler kontrolun denetiminde, iyice temizlenecek,  eksik ve çürük parçaları tamir edilip yerine takılacaktır.

Eksik kısımları tamamlanan tüm ahşap elemanlar,ve yeni yapılan kapılar ve pencereler ve tüm ahşap elemanlar, mantar ve böceklere karşı kontrolun göstereceği yöntem ve seçeceği cins ahşap koruyucu ile ilaçlanacaktır. Ve daha daha sonra , macunlanıp cam kağıtlandıktan sonra kontrolun seçeceği cinste I. Sınıf kalitede ahşap koruyucu boya ile 3 el boyanacaktır.

Kontrol denetiminde ve kontrolün onayı ile yeni yapılacak kapılar, pencereler, panjurlar  tesbit edildikten sonra projede çizilen ve yerinde eksik kırık bozuk olan tüm kapılar, pencereler, panjurlar ve diğer ahşap elemanlar, kornişler kontrolun göstereceği orijinal numuneye ve/veya vereceği detaya uygun olarak yerinde ölçü alınarak 1. sınıf keresteden imal edilip kontrolün denetiminde yerine takılacaktır.

İmal edilen ve yerinde kalan tüm kapı ve pencerelerin aksamları orijinal malzemesinden imal edilip yerine takılacaktır (kapı ve pencere kolları, sürgüleri, menteşeleri v.b. elemanları)  kontrolün gözetiminde yerinde kalanlar elden geçirilecek, eksik ve/veya bozuk olanlar kontrolun onayı alındıktan sonra orijinal malzeme, teknik ve detayına uygun olarak imal edilip ve/veya tamir edilip yerine takılacak ve çalışır durumda teslim edilecektir.

8) 	Ahşap Koruyucu, Boya ve Cila İşleri

Tüm renklerin seçimi, kontrollük tarafından yapılacak ve gereken kısımlarda astar işlerinden sonra kontrolun onayı alınarak diğer boya işlerine geçilecektir.

a) Ahşap Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması

Tüm ahşap yüzeyler, iç ve dış kapı ile kasaları, tüm pencere, panjur ve kasaları, saçak altları, asma tavanlar, korkuluklar, balkon dirsekleri ve dikmeleri kornişler ile geriye kalan diğer tüm ahşap elemanların restoresi ve yenilenmesi yapıldıktan sonra aşağıda açıklandığı şekilde boyama işlemi uygulanacaktır. Restore edilmiş ahşap elemanların bez ile tozları alınıp telli fırça ve zımpara ile iyice temizlenir. Yeni ve restore edilmiş tüm ahşap elemanların budaklarına göz yakma ilacı sürülür. Kuruduktan sonra sıfır numara zımpara kağıdı ile cam kağıtlanır ve kuru bir bez ile silinir. Yüzeylerde olan pürüzler boya macunu ile kapatılır. Yine bir el daha cam kağıdı yapılır.

Tüm kapı ve pencereler, mertekler, kirişler, korkuluklar vs. Tüm ahşap elemanlar yukarıda tarif edildiği şekilde hazırlandıktan sonra mantar ve böceklere karşı ahşap koruyucu ile ilaçlandıktan sonra I. Sınıf kalitede ahşap koruyucu ile 3 el boyanacaktır. Renk kontrol tarafından seçilecektir. Gerekli bilgi restorasyon sırasında kontrol tarafından verilecektir.

b) Demir Yüzeylerin Boyanması

Her türlü demir ve saç elemanın oluk ve derelerin yüzeyleri, telli fırça ile temizlenip, raspa edildikten sonra, zımparalanacaktır. Daha sonra 2 el antipas sürülecek ve üzeri 3 el 1. sınıf kalitede kontrolun seçeceği renkteki yağlı boya ile boyanacaktır. Eksik ve bozuk demir korkuluklar orjinaline göre hazırlanıp yerine takıldıktan sonra boyanacaktır.

9) Plastik Saten Boya İşleri

Tüm oda işleri, sıvalı tüm duvarlar iyice zımparalanıp usulünde macunlanıp,hazırlanıp temizlendikten sonra 1 el recine bazlı astar, 3 el I. sınıf saten nefes alan boya ile boyanacaktır. Renk kontrol tarafından onay alındıktan sonra boya işine girilecektir.

10) Elektrik İşleri

Verilen elektrik projesi ve şartnamesine göre yapılacaktır. Gerekli bilgi kontrol tarafından verilecektir.

11) Bina İçi ve Dış Duvarların Taş Temizleme, Derzleme ve Tamamlama İşleri

Bina içinde ve dışında bulunan tüm taş duvarlar, tüm kapı, pencere taş çerçeveleri, köşeleri, kolonlar ve diğer taş elemanlar arka ve ön cephelerdeki taş duvarlar ve çatı kornişler, bina subasmanları, içteki merdivenler, basamaklar taş duvarları, kemerler vs. tüm taşlar içten ve dıştan kontrol denetiminde temizlenecektir. Daha sonar arap sabunu vet el fırça kullanılarak tüm taşlar temizlenecek ve eksik ve çürük taşlar orjinaline uygun olarak değiştirilip tamamlanacaktır. Çatlak ve kaymış kemer ve duvarlar dikilerek aslına uygun olarak restore edilecektir. Dikiş aşamasında kontrolden bilgi alınacak ve istenilen şekilde restore edilecektir. Eksik taşlar yerine konduktan ve taşların temizlenmesi yapılırken bozuk çatlak eksik derzler sökülerek, derz aralıkları iyice temizlendikten sonar kontrolün onaylayacağı renk ve harç karışımı ile tüm taşlar usulünde derzlenecektir.

12) Müze Ön Girişindeki Taş Duvar ve Taş Yolun Tamir İşleri

Müze girişinde bulunan taş duvar ahşap korkuluklara kadar olan kısımdaki taşları elle tel fırça ile iyice temizlenecektir. Eksik çürük taşlar orjinalleri ile değiştirilip tamamlanacaktır. Bozuk derzler sökülüp derz aralıkları temizlenip kontrolün onaylayacağı renk ve harç ile derzleme yapılacaktır.

Taş duvar üzerine mevcut ahşap korkulukların ebadında I. sınıf isveç kerestesinden korkuluk yapılacaktır. 3 el yukarıda tarif edildiği şekilde ahşap koruyucu ile boyanacaktır. Gerekli bilgi ve detay  kontrol tarafından verilecektir.   Müze girişinde bulunan müze giriş kapısına kadar olan taş yolun tamir işleri kontrol denetiminde yapılacaktır. Bozuk, çürük, kırık, yerinden oynamış ve çökmüş taşlar elle yerinden söküldükten sonar orjinal ebatta, cinste ve renkte taşlar yerine kontrolun onaylayacağı harç ile yerine düzgün bir şekilde konduktan sonar derzlenecektir. Müze giriş yolundaki tüm taşlar kontrol edilip eksik derzleri kontrolun onaylayacağı ve tarif edeceği derz ile derzlenecektir.

13) İş Yerinin Temizlenmesi

İş tamamlandıktan sonra geçici kabulden önce tüm odaların içi çevresi ve iç bahçede bulunan her türlü inşaat artığından iyice temizlenecek ve her türlü kalıntı çevreden uzaklaştırılacaktır. Ancak gerekli temizlik yapılmadığı taktirde geçici Kabul yapılmayacaktır.

Teknik Şartname ve projeler birbirinin tamamlayıcısı olup anlaşılmayan yerlerde kontrolun kararına başvurulacaktır. Aksi halde yapılacak yanlış uygulamalardan dolayı müteahhit sorumlu tutulacaktır ve hiç bir bedel verilmeden kontrolun istediği şekilde düzenleme yapmak zorunda kalacaktır.

Binanın eski eser olmasından dolayı restorasyon sırasında eski esere zarar verilmesi veya yıkılması ve herhangi bir zarara uğraması ehliyetsiz ve sigortasız işçi ve usta çalıştırıp yıkması ve zarar vermesi veya emniyete almaması, yağan yağmurlarda tedbir almayıp binanın yıkılması ve çökmesi durumlarında müteahhit sorumlu tutulacaktır. Tüm vermiş olduğu zarar müteahhitten talep edilecek ve hiç bir bedel ödenmeden aslına uygun olarak yaptırılacaktır. Müteahhit işe başlamadan evvel binayı dairenin isteyeceği şekilde sigorta yaptırmakla mükelleftir. Aksi taktirde müteahhite ödeme yapılmayacaktır. Müteahhit şantiyeden sorumlu  mimar veya mühendis görevlendirmekle mükelleftir.

BÖLÜM – 2 : MEKANİK TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- LAVABOLAR: (Ölçü:Ad.) (TS EN 14688)

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden tasmalı , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidası ile birlikte, birlikte işyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Lavabolar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

- LAVABOLAR: (Ölçü:Ad.) (TS EN 14688)

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden tasmalı , beyaz renkte,Lavabo montaj dübel ve vidası ile birlikte, birlikte işyerinde temini, yerine montajı.Not:Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.Lavabolar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arzedilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

- LAVABO TESİSATI: (Ölçü: Tk.)

BFT.071-000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm.koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sertplastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve isler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.)

- AYNALAR: (Ölçü: Ad.)(TS 5229 EN - 1036)

5 mm. kalınlığında, temiz cilalanmış, kenarları pahlı gümüş astarlı ve arkası tabanca ve sülyen üzerine bir kat sentetik yağlı boya ile boyalı aynası; duvara ve aynaya tam oturacak şekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna tırnakları ve pirinç kromajlı tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini: 4 kösesine tak. ø 40 mm. ve 4 mm. kalınlığında mantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda yerine montajı.

- ETAJERLER: (Ölçü: Ad.)

Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya dübelle ve pirinç tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. Not:Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

- KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI: (Ölçü: Tk.) (TS 800 EN 997)

Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, tası; en az 13 lt.'lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.'lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve isler halde teslimi. Not:Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

- PİSUVAR VE TESİSATI:(Ölçü: Tk.) (TS EN 13407)

TS EN 13407 'ye uygun yandan ve üstten yıkama delikli, 32.mm. çıkışlı, gagalı beyaz renkte (Camlaşmış çini) fayanstan tası, pirinçten kromajlı veya geçiş adaptörü. ile birlikte plastikten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm'lik büyük model oval veya daire kesitli sifonu; pirinçten kromajlı, gömme anahtarlı veya basma kumandalı, 15 mm'lik pisuar yıkama musluğu, borusu ve

rozeti; çengelleri pirinçten kromajlı vidaları ve takozlarıyla birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. Kalite belgeli (boşaltma borusu fiyata dahil değildir.) Not:Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Pisuvarlar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, CE sertifikalı olacaktır.

- ANTİBAKTERİYEL PİSUVAR BÖLMELERİ (Ölçü:Ad.) (TS13420 )

081-300 'de yer alan Pisuvar bölmelerinin TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde birim fiyatları %25 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.

- BİR GÖZLÜ DAMLALIKSIZ  EVYE (Ölçü:Ad.)

Bir gözlü, aşağıdaki cins ve ölçüde beyaz renkte teknenin, üzerine dört adet lastikten özel takoz geçirilmiş, sülyen ve iki kat yağlıboyalı Ø 16 mm'lik inşaat demirinden U seklinde konsolu ile işyerinde temini, konsol veya masa üzerine montajı. Not:Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

- BİR GÖZLÜ EVYE TESİSATI (Ölçü:Tk.)

B.F. 083-100; 083-200'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun 15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1- 2-3 'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80oC sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve isler halde teslimi (pissu boşaltma borusu) fiyata dahil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.)

- MÜNFERİT ARMATÜRLER: (Ölçü: Ad.)

Aşağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı. Musluklar(TS EN 200'e uygun)

- SIVI SABUN MAKİNASI: (Ölçü: Ad.)

Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli miktarda sıvı sabun akıtan, basma kolunun gövde ile birleştiği noktadan itibaren 27,8x11.7x10.9 cm. boyutlarında emme basma sistemi ile çalışan, paslanmaz çelik ve ABS plastik kaplı gövdeli, 400 gr. sıvı sabun alan plastik sıvı sabun şişeli, duvara dubel ve vida ile montajı yapılabilen sıvı sabun makinasının işyerine temini ve montajı ile işler halde teslimi.

- PASLANMAZ KAĞITLIK: (Ölçü: Ad.)

Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dübelleri ile birlikte isyerinde temini ve yerine montajı.

- YER SÜZGEÇLERİ: (Ölçü: Ad.). Pik bodrum süzgeci:

TS-327/1 a''ya göre pik dökümden, Ø 100 mm. çıkış ağızlı kendinden koku fermetürlü, kovalı, ızgaralı ve temizleme kapaklı bodrum süzgecinin işyerinde temini ve  yerine montajı.

- SU SAYAÇLARI:(TS EN 14154-1’e uygun)(Ölçü:Ad.)

Soğuk su sayaçları; 26.04.2002/24737 tarihli 75/33/AT Yönetmeliğine, Sıcak su sayaçları 05.05.2002/24746 tarihli 79/830/AT Yönetmeliğine uygun olacaktır.

- HAVALANDIRMA BORU VE SAPKASI: (Ölçü: Ad.):

Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pissu borusuna takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m. çıkacak kadar boyda 12 No'lu çinko sacdan veya plastikten mamül havalandırma borusu ve şapkasının işyerinde temini ve yerine montajı.

- HAVALANDIRMA BORU VE SAPKASI: (Ölçü: Ad.):

Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pissu borusuna takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m. çıkacak kadar boyda 12 No'lu çinko sacdan veya plastikten mamül havalandırma borusu ve şapkasının işyerinde temini ve yerine montajı.

- DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORULAR: (Ölçü: m.)

TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2: Bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi; Bina dışında kanallar içerisinde kullanılan B.F.T 201-100; 201-200 ve 201-300’deki bütün boruların kendi aralarında vidalı veya kaynaklı olarak bağlanmaları halinde diğer özellikler BFT 201-400’deki gibi olmak üzere; (Tespit malzemesi, hariç).

- BİNA DIŞINA DÖŞELİ BORU MONTAJ BEDELİ (Ölçü: %)

Bina dışında kanallar içinde kullanılan B.F.T. 201-100; 201-200; ve 201-300’deki bütün boruların kendi aralarında vidalı veya kaynaklı olarak bağlanmaları halinde diğer özellikler BFT 201-400’deki gibi olmak üzere; (Tesbit malzemesi hariç).

- SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI (YAPIŞTIRMA MUFLU) (Ölçü: m.)

TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini ve yapıştırma muflu olarak yerine montajı

- YAPIŞTIRMA ve GEÇME MUFLU BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ:(Ölçü:%)

Sert PVC yapıştırma ve geçme muflu plastik içme suyu borularının montajında kullanılan bilcümle fitings ve yapıştırma malzemesi ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının;

- POLİPROPİLEN 50 PLASTİK PİS SU BORULARI (Geçme muflu) (TS EN 1451-1) (Ölçü: m.)

TS EN ISO 1451-1'e uygun polipropilen plastik pis su su borusunun işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı

- POLİPROPİLEN 70 PLASTİK PİS SU BORULARI (Geçme muflu) (TS EN 1451-1) (Ölçü: m.)

TS EN ISO 1451-1'e uygun polipropilen plastik pis su su borusunun işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı

- POLİPROPİLEN 100 PLASTİK PİS SU BORULARI (Geçme muflu) (TS EN 1451-1) (Ölçü: m.)

TS EN ISO 1451-1'e uygun polipropilen plastik pis su su borusunun işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı

- POLİPROPİLEN 125 PLASTİK PİS SU BORULARI (Geçme muflu) (TS EN 1451-1) (Ölçü: m.)

TS EN ISO 1451-1'e uygun polipropilen plastik pis su su borusunun işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı

26.	POLİPROPİLEN BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ. (Ölçü: %).

Polipropilen plastik pis su borularının (Geçme muflu) (TS EN 1451-1’e uygun) montajında kullanılan fittings, kapak ilavesi, tespit malzemesi ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının.

- POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORULARI, (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m.).

DIN 8077- 8078'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve isçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

- POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORULARI, (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m.).

DIN 8077- 8078'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve isçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

- BİNA İÇİNDE FİZYOTERM KAYNAK ve VİDALI OLARAK DÖŞENMİŞ POLİPROPİLEN BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ. (Ölçü: %).

Bina içi tesisatında kullanılan, BFT 204-3100'deki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin bağlantılarında kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPR-C tip 3'ten mamul dirsek manson, "T" istavroz, redüksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi bağlantı parçaları ile plastik ve metal kelepçe, askı, kovan gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak montajlı polipropilen boru tutarının Not:(Sağlık Bakanlığından içme suyunda kullanılmasında sakınca bulunmadığına dair belgelendirilmiş olacaktır.)

- KÜRESEL VANALAR: (TS 3148). (Ölçü: Ad.)

Temiz su tesisatında kullanılmak üzere TSE kalite uygunluk belgeli, pirinçten, vidalı, geçişi bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı. TSE 3148’e uygun.

- KÜRESEL VANALAR: (TS 3148). (Ölçü: Ad.)

Temiz su tesisatında kullanılmak üzere TSE kalite uygunluk belgeli, pirinçten, vidalı, geçişi bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı. TSE 3148’e uygun.

- KÜRESEL VANALAR: (TS 3148). (Ölçü: Ad.)

Temiz su tesisatında kullanılmak üzere TSE kalite uygunluk belgeli, pirinçten, vidalı, geçişi bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı. TSE 3148’e uygun.

- GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3 ) (Ölçü: Ad.).

Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, TS EN 1074-3'a uygunluk belgeli, ufak çapta olanlar vidalı, pirinç veya bronzdan, daha büyük çapta olanlar vidalı, pirinç veya bronzdan daha büyük çaptakiler, flanşlı ve dökme demirden, menteşeli veya oturmalı klapeli veya bilyeli yatay veya dik konumlarda çalışabilen sızdırmaz geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

- DÖKÜM İMALAT İŞLERİ: (Ölçü: Kg.)

- ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ: (Ölçü: Kg.)

- HARİCİ TİP YANGIN DOLABI: (Ölçü: Ad.)

- Kapak kilitleri krom kaplı metal malzemeden olmalıdır. (Gömme Tip)

- Dolap kapakları yüzeye gömme olup 180 derece açılmalıdır.

- Makara sistemindeki su yolları prinç malzemeden olmalıdır.

- Makaraya su giriş hortum bağlantısı kendi ekseni etrafında 360 derece dönerek bükülme ve kırılmaları engellemelidir.

- Makara hareketi 90-180 derece olmalıdır.

- Makara hortum bağlantıları özel kelepçe ve pres baskılı olmalıdır.

- Hortum ucundaki lans (Nozul) 3 konumlu prinç göbekli olmalıdır.

- Makarada kullanılan hortum 25mm çapında TS EN 694 Standartlarına uygun olmalıdır.

- VRV MULTİ KLİMA SİSTEMİ

GENEL :

- İç ünite ile dış ünite arası maksimum kot farkı 90 m, maksimum borulama mesafesi (kritik hat uzunluğu) 165m, eşdeğer boru uzunluğu ise 190 m ye kadar ulaşabilmeli, toplam borulama mesafesi 1.000 m olmalıdır.

- Sistemdeki bir dış ünite yâda dış ünite grubuna bağlı en alttaki iç ünite ile en üstteki iç ünite arası kot farkı 15 metre olmalıdır.

- Sistemdeki ilk branşmandan sonra çekilen en uzun hat (en uzak iç ünite borulama mesafesi) 90 m’ye kadar çıkabilmelidir.

- Cihazların 01.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren RoHS direktiflerine uygun olduğu belgelenmelidir.

Cihazlarda;konut ve insanların toplu yaşadığı mahallerde kullanılabilmesi için insan ve çevreye  zararlı olan; Kurşun, kadmiyum, civa, kromlu hexavalent, polybrominated biphenils, polybrominated diphenylether gibi maddeler kullanılmamış olmalıdır.

- Dış ünite çıkış bağlantısı olası gaz kaçaklarına karşı rakorlu değil, kaynaklı yapılmış olmalı ve açma kaPama(shut off) valfı ile sistemden ayrılabilmelidir.

- Bir dış ünite grubuna 64’ e kadar iç ünite bağlanabilmelidir.

- Dış üniteler otomatik olarak ihtiyacı olan Soğutucu akışkanı hesaplayabilmeli, şarj edebilmeli ve şarj bitiminde de test operasyon seçeneği ile sistemdeki gaz miktarını, basınç ve sıcaklık sensorları ile otomatik olarak hesaplayabilmeli ve kaçak var ise ikaz edebilmelidir.

- Servis hizmetinde hızlı çözüm bulunup onarım yapılabilmesi için son 5 dakikadaki en son veriler hafızada saklanabilmedir.

Kontrol sistemi olarak kablolu kumanda ve merkezi kumanda kullanılmıştır. Kablolu kumanda dışında kullanılan sistemler yerine intellegent touch kontrol sistemi kullanılabilir.  Bu kontrol  sistemi kullandığında ayrıca yangın ikazları da algılanıp sistemi komple kapanması mümkün olacaktır. Bu sistem ile ilave ara bağlantısıyla aydınlatma sistemi de kontrol edilebilmelidir.

DIŞ ÜNİTELER

10-67,0 kW soğutma (dış hava sıcaklığı 35 ˚ kt , iç hava sıcaklığı 27˚ kt  ve 19˚ yt ) 75,0 kW ısıtma kapasiteli (dış hava sıcaklığı 7 ˚ kt ve 6˚ yt, iç hava sıcaklığı 20˚ kt) hava soğutmalı kondenserli,  -5˚ kt ve +43˚kt dış ortam sıcaklık aralıklarında soğutma ;-20˚  ve +15 ˚ yt dış sıcaklık aralıklarında ısıtma yapabilen dış ünite

- -5˚ kt ve +43˚kt dış ortam sıcaklık aralıklarında soğutma ;    -20˚  ve +15 ˚ yt dış sıcaklık aralıklarında ısıtma yapabilmeli

- Elektrik kontrol Paneline haiz, mikroprosesör kontrollü,sinüs dalgalı DC inverter olmak üzere kompresör içeren ve kompresörlerin tamamı  hermetik scroll kompresörlü olmalı ve nominal güç soğutmada 19,2 kW ısıtmada 18,9kW olmalıdır.

- 2adet modüler kabinden oluşmalı.COP değeri  3,97 EER değeri 3,48  olabilmelidir.

- Yağ dengeleme tesisatı gerektirmemelidir.

- Kompresörlerden birinin arıza yapması durumunda  kompresörlerden birinin çalışmayı devam ettirmek  amacıyla acil çalışma işlemini yapma özelliği bulunmalıdır.

- Kablolama ve borulama problemlerini belirleyip uyarıda bulunma  merkezi kontrole ve bina işletme sistemine adaptasyon imkânı vermelidir. Ağırlığı 480 kg dan fazla olmamalıdır.

- Bakır borulamanın dış üniteye çeşitli yönlerden girişine imkan vermelidir,

- Dış ünite  bakır boru bağlantısı gaz hattında f 34,9 mm, likit hattında f 19,1mm olan , inverter kontrol ile %7-%100 arasında kapasite kontrolü yapabilen,  kendi kendine arıza teşhis fonksiyonu bulunmalıdır ,

- Maksimum  1,860*1,680*765 ölçülerinde,  düşük hızlarda %40 verim artışı sağlayan DC fan motoru ,   aksiyal fanlı olmalıdır.kondenser hava debisi maksimum 392 m³/dk olmalıdır.

- Güvenlik ekipmanları olarak alçak -yüksek basınç sensorları, aşırı akım rölesi, inverter kompresör aşırı yük koruyucusu, sıcaklık fonksiyon sensorları ve sigortalar bulunduran, özel geliştirilmiş yağ geri dönüşüm ve defrost sistemlerini barındırmalı

- SerPantini tuzlu su korozyonuna karşı özel kaplama ile korunmalı, 17,2 kg ön gaz şarjlı olmalıdır.

- Gece düşük ses seviyesinde çalışabilme özelliği, gerektiğinde %160’a kadar kapasite kullanım imkânı, çevreye zarar vermeyen kurşunsuz elektronik kartlar, ozon tüketme katsayısı sıfır olan R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili sistem olmalıdır.

İÇ ÜNİTELER

Döşeme Tipi

1-	2,2 kW soğutma ve 2,5 kW ısıtma kapasitesinde; (soğutmada  27 ° kt ,19.5 ° yt iç ortam sıcaklığı, 35 ° kt dış ortam sıcaklığı koşullarında, ısıtmada ise 20 ° kt iç ortam sıcaklığı, 35 ° kt ve 6 ° yt dış ortam sıcaklığı koşullarında) iç ünite

- Yükseklik x genişlik x derinlik olarak maksimum 600x1,000x222 mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihaz ağırlığı 25 kg ı geçmemelidir.

- Direkt tahrikli, 49 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış  fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 7,0 m³/dk hava debisine ve maksimum 35 dB(A) ses seviyesine,

- Çalışma  voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen,non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen , sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır .

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile  kontrol edilebilen , bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında   ø12,7 mm , likit hattında  ø6,4 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir

- R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili kasetli döşeme tipi iç ünite olmalıdır.

Döşeme Tipi

2-	2,8 kW  soğutma ve  3,2 kW  ısıtma kapasitesinde  ;  (soğutmada  27 ° kt , 19.5 ° yt  iç ortam sıcaklığı   ,  35 ° kt dış ortam sıcaklığı  koşullarında, ısıtmada ise 20 ° kt    iç ortam sıcaklığı, 35 ° kt   ve 6 ° yt dış ortam sıcaklığı koşullarında ) iç ünite

- Yükseklik x genişlik x derinlik olarak maksimum 600x1,000x222 mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihaz ağırlığı 25 kg ı geçmemelidir.

- Direkt tahrikli, 49 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış  fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 7,0 m³/dk hava debisine ve maksimum 35 dB(A) ses seviyesine,

- Çalışma  voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen,non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen , sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır.

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile  kontrol edilebilen , bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında   ø12,7 mm , likit hattında  ø6,4 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir

- R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili kasetli döşeme tipi iç ünite olmalıdır.

Döşeme Tipi

3-	3,6 kW  soğutma ve  4,0 kW  ısıtma kapasitesinde  ;  (soğutmada  27 ° kt , 19.5 ° yt  iç ortam sıcaklığı   ,  35 ° kt dış ortam sıcaklığı  koşullarında, ısıtmada ise 20 ° kt    iç ortam sıcaklığı, 35 ° kt   ve 6 ° yt dış ortam sıcaklığı koşullarında ) iç ünite

- Yükseklik x genişlik x derinlik olarak maksimum 600x1,140x222 mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihaz ağırlığı 30 kg ı geçmemelidir.

- Direkt tahrikli, 90 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış  fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 8,0 m³/dk hava debisine ve maksimum 35 dB(A) ses seviyesine,

- Çalışma  voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen,non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen , sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile  kontrol edilebilen , bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında   f12,7 mm , likit hattında  f6,4 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir

- R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili kasetli döşeme tipi iç ünite olmalıdır.

Döşeme Tipi

4-	4,5 kW  soğutma ve  5,0 kW  ısıtma kapasitesinde  ;  (soğutmada  27 ° kt , 19.5 ° yt  iç ortam sıcaklığı   ,  35 ° kt dış ortam sıcaklığı  koşullarında, ısıtmada ise 20 ° kt    iç ortam sıcaklığı, 35 ° kt   ve 6 ° yt dış ortam sıcaklığı koşullarında iç ünite

- Yükseklik x genişlik x derinlik olarak maksimum 600x1,140x222 mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihaz ağırlığı 30 kg ı geçmemelidir.

- Direkt tahrikli, 90 Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış  fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 11,0 m³/dk hava debisine ve maksimum 38 dB(A) ses seviyesine,

- Çalışma  voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen,non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen , sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile  kontrol edilebilen , bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında   ø12,7 mm , likit hattında  ø6,4 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir

- R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili kasetli döşeme tipi iç ünite olmalıdır.

Döşeme Tipi

5-	5,6 kW  soğutma ve  6,3 kW  ısıtma kapasitesinde  ;  (soğutmada  27 ° kt , 19.5 ° yt  iç ortam sıcaklığı   ,  35 ° kt dış ortam sıcaklığı  koşullarında, ısıtmada ise 20 ° kt    iç ortam sıcaklığı, 35 ° kt   ve 6 ° yt dış ortam sıcaklığı koşullarında ) iç ünite

- Yükseklik x genişlik x derinlik olarak maksimum 600x1,420x222 mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihaz ağırlığı 36 kg ı geçmemelidir.

- Direkt tahrikli, 110Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış  fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 14,0 m³/dk hava debisine ve maksimum 39 dB(A) ses seviyesine,

- Çalışma  voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen,non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen, sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile  kontrol edilebilen , bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında   ø12,7 mm , likit hattında  ø6,4 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir

- R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili kasetli döşeme tipi iç ünite olmalıdır.

Döşeme Tipi

6-	7,1 kW  soğutma ve  8,0 kW  ısıtma kapasitesinde  ;  (soğutmada  27 ° kt , 19.5 ° yt  iç ortam sıcaklığı   ,  35 ° kt dış ortam sıcaklığı  koşullarında, ısıtmada ise 20 ° kt    iç ortam sıcaklığı, 35 ° kt   ve 6 ° yt dış ortam sıcaklığı koşullarında )iç ünite

- Yükseklik x genişlik x derinlik olarak maksimum 600x1,420x222 mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihaz ağırlığı 36 kg ı geçmemelidir.

- Direkt tahrikli, 110Watt gücünde statik ve dinamik balansı sağlanmış  fana, fan motorunun aşırı ısınmasına karşı sigortaya sahip olmalıdır

- Soğutucu akışkan kontrolünü elektronik oransal vana ile sağlayan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapan, bünyesindeki üç adet termistör vasıtası ile Soğutucu akışkan sıcaklıklarını ve dönüş hava sıcaklıklarını ölçüp mikroişlemciye gönderebilmelidir.

- Yüksek fan hızında 16,0 m³/dk hava debisine ve maksimum 40 dB(A) ses seviyesine,

- Çalışma  voltaj aralığı 220-240 volt olabilmelidir

- Normal filtresi üzerinde standart olarak gelen,non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişimi sağlayabilen , sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek donanıma sahip olmalıdır

- Kablolu kumanda ve merkezi kumanda ile  kontrol edilebilen , bina yönetim sistemlerine koordine edilebilme imkânı veren,  merkezi bakır boru bağlantısı gaz hattında   f15,9 mm , likit hattında  f9,5 mm rakorlu bağlantısı olabilmelidir

- R-410A Soğutucu akışkan kullanan değişken Soğutucu akışkan debili kasetli döşeme tipi iç ünite olmalıdır.

Kumandalar

Kablolu Ve Kablosuz Uzaktan Kumanda

- Tek bir kumanda ile 16 iç üniteye kadar kumanda edilebilmelidir.

- İç ünitenin açma-kapama, sıcaklık ve fan devri ayarı, ısıtma soğutma seçimi gibi bütün fonksiyonları ayarlanabilir olmalıdır.

- Zaman ayarı yapılarak, önceden ayarlanan bir saatte start/stop, on/off ayarı, program ayarı yapılabilmelidir.

- Haftalık program ayarlanabilmelidir.

- İç ünitelerin flapları ayarlanabilmelidir.

- İç ünite fan hız kontrolü yapılabilmelidir.

- Filtre kirlilik işareti kumandadan görüntülenebilmelidir.

- Kumandadan test çalıştırması yapılabilmelidir.

Bağlantı Elemanları

1-Refnet Jointler

Boru tesisatı için iç ünitelere gaz geçişini sağlayan farklı bakır boru çapları için değişik çaplarda   kesitleri bulunan ısı izoleli refnet bağlantı elemanı olmalıdır

Tip1-…………..0   -21,9 kW arası

Tip2-…………22-   31,8 kW arası

Tip3-…………31,9-70,3 kW arası

Tip3-…………70,4 kW  ve üstü

- ELEKTRİKLİ ANİ SU ISITICISI: (Ölçü: Ad.)

- Kapasite Özellikleri Çalışma Gerilimi ( V ) 230 olmalıdır.

- Kademe Sayısı 3 olmalıdır.

- Çalışa Gücü ( W ) 7000 olmalıdır.

- Çekilen Akım ( A ) 31,8 olmalıdır.

- Minimum Su Basıncı ( Bar ) 0,2 Su Debisi ( Lt./Dak. ) 2-4 lt./dak. olmalıdır.

- Koruma Sınıfı IP 24 Sınıf olmalıdır.

- I Cihazla Verilen Aksesuarlar Krom kaplı döner musluk, Hortum, 32 A Sigorta Kalite Belgesi CE Belgesi Uygunluk Belgesi TS EN Belgesi - Garanti Süresi

- Garanti Süresi 2 Yıl

BÖLÜM – 3 : ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ÖZEL SAC PANO ÖNDEN KAPAKLI (Poz No. 701-201) Ölçü: Ad.

Takriben 1.800 mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplamış , tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve işçilik dahil yerine montajı.

- SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.40-0,50 m² (0,50 m² dahil) (Poz No. 704-105) Ölçü: Ad.

Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS 6429a uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Ölçü: İç kapak alanı, onanlı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.

- GÖMME TIP SAC TABLO-0,05-0,10 m² (0,10 m² dahil) (POZ NO. 705-101) Ölçü: Ad.

Birim Fiyat No. 704-100ü tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.

Ölçü: Birim Fiyat No. 704-100ün aynıdır.

- GÖMME TIP SAC TABLO-0,10-0.20 m² (0,20 m² dahil) (POZ NO. 705-102) Ölçü: Ad.

Birim Fiyat No. 704-100ü tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.

Ölçü: Birim Fiyat No. 704-100ün aynıdır.

- Gömme tip sac tablo-0.20-0.30 m² (0,30 m² dahil) (POZ NO.705-103) Ölçü: Ad.

Birim Fiyat No. 704-100ü tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.

Ölçü: Birim Fiyat No. 704-100ün aynıdır.

- TERMIK MAGNETIK ŞALTER-TABLO ARKASI-3x16 A'e kadar (POZ NO.715-305) Ölçü: Ad.

Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı. ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmış.)

- TERMIK MAGNETIK ŞALTER-TABLO ARKASı-3x25 A'e kadar (POZ NO.715-305) Ölçü: Ad.

Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı. ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmış.)

- TERMIK MAGNETIK ŞALTER-TABLO ARKASI-3x40 A'e kadar (POZ NO.715-307) Ölçü: Ad.

Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı. ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmış.)

- TERMIK MAGNETIK ŞALTER-TABLO ARKASI-3x100 A'e kadar (POZ NO.715-309) Ölçü: Ad.

Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmış.)

- TERMIK MAGNETIK ŞALTER-TABLO ARKASI-3x200 A'e kadar (POZ NO.715-310) Ölçü: Ad.

Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı. ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmış.)

- KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERI-2x25 A'e kadar (30 mA) (POZ NO.718-501) Ölçü: Ad.

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

- KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERI-4x25 A'e kadar (30 mA) (POZ NO.718-507) Ölçü: Ad.

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

- KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERI-4x40 A'e kadar (30 mA) (POZ NO.718-508) Ölçü: Ad.

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

- KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERI-4x25 A'e kadar (300 mA) (POZ NO.718-520) Ölçü: Ad.

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

- KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERI-4x80 A'e kadar (300 mA) (POZ NO.718-523) Ölçü: Ad.

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

- PANO TIPI AŞIRI GERILIM KORUYUCUSU, B sınıfı, 230 VAC, 100 kA üç faz, nötr-toprak ilave kontaklı (POZ NO.718-564) Ölçü: Ad.

Enerji beslemelerini atmosferik deşarjlara (yıldırım) ve geçici aşırı gerilim piklerine karşı korumak üzere B, C, D sınıfı, aşırı gerilime karşı bir faz, iki faz, üç faz ve nötr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon için ilave kontak çıkışlı, tam hermetik olarak tamamen kapalı, pano içinde panoya ve panodaki diğer malzemelere zarar vermeden, diğer malzemelerle ve panoyla güvenlik mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte edilen aşırı gerilim koruyucuları

1- Aşırı gerilim koruyucuları tam hermetik olarak tamamen kapalı olacaktır. Koruyucu üzerinde ark çıkış aralığı bulunmamalıdır. Koruyucu, arkı ark çıkış aralığından çıkmasını sağlayıp hava yolu ile değil kendi içinde söndürmelidir. Böylece koruyucu, hiçbir güvenlik mesafesi zorunluluğu olmadan pano içinde istenen her yere güvenli bir şekilde monte edilebilmelidir.

2- C ve D sınıfı koruyucuların üzerinde cihazın sağlıklı çalıştığını veya arızalandığını gösteren ışık (led) bulunmalıdır.

3- Koruyucular soket tipi değil yekpare olacaktır. Değiştirilmesi gerektiğinde bütün olarak değiştirilmelidir.

- OTOMATIK KUMANDALI MERKEZI KOMPANZASYON BATARYASI-400 V'a kadar (POZ NO.723-401) Ölçü: kVAR

Otomatik kontrol reaktif akım rölesi ile birlikte komple, diğer özellikler BFT No. 723-300 gibi (Cos ø m., kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortalar, Cos ø m. ve röle için gerekli akım trafosu, kumandası devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden pako şalterler ve termik ve magnetik koruyuculu şalter fiyata dahildir.

- ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA (3 kA)-16 A'e kadar (POZ NO.724-401) Ölçü: Ad.

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil

- ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA (3 kA)-25 A'e kadar (POZ NO.724-402) Ölçü: Ad.

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil

- ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA (3 kA)-3x40 A'e kadar (POZ NO.724-407) Ölçü: Ad.

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil

- VOLTMETRE 0-500 V'a kadar (POZ NO.725-102) Ölçü: Ad.

Voltmetre temini ve yerine montajı

- VOLTMETRE KOMUTATÖRÜ-5 POZISYONLU (POZ NO.725-203) Ölçü: Ad.

Voltmetre komütatörü temini ve montajı.

- AMPERMETRE 25-100 A'e kadar (POZ NO.725-302) Ölçü: Ad.

Ampermetre temini ve yerine montajı; 100 a. hariç daha büyük tiplerde akım trafosu kullanılacaktır. Akım trafosu bedeli ayrıca ödenir.

- AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU 100-500/5 A (POZ NO.725-401) Ölçü: Ad.

15.02.2001/ 24319 tarih ve sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektrik Sayaçları Yönetmeliği esaslarına uygun olacaktır.

Ölçü aletleri tablo üzerine monte edilebilen ve gömme alacak, alternatif akım ölçü aletleri 50 Hz frekansa göre yapılmış olacaktır. Hata sınıfı Türk Standartlarına göre ( 1,5 ) olacaktır. Dört köşe en az 72x72 mm olacak, aynı pano üzerinde aynı form ve boyutta ölçü aleti kullanılacaktır. Gaz, toz ve nem girmeyecek şekilde yapılmış olacaktır. Camları renksiz ve pürüzsüz, rakamlar kalın, siyah çizgilerle yapılmış ibre elektriği devreden tamamen tecrit edilmiş hafif, rijid ve hassas okumaya elverişli şekilde biçimlendirilmiş her nev?i malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı.

- ÜÇ FAZLI AKTIF-REAKTIF, ZAMAN TARIFELI ELEKTRONIK ELEKTRIK SAYACI, 3x230/400 V: 3x5 (7,5) A (POZ NO.725-731) Ölçü: Ad.

IEC standartlarına (IEC 1036) Uygunluk Belgeli, üç fazlı dört telli Elektronik Elektrik Sayaçları ile ilgili TS EN 61036 standardını sağlayacaktır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Marka Kaydı ve Tescil Belgesi olacaktır. Reaktif ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümler ayrı olarak ölçülecektir. Kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapacaktır. Akım trafolu sistemde akım trafosu bedeli ayrıca ödenir. Minimum 5 (7,5 ) A giriş akımı olacaktır. Çalışma frekansı 50 Hz olacaktır.

Sayaç ile bilgi haberleşmesi TS EN 61107 standardına uygun optik port ile sağlanacaktır. Standartlara bağlı kalarak veri haberleşmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca anlaşılabilir terimler olacaktır. Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olacaktır. Koruma sınıfı: IP 51 (TS EN 60529 standardına bağlı kalarak ) toz ve su girmeyecek şekilde olmalıdır.

Sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olacaktır. Sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunacaktır

- İŞARET LAMBASI 250 V'a kadar (POZ NO.725-904) Ölçü: Ad.

Gömme tipte, istenilen renkte, ışıklı işaret lambası sigorta ve şalterin kontakları ile bağlantılarının yapılması dahil komple işaret lambası temin ve montajı, işler halde teslimi.

- TOPRAKLAMA HATTI-4 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel (POZ NO.726-301) Ölçü: m

- TOPRAKLAMA HATTI-6 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel (POZ NO.726-302) Ölçü: m

- TOPRAKLAMA HATTI-50 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel (POZ NO.726-307) Ölçü: m

- YERALTI KABLO BAŞLIĞI 4x10 mm²'ye kadar (POZ NO.730-101) Ölçü: Ad.

Yeraltı kabloları için kablo başlığı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi yağlı bant, kroşe her nevi malzeme ve işçilik dahil.

- FLÜORESAN ARMATÜR U (etanş)-2x40 W (POZ NO.742-284) Ölçü: Ad.

Tip U etanj flöresan armatür:

Contalı, menteşeli, açılabilen ve kulaklı vidalarla sıkıştırılabilen buzlu beyaz düz cam muhafazalı, en az 0,75 mm. kalınlığında özel alüminyum kaideli, 16 - 20 cm. derinlik, ampul cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta kasası kaidesi istenilen renkte özel fırın boyalı armatür, flöresan ampulü, TSE belgeli starteri ve balastları, yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, TSE belgeli bağlantı kabloları, her nevi malzeme ve işçilik dahil komple etanj armatür yapılması, işyerine nakli ve yerine montajı.

- ATY2-4X18 W (ÇIFT PARABOLIK PARLAK REFLEKTÖRLÜ) DEKORATIF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜR (POZ NO.742-532) Ölçü: Ad.

Yapım Şartları: En az 0,7 mm. kalınlığında DKP saçtan özel profilli, 9-11 cm. delik, ampul cinsi ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, sırt kısımlara ilave büklümlerle mukavemet kazandırılmış, balastlarda oluşan ısıyı ve kullanıldığı ortamdaki sıcak havayı armatür dışına transfer edecek şekilde şekillendirilmiş, özel hava kanalları bulunan kasalı, özel çerçeveli, çabuk ve kolay müdahale imkanı veren montaj ayakları bulunan, simetrik yarasa kanadı şeklinde ışık dağılımı sağlayan flöresan ampullere paralel ve dik olarak uzanan çift parabolik eloksalize edilmiş saf alüminyum reflektörlü, eloksolize edilmiş yüksek saflıkta (%99,9) anodize alüminyumdan üretilmiş (tek paraboliklerde flöresan ampullere dik şekilde yaklaşık 6-10 cm aralıklarla yerleştirilmiş eloksallı alüminyum lamel şeritli), IP 20 koruma sınıflı, idarenin beğeneceği renkte özel fırın boyalı armatürü ile birlikte, (Armatür verimi % 70den az olmayacaktır. İdare gerektiğinde verim değerine ilişkin testleri yaptırarak bu değeri ilgili bir kurum laboratuvarından alacağı belgeyle ispat etmesini imalatcıdan isteyecektir) flöresan ampulleri yanmayan malzemeden kilitli tip soketleri, TSE belgeli balastları ve starterleri, TSE belgeli yüksek ısıya dayanıklı bağlantı kablolarının iş yerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

- 3 FAZ GIRIŞ 3 FAZ ÇIKIŞLI KESINTISIZ GÜÇ KAYNAĞI, 10 kVA, 20 dakikaya kadar akü besleme süreli (POZ NO.751-102) Öçü: Ad.

Başlıklı kısımda yer alan Teknik şartnamesinde yazılı özelliklere sahip, istenen gücü kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 VAC (3 faz) veya 220 VAC (1 faz) ±%15 ve 50 Hz ±%5 giriş tolerans değerlerine sahip olan, 380 VAC (3 faz) veya 220 VAC (1 faz) ±%1 ve 50 Hz ±%0,1 çıkış değerlerini sağlayabilen, toplam çıkış harmonik distorsiyonu doğrusal yükte <%3, doğrusal olmayan yükte <%5 değerlerini sağlayabilen, 12 darbeli redresörü olan, tamamen boşalmış aküleri şarj ederken aynı zamanda yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon şarjda tutabilen, <%8 giriş akım harmonik distorsiyonuna sahip, yük crest faktörü 3:1 olan, evirme işlemini PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) kullanarak IGBT ile yapıp ideal sinüs dalgasını oluşturabilen, aşırı yükte/ kısa devre durumunda/ çıkış voltajı limit dışına çıktığında/ redresör arızasında/ aşırı sıcaklıkta/ invertörde bir arıza meydana geldiğinde yükü şebekeye veya yardımcı kaynağa aktaran statik (yarıiletken) by-pass şalteri olan, dahili mekanik by-pass şalteri olan, enerji kesilmesi durumunda tam yükte istenen süre kadar yetecek kuru tip bakımsız akü grubuna sahip olan, LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, ön panelinde sistemin durumunu gösterir kolay anlaşılır ışıklı mimik diyagramı olan, ön panelinde akım/gerilim/frekans/yük durumu/akü durumu/akü şarj-deşarj akımı gibi büyüklükleri hassas bir şekilde gösterebilen, gerektiğinde uzaktan izleme paneli bağlanabilen, bilgisayar ile kontrol edilebilen alınmış, EMI/RFI filtreleme özelliğine sahip on-line statik kesintisiz güç kaynağı işyerine nakli montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi.

- 1 KV YERALTI KABLOLARI VE BESLEME HATTI (N2XH, 0,6/1 kV) 2x6 mm² (POZ NO.791-404) Ölçü: m

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

- 1 KV YERALTI KABLOLARI VE BESLEME HATTI (N2XH, 0,6/1 kV) 2x4 mm² (POZ NO.791-405) Ölçü: m

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

- 1 KV YERALTI KABLOLARI VE BESLEME HATTI (N2XH, 0,6/1 kV) 3x6 mm² (POZ NO.791-411) Ölçü: m

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

- 1 KV YERALTI KABLOLARI VE BESLEME HATTI (N2XH, 0,6/1 kV) 3x4 mm² (POZ NO.791-412) Ölçü: m

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

- 1 KV YERALTI KABLOLARI VE BESLEME HATTI (N2XH, 0,6/1 kV) 4x16 mm² (POZ NO.791-424) Ölçü: m

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

- 1 KV YERALTI KABLOLARI VE BESLEME HATTI (N2XH, 0,6/1 kV) 4x6 mm² (POZ NO.791-426) Ölçü: m

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

- 1 KV YERALTI KABLOLARI VE BESLEME HATTI (N2XH, 0,6/1 kV) 4x4 mm² (POZ NO.791-427) Ölçü: m

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

- NORMAL SORTI (POZ NO.792-201) Ölçü: Ad.

Güvenlik hattı IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak üzere.(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun , UL test sertifikalarına, VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE onayına sahip halogenfree boru kullanılması halinde fiyat farkı ödenmeyecektir)

- KOMÜTATÖR SORTI (POZ NO.792-202) Ölçü: Ad.

Güvenlik hattı IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak üzere.(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun, UL test sertifikalarına, VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE onayına sahip halogenfree boru kullanılması halinde fiyat farkı ödenmeyecektir. )

- PARALEL SORTI (POZ NO.792-204) Ölçü: Ad.

Güvenlik hattı IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak üzere.(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun , UL test sertifikalarına, VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara, CE onayına sahip halogenfree boru kullanılması halinde fiyat farkı ödenmeyecektir.)

- GÜVENLIK HATTI PRIZ SORTISI (POZ NO.793-102) Ölçü: Ad.

- TELEFON TESISATI SORTISI (POZ NO.815-101) Ölçü: Ad.

Peşel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS3930) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.)

- YANMAZ PLASTIK TELEFON DAĞITIM KUTUSU- 30 çifte kadar (POZ NO.819-202) Ölçü: Ad.

TSE kalite uygunluk belgeli. Yanmaz (Self extinguishing) plastikten mamul telefon dağıtım kutusu, vidasız, lehimsiz, kendiliğinden kablo yalıtkanını ayırarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü, (kesmesiz), paslanmaz çelikten mamul çatısı dahil sıva altı veya sıva üstü kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması diğer özellikler 819-100ün aynı.

- ELEKTRONIK YANGIN İHBAR BUTONU VE MONTAJI (POZ NO.830-102) Ölçü: Ad.

Elektronik yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı cam kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Buton TS EN54-11 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Elektronik yangın ihbar butonu temini, yerine montajı, yangın ihbar sortilerine bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi.

- 1 ÇEVRIMLI, 12 BÖLGELI ANALOG ADRESLI YANGIN ALARM SANTRALI ADRES KAPASITELI, 12 YANGIN BÖLGESI GÖSTERGELI (POZ NO.833-301) Ölçü: Ad.

Analog adresli yangın alarm santralı analog adreslenebilir duman, ısı, gaz ve sıcaklık detektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, giriş ve çıkış arabirim üniteleri, kısa devre izolatörleri ve adreslenebilir sesli alarm cihazlarının bağlantısına uygun olmalıdır.Santral mikro işlemci teknolojisi ile imal edilmiş olmalı ve kapasitesi 1, 2 veya 4 çevrimli olabilmelidir. Her bir çevrime en az 127 adet adreslenebilir cihaz bağlanabilmelidir. Yangın alarm santralı kendi başına çalışabildiği gibi büyük dağıtılmış sistemlerde en az 32 adet analog adresli yangın alarm santralı network sistemi ile birbirine bağlanabilmelidir. Sistemde ilave detektör veya buton ihtiyacı olduğunda istenen noktada serbestçe ekleme yapılabilmeli ve bu durum mevcut lokal adresleme düzenini bozmayacak nitelikte olmalıdır. Santral da standart olarak en az 4 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için özel, denetlenen, alarm ve arıza çıkışları bulunmalıdır. Santral da gece ve gündüz saatlerinde farklı çalışma programları uygulanabilmelidir. Çok düşük yoğunluktaki duman mevcudiyetinde durumun santralden erken müdahale edilebilmesi ( sesli alarmlar çalmadan yangına müdahale edilmesi ) için ön-alarm fonksiyonu olmalıdır. Santral her detektörü sürekli olarak kirlenme düzeyi için kontrol etmeli ve kirlenme tespit edildiğinde " Servis Gerekiyor " uyarısı vermelidir.Santrale tekrarlayıcı paneller ve mimik paneller bağlanabilmelidir. Algılama ve alarm cihazlarına giden tüm kablolar ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan tüm hatları kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulmalıdır. Santral son 200 olayı silinmeyen hafızasında saklayabilmelidir.Yangın alarm santralında genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları, en az 80 karakterli aydınlatılmış alfanumerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Santral üzerine gerektiğinde mini tip termal printer takılabilmelidir. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamülü olacaktır.

Santralın temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

- ANALOG ADRESLI OPTIK DUMAN DETEKTÖRÜ (POZ NO.833-500) Ölçü: Ad.

Detektör 0.5 mikron ile 10 mikron arasındaki büyüklüklerdeki duman partiküllerine duyarlı olmalıdır. Özellikle tüterek yavaş gelişen dumana çok hızlı cevap vermelidir. Detektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Detektör ölçtüğü analog duman seviyelerini analog bilgi olarak kontrol paneline yollarken, duyarlılık, kalibrasyon ve elektronik devrenin çalışma performansı detektör tarafından test edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol paneline gönderilmelidir. Dedektor üzerinde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktırve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olmalıdır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp-sökülebilmelidir. Detektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı veya el tipi detektör programlama cihazı ile yapılabilmelidir. . Detektör TS EN54-7 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamülü olacaktır.

Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

- HARICI ELEKTRONIK YANGIN IHBAR SIRENI (POZ NO.833-593) Ölçü: Ad.

Dahili sirenin gövdesi sağlam ,ısıya dayanıklı kırmızı renkte ve estetik görünüşlü olmalıdır. Sirenin minimum 100 db/1mt ses şiddetinde 32 ayrı tona sahip olmalıdır. Siren neme karşı korumalı zamana karşı boyalı olmalıdır. Siren koruma sınıfı en az IP65 olmalıdır. Siren TS EN54-3 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır.

Sirenin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

- HARICI ELEKTRONIK YANGIN IHBAR SIREN FLAŞÖRÜ (POZ NO.833-594) Ölçü: Ad.

Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam ,ısıya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde 32 ayrı tona sahip olmalıdır.Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör Xenon lambalı, uzak noktada dahi görülebilir olmalı ve karşı korumalı zaman karşı boyalı olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP65 olmalıdır. Siren flaşörün TS EN54-3 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır.

Siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

- 4000 ANSI-LÜMEN, 1024X768 ÇÖZÜNÜRLÜKTE PROJEKSIYON (POZ NO.844-130) Ölçü: Ad.

Cihaz Ansilümen ışık gücünde, video, bilgisayar uyumlu, cihazın cihaz askı aparatı ile birlikte, Projeksiyon cihazının operatör odasından kullanımı için uygun yapıda uzak mesafe lensiyle birlikte her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.

- 250X190 MOTORLU PERDE (POZ NO.844-142) Ölçü: Ad.

Perde 4:3 formatında, önden projeksi yon tipinde, perde görüntü kazancı en az 1.2, perde izleme açısı en az 150°, motorlu ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen, M1 7201-96 ateşe karşı koruma sertifikasına sahip, alüminyum malzemeden perde ve motor koruma muhafazasına sahip olan motorlu perdenin her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslimi.Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır.

- TELEVIZYON SORTISI (POZ NO.845-103) Ölçü: Ad.

Teknik şartnamesine uygun PVC boru içinde koaksiyal kablo, (blendajlı mikrofon kablosu kullanılmaz) ile anten iniş hattı, özel priz dağıtıcı klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ve işler halde teslimi.

- 2X2X0,8+0,8, YANGIN ALARM KABLOSU (POZ NO.880-202) Ölçü: m

Yapım Şartları: Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanı lan, 0.8 mm çapında kalaylı, iletkenli, DIN VDE 0815e uygun, çalışma sıcaklığı en az -10 C° ile +70°C olan, PVC damar izolasyonlu, perler bükülü, Alüminyum folyo sarılı, 0.8 (+) topraklama teli, dış kılıf kırmızı PVC, PVCnin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi, VDE 0472 kısım 804 deki gibi TSEK belgeli, yangın alarm kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( peşel, bergman veya PVC) dahildir.

- RG 6 AU 75 OHM KOAKSIYEL KABLO (POZ NO.880-401) Ölçü: m

Radyo, TV, Radar, Atış kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının minimum değerde tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan uygulamalarda kullanılan TSEK belgeli koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( peşel, bergman veya PVC) dahildir.

Kablo Tipi Empedans

- RG 11 A/U 75 OHM KOAKSIYEL KABLO (POZ NO.880-403) Ölçü: m

Radyo, TV, Radar, Atış kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının minimum değerde tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan uygulamalarda kullanılan TSEK belgeli koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( peşel, bergman veya PVC) dahildir.

Kablo Tipi Empedans

- RG 59-U-4 75 OHM KOAKSIYEL KABLO (POZ NO.880-426) Ölçü: m

Radyo, TV, Radar, Atış kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının minimum değerde tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan uygulamalarda kullanılan TSEK belgeli koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( peşel, bergman veya PVC) dahildir.

Kablo Tipi Empedans

- 1/2 DAĞITICI, MAX. KAYBI 4,0 DB, SPLITTERS (BÖLÜCÜ) (POZ NO.880-501) Ölçü: Ad.

Radyo, TV, Radar, Atış Kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik,uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde kullanılan koaksiyal kabloların empedansı ile uyumlu, l adet ana girişi ile tali çıkışları olan, 40-862 Mhz frekans bandında çalışabilen, direnci- kondansatörü-bobin ile giriş ve çıkış sayısı kadar konnektör, her nevi malzeme ve işçilik dahil,

Dağıtıcı cinsi Max dB kaybı

- BAKIR DATA KABLOSU, Ftp Cat5e (POZ NO.880-562) Ölçü: m

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) polyester bir şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış korumalı bükümlü perler (Ekranlı Sarmal Bükümlü) ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 5E Standartında , 24 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , CENELEC EN 50288-3, ISO 11801 Standardlarına uygun, ISO belgeli kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil

- BAKIR DATA KABLOSU, Ftp Cat6 (POZ NO.880-564) Ölçü: m

Yapım Şartları: Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncubeyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengibeyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf , 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , CENELEC EN 50288-3, ISO 11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil

- UTP CAT6 SIVA ALTI TEKLI PRIZ (POZ NO.880-575) Ölçü: Ad.

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva altı , tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil .

- UTP CAT6 PATCH PANEL, 24 PORTLU (POZ NO.880-584) Ölçü: Ad.

Yapım Şartları: Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için prizler ile bilgisayarlar / patch panel ile santral cihazı arası 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncubeyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengibeyaz) korumasız bükümlü perler (Ekransız Sarmal Bükümlü) ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf tan oluşan , Cat 5E Standartında ara bağlantı kabloları.26 AWG (Amerikan Wire Gauge) 7x0,16 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, her iki kablo ucuda korumalı modüler plug konnektörleri ile fabrika ortamında sonlandırılmıştır. ANSI/TIA/EIA-568 , CENELEC EN 50288-3, ISO 11801 Standartlarına uyunlu, ISO belgeli kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dahil

- ELEKTRONIK TIP TAM OTOMATIK TELEFON SANTRALI- 4/24 (POZ NO.890-503) Ölçü: Ad.

Özellikleri teknik şartnamede bildirilen tamamen solid-state yarı iletken devre elemanlarından oluşmuş: mikro işlem kontrollü, modüler nitelikte elektronik otomatik, telefon santralının işyerinde temini, yerine; montajı, iç ve dış abone dağıtım panosu, santral ve abonelerden gelen kablo bağlantılarının yapılması, santrala özel akü (TS 1352), redresör, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi; (TSE kalite belgeli olacaktır)

- ROBOT OPERATÖR VE SESLI MESAJ SISTEMI, 4 PORT (POZ NO.890-582) Ölçü: Ad.

890-500 poz numaralı santrallar için harici hatlardan gelen çağrılara hizmet verecektir.Sistem bilgisayar tabanlı olacak ve bilgisayar sistemi en son teknolojiye sahip olacaktır. Projede yer alan 890-500 numaralı santralın harici hat sayısının % 15i oranında olacaktır. (Örneğin; 20 harici hatlı santral için en fazla 4 port olacaktır.)

Not : 890-570, 890-571, 890-580 pozları kullanıcı idarenin görüşü alındıktan sonra yaptırılacaktır.

- DIESEL JENERATÖR- 63 kVA, Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min (POZ NO.950-106) Ölçü: Ad.

Teknik şartnamede yazılı özellikte ve deniz seviyesinde istenilen jeneratör gücünü 24/24 saat sürekli çalışma ve tam yükte verebilen güçte iki veya dört zamanlı diesel motoru ve teferruatı, ilk hareket ve soğut ma tertibatı, buna akuple 400/231 volt 50 Hz.lik alternatör ve donanı mı, üzerinde teknik şartnamede belirtilen cihazlar bulunan tablosu, alternatör ile tablosu arasındaki grup gücüne uygun kesitte besleme ve kumanda kabloları, kablo ve boru kanallarının yapılması, 5 mm.lik baklavalı sacdan kanal kapakları kablo başlıkları ve ek malzemesi, montaj malzemesi, teknik şartnamede istenilen yedek ve diğer malzeme ve her nevi ufak malzemenin işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

- OTOMATIK DEVREYE GIRME TERTIBATI 45-100 KVA (100 KVA DAHIL) (POZ NO.951-102) ölçü: Ad.

Cereyan kesilmesinde gerilimin belirli bir değerin altına düşmesi veya yükselmesinde, frekansın düşmesinde ışıklı sinyal verecek ve istenildiğinde, özel hallerde dizel elektrojen grubunun derhal veya istenilen bir süreden sonra devreye girmesini ve çıkmasını sağlayacak her hangi bir neden ile arıza ve çalışmama durumunda sesli ve ışıklı ikaz verecek iki grubun paralel çalışmasından etkilenmeyecek gerektiğinde otomatik gerektiğinde manuel olarak çalışabilecek tipte, yağ basıncının düşmesi ve soğutma suyu ısısının gereğinden fazla artması veya düşmesi veya silindir kafası ısısının artması gibi durumlarda sesli ve ışıklı ikaz vererek dizeli otomatik olarak devreden çıkartacak ayarlanabilen 2 -5 sefer yol verme işlemi yapabilecek, çalıştığını veya çalışmadığını belirleyecek, ışıklı sinyali bulunan ve arıza olduğunda sistemi kilitleyecek tertibatlı gerektiğinde acil durdurma yapabilen jeneratör fazlarının her hangi birisinde kesiklik olduğunda motor devrinin artması ve düşmesinde sistemi durduran ve ışıklı sinyal veren aşırı yüklenmede ışıklı sinyalle yükü ayıran ve şarj arızasında ışıklı sinyal veren çok kısa süre cereyan kesilmesinde gereksiz yere dizeli hareket ettirmeyecek her tip jeneratörü çalıştırabilecek elektronik devrelerden oluşan otomatik devreye girme cihazının temini (beyni) yerine montajı işler halde teslimi.

- SES IZOLASYON KABINI 100 KVA (POZ NO.952-311) Ölçü: Ad.

9-10 cm et kalınlığında dış kısım düz kaporta, iç kısmı ise işlenmiş delikli saçtan yapılan malzeme olacaktır. Bu her iki sacın arası köpük ve yanmaz ithal cam yünü elyaf tabaka ile sıkıştırılarak doldurulacaktır.Delikli saçla kaplı özel duvar sayesinde ses bu deliklerden girerek boğulup yok olması sağlanacaktır.

Bu özel duvarlardan davlumbaz kısımlarının içine de enlemesine ikişer üçer adet yerleştirilerek hava sirkülasyonu sırasında sesin çıkmaması sağlanacaktır. Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde kapılar konulacaktır. Kapılar kapalı iken dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece egzoz da kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır. Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir. Her nevi bağlantı elamanları dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil işler halde teslimi

- TOPRAK ELEKTRODU (LEVHA) (POZ NO.983-101) Ölçü: Ad.

0,5 m2.lik (0.70 x 0.70 m.) 1,5 mm. kalınlığında bakır levhanın işyerinde temini, her cins toprakta çukurun hazırlanması, levhanın gömülmesi, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

- 8X60 W AVIZE (POZ NO.ÖZ-1) Ölçü: Ad.

72cm genişliğinde 104cm boyunda  8X 60W ampullü E27 duylu sarı prinç malzemeden mamul avize armatürün temini her nevi malzeme ve işçilik dahil

İşler halde yerine montajı.

- 500 W RAY SOKETLI TIJLI YÖNLÜ ARMATÜR (POZ NO.ÖZ-2) Ölçü: Ad.

Alüminyum enjeksiyon gövdeli alüminyum reflektörlü 50W ampullü G 5.3 darbe ve ısıya dayanıklı seramik duylu ray soketli   armatürün temini her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde yerine montajı dahil.

- 60 W DIŞ APLIK (POZ NO.ÖZ-3) Ölçü: Ad.

30cm genişliğinde 45 cm boyunda 60W ampullü E27 duylu akrilik camlı polyamit malzemeden mamul aplik armatürün temini her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde yerine montajı .

- 4X60 W AVIZE (POZ NO.ÖZ-4) Ölçü: Ad.

70 cm yüksekliğinde 60 cm capında 4 kollu 60 W ampullü ahşap gövde görünümlü E27 duylu TSE kaliteli yanmıyan malzemeden mamul avizenin temini iş yerine nakli her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde yerine montajı.

- 100 W SARKIT ARMATÜR (POZ NO.ÖZ-5) Ölçü: Ad.

Bakır malzemeden mamul E27 ısıya dayanıklı porselen duylu 35cm çapında  60cm yükseklikte 100W ampullü armatürün temini her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde yerine montajı .

- 100 W SARKIT ARMATÜR (POZ NO.ÖZ-6) Ölçü: Ad.

Bakır malzemeden mamul E27 ısıya dayanıklı porselen duylu 40cm çapında  130cm yükseklikte 100W ampullü armatürün temini her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde yerine montajı .

- 2X13 W GÖMME SPOT ARMATÜR (POZ NO.ÖZ-7) Ölçü: Ad.

Gövde çerçeve Q60mm dkp saç iskelet paslanmaya karşı galvanize edilmiş DKP saç reflektör %99 saflıkta anodize alüminyum ısıya dayanıklı damperli cam darbe ve ısıya dayanıklı G24 duylu 2x13W spot armatürün temini her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde yerine montajı .

- BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜRÜ (POZ NO.ÖZ-8) Ölçü: Ad.

15cm genişliğinde 100 cm boyunda 60W ampullü E27 duylu akrilik camlı alüminyum  malzemeden mamul bahçe  armatürün temini her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde yerine montajı .

- 3X60 W SARKIT ARMATÜR (POZ NO.ÖZ-9) Ölçü: Ad.

- ÇANAK ANTEN (POZ NO.ÖZ-010) Ölçü: Ad.

Teklif edilen sistemde uydu anteni dağıtımı yapılacak yayın özelliklerine göre seçilecek ve 1 adet min. 150 cm çapında olmak üzere offset tipi çanak anten bulunacaktır. Çanak anten mahalde oluşabilecek en yüksek rüzgar yükünü (110 km/saat) taşıyabilecek sağlamlıkta olacak ve bu yükü taşıyabilecek sağlamlıkta monte edilecek, estetiği bozmayacak bir şekilde yerleştirilecektir.

-74 QUATRO LNB (4 ÇIKIŞLI)

LNB ünitesi min aşağıdaki teknik değerleri karşılayacaktır.

Sinyal girişi : 10.95 - 12.75GHz

Sinyal çıkışı : 0.95 - 1.75GHz

Gürültü oranı : 0.6 - 0.95dB

Çalışma voltajı : 12 - 24 VDC

LNB’ler; yağmur, nem ve kumdan etkilenmeyecek biçimde korunmalı sistemin genel çalışmasında aksaklığa neden olmamalıdır.

LNB çıkışındaki kabul edilebilir en düşük C/N oranı 18 dB'dir.

8 TV ÇIKIŞLI UYDU ANTEN SANTRALİ

Uydu Anten Santrali , 4 uydu ve 1 karasal tv girişli ve 12 çıkışlı olacaktır.

Frekans Bandı : sat - 950-2200 Mhz , Karasal - 47-862 Mhz aralıklarında olacaktır.

Geçiş kaybı : sat – (2-5 db) , karasal – (0-2 db) den fazla olmayacaktır.

Kullanıcı kaybı : sat – (5-1 db) , karasal (0-2 db) den fazla olmayacaktır.

Çıkış gücü : sat (35 db IMA3) 95 dBμV , karasal (60dB IMA3) 95 dBμV ve üzerinde olacaktır.

- 16 KANALLI KAYIT CIHAZI (POZ NO.ÖZ-11) Ölçü: Ad.

16 kanal dvr 2TByt HDD li IPhone`a kayit ve geri izleme, 8 kanal full d1 kayit, 3g,cms, H.264/g.711 8 kanal vıdeo, 4 kanal ses, wan, lan, ıe, 1280x1040 çözünürlük, Pal 200fps görüntü 200fps kayıt, 2tb x 1ad. hdd destekler, usb backup, rs 232 ptz,

vga, 1 spot, 8 alarm, harekete duyarlı, kumandalı, mouse desteğı multıplex özellikli, dvdrw desteği

- HARICI GECE GÖRÜŞ KAPASITELI KAMERA (POZ NO.ÖZ-12) Ölçü: Ad.

Yapım Şartları:  Dış kamera 540 TVL IP65 -10°~ +50° 250mA (IR AÇIKKEN, MAX 700mA)

Ф80*210mm Koruma Sınıfı Çalisma Sicakliklari Güç Tüketimi Boyutlar Ayak Lens IR Led

IR Led Aydınlatma Mesafesi Çalışma Voltajı Dahil 0.45Kg

- DAHILI TIP GECE GÖRÜŞ KAPASITELI KAMERA (POZ NO.ÖZ-13) Ölçü: Ad.

İç kamera 520 TVL 1/3'' Sony Color CCD

PAL:795(H)*596(V);NTSC:811(H)*508(V)

2:1 Interlace

520 TVL

0.Lux (IR On)

PAL:1/50 ~ 1/100,000sec; NTSC:1/60 ~ 1/100,000sec AGC Auto Auto 1Vp-p,75ohm, BNC

2,8-12mm Manual VF Lens 84 Adet Ø5mm High Power IR Led 80M

DC 12V IP 66

-10°~ +50°250mA (IR AÇIKKEN, MAX 1700mA)

240(W) *186(H) *100(D)mm Dahil 1.3Kg

- 19 '' TFT-LCD MONITÖR (POZ NO.ÖZ-14) Ölçü: Ad.

LCD CCTV Monitörü

Cihaz CCTV sistemleri için üretilmiş profesyonel LCD monitör olmalıdır.

Monitörün en az 21.5” büyüklüğünde ve piksel aralığı en fazla 0.25mm ve Active Matrix TFT olmalıdır.

Çözünürlüğü en az 1920x1080 olmalıdır.

Monitörün parlaklığı en az 300cd/m2 olmalıdır.

Monitörün kontrast oranı en az 1000:1 olmalıdır.

Monitörün yatayda görüş açısı en az 170o, dikeyde en az 160o olmalıdır.

Monitör en az 16.7Milyon renk gösterebilmelidir.

Monitörün tepki süresi en fazla 5ms olmalıdır.

Monitör üzerinde 2 adet BNC giriş, 2 adet BNC çıkış, 1 adet RGB girişi, 1 adet S-VHS girişi ve 1 adet HDMI giriş bulunmalıdır.

Kameraların beslemesi 220 V AC olmalı veya yüklenici tarafından işletmenin de uygun göreceği şekilde bir adaptasyon elemanı ile 220V AC ye bağlanacaklardır.

- 1 TB HARDDISK (POZ NO.ÖZ-15) Ölçü: Ad.

Kapasite: 1 TB

Dönüş Hızı: 7200RPM

Bellek: 32MB

Yapı: 3.5''

- HD RECEVIER (POZ NO.ÖZ-16) Ölçü: Ad.

  - Temel Cihaz Fonksiyonları

  - PVR (Personal Video Recording) -Kayıt- desteği

  - Hem kaydet hem de aynı anda izleme özelliği.

  - Time shift – yani canlı yayını duraklatıp daha sonra kaldığın yerden hafıza üzerinden

  - izleyebilme, ileri ve geri alabilme- fonksiyonu

  - MP3 oynatma ve resimleri görüntüleme

  - DiSEqC1.0/1.2 ve USALS desteği

  - 9 kanal ile 3x3 mozaik ekran görüntüsü

  - Teleteks/AltYazı desteği

  - SP DIF ses desteği

  - USB 2.0 Arayüz desteği

  - HDMI 1.2 çıkış desteği

  - Ethernet girişili (Interaktif)

  - CCcam & Newcamd Harici Protokol Girişi

  - UHF 21-69 CH, RF modulator çıkış desteği

  - EPG (Electronic Program Guide) – Elektronik Program Rehberi- Desteği

  - 8 favori kanal grubu oluşturabilme

  - 5000 kanal hafıza

  - Güçlü kanal düzenleme fonksiyonu

  - Uydudan, USBden veya RS-232 port üzerinden yazılım güncelleme

  - CA (Conditional Access) Smart Kart okuyucu slot

  - Yazılım ve Kanal Desteği

  - Timer Desteği ile kolayca kayıt programı hazırlayabilme

- KONNEKTÖR (POZ NO.ÖZ-17) Ölçü: Ad.

Dışı gümüş en az bakır uçlu konnektör. 75ohm değerinde.

- VGA KABLO (PROJEKSIYON KABLOSU) (POZ NO.ÖZ-18) Ölçü: Ad.

- MONOFAZE ELEKTRO RAY 3 MT LIK (POZ NO.ÖZ-19) Ölçü: Ad.

Armatür Derinliği :			3,1 cm

Uzunluk Genişlik Yükseklik :	200 cm 5,9 cm 4,1 cm

Voltaj :				 230 Volt

Materyal :				aluminyum / plastik

Uyarılar :				 max.16 Ampere

Köşeli taşıyıcı metre başına :	 max. 4 kg

Ağırlık : 				2,600 kg

Renk: 					beyaz yada siyah

montaj yönü :			gömme tavan montaj yada sıva üstü

- MONOFAZE ELEKTRO RAY 2 MT LIK (POZ NO.ÖZ-20) Ölçü: Ad.

Armatür Derinliği :			3,1 cm

Uzunluk Genişlik Yükseklik :	200 cm 5,9 cm 4,1 cm

Voltaj :				 230 Volt

Materyal :				aluminyum / plastik

Uyarılar :				 max.16 Ampere

Köşeli taşıyıcı metre başına :	 max. 4 kg

Ağırlık : 				2,600 kg

Renk: 					beyaz yada siyah

montaj yönü :			gömme tavan montaj yada sıva üstü

EK : ÖZEL ARMATÜRLER

ÖZEL-1   8X60 W AVİZE ARMATÜRÜ

YAPIM ŞARTLARI:72CM GENİŞLİĞİNDE 104 CM BOYUNDA 8X 60W AMPULLÜ E27 DUYLU  SARI PRİNÇ MALZEMEDEN MAMUL AVİZE ARMATÜRÜN TEMİNİ HER NEVİ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL İŞLER HALDE YERİNE MONTAJI .

ÖZEL-2  RAY SOKETLİ YÖNLÜ ARMATÜR

YAPIM ŞARTLARI:ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDELİ ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ 50W AMPULLÜ G 5.3

DARBE VE ISIYA DAYANIKLI SERAMİK DUYLU RAY SOKETLİ   ARMATÜRÜN TEMİNİ HER NEVİ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL İŞLER HALDE YERİNE MONTAJI DAHİL.

ÖZEL-3     60 W APLİK ARMATÜR HARİCİ TİP

YAPIM ŞARTLARI:30CM GENİŞLİĞİNDE 45 CM BOYUNDA 60W AMPULLÜ E27 DUYLU AKRİLİK CAMLI POLYAMİT MALZEMEDEN MAMUL APLİK ARMATÜRÜN TEMİNİ HER NEVİ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL İŞLER HALDE YERİNE MONTAJI .

ÖZEL-4  4X60 W AVİZE ARMATÜR

70 CM YÜKSEKLİĞİNDE 60 CM CAPINDA 4 KOLLU 60 W AMPULLÜ

AHŞAP GÖVDE GÖRÜNÜMLÜ E-27 DUYLU TSE KALİTELİ YANMIYAN MALZEMEDEN MAMUL AVİZENİN TEMİNİ İŞ YERİNE NAKLİ HER NEVİ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL İŞLER HALDE YERİNE MONTAJI.

ÖZEL-5  100W SARKIT ARMATÜR

YAPIM ŞARTLARI: BAKIR MALZEMEDEN MAMUL E27 ISIYA DAYANIKLI PORSELEN DUYLU 35CM ÇAPINDA  60CM YÜKSEKLİKTE 100W AMPULLÜ ARMATÜRÜN TEMİNİ HER NEVİ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL İŞLER HALDE YERİNE MONTAJI .

ÖZEL-6  100W SARKIT ARMATÜR

YAPIM ŞARTLARI: BAKIR MALZEMEDEN MAMUL E27 ISIYA DAYANIKLI PORSELEN DUYLU 40CM ÇAPINDA  130CM YÜKSEKLİKTE 100W AMPULLÜ ARMATÜRÜN TEMİNİ HER NEVİ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL İŞLER HALDE YERİNE MONTAJI .

ÖZEL-7  2X13W SPOT ARMATÜR

YAPIM ŞARTLARI: GÖVDE ÇERÇEVE Q60MM DKP SAÇ İSKELET PASLANMAYA KARŞI GALVANİZE EDİLMİŞ DKP SAÇ REFLEKTÖR %99 SAFLIKTA ANODİZE ALÜMİNYUM ISIYA DAYANIKLI DAMPERLİ CAM DARBE VE ISIYA DAYANIKLI G24 DUYLU 2X13W SPOT   ARMATÜRÜN TEMİNİ HER NEVİ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL İŞLER HALDE YERİNE MONTAJI .

ÖZEL-8      75 W BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜRÜ

YAPIM ŞARTLARI:15CM GENİŞLİĞİNDE 100 CM BOYUNDA 60W AMPULLÜ E27 DUYLU AKRİLİK CAMLI ALÜMİNYUM  MALZEMEDEN MAMUL BAHÇE ARMATÜRÜN TEMİNİ HER NEVİ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL İŞLER HALDE YERİNE MONTAJI .

ÖZEL -9  3X60 W SARKIT ARMATÜR

- Aksesuar ve Ekler

Tasarım (çizimler)

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı

  - Kalite Güvence Sistemi

  - Tasarım Değişiklikleri

- Bakım Gereksinimi

- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

- Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

- Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

  - Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  - Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma  Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır

Keşif Özeti

Keşif özeti Sözleşme Makamı tarafından düzenlenir.

Örnek:

Aşağıda size yol göstermesi amacıyla bir örnek verilmiştir. Fiyat (en sağdaki) sütunu teklif sahibi tarafından doldurulur.

RESTORASYON İŞLERİ

| Kalem | Poz No. | Tanım | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.140/B2 | Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile) | m² | 15,000 |
| 2 | 18.246/04 | Ahşap çatı üzerine 3mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su yalıtımı yapılması (soğuk çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde, -10C soğukta bükülmeli) | m² | 436,474 |
| 3 | 19.050/2 | Çatı arasında döşeme üzerine 8 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması (18 kg/m³ yoğunluğunda) | m² | 261,680 |
| 4 | 21.210 | Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahşap oturma çatı yapılması | m² | 396,795 |
| 5 | 22.075 | 1. Sınıf çam kerestesinden kuşaklı çakma kepenk yapılması ve yerine konulması | m² | 80,950 |
| 6 | 23.202 | İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b. dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) | kg | 578,000 |
| 7 | 24.003 | 12 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti | m | 90,050 |
| 8 | 24.014 | 12 no'lu çinko levhadan 110 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti | m | 151,300 |
| 9 | 24.020 | 12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması | m | 37,000 |
| 10 | 25.016/1 | Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması | m² | 17,400 |
| 11 | 25.036/5 | Doğal taş ve pres tuğla yüzeylere koruma amaçlı siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu sürülmesi | m² | 95,507 |
| 12 | 25.043/4B | Yeni sıva yüzeylere 0,350 kg macun çekilerek iki kat ipekmat su bazlı plastik boya yapılması | m² | 15,000 |
| 13 | 25.081 | Her cins ahşap parkenin cilalanması. | m² | 243,000 |
| 14 | 26.195/2 | 300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme kaplaması yapılması | m² | 26,000 |
| 15 | 26.196/1 | 300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması | m² | 21,500 |
| 16 | 26.202/C | 3 cm kalınlığında beyaz mermer ile döşeme kaplaması yapılması (3x30xSerbestboy) | m² | 39,000 |
| 17 | 26.501 | Normal çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması (cilalı) | m² | 100,000 |
| 18 | 27.528 | Alçı tavan sıvası yapılması | m² | 15,000 |
| 19 | 27.581 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | m² | 658,100 |
| 20 | 28.087 | Ahşap konstrüksiyona çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | m² | 68,808 |
| 21 | 3001 | Duvar kaplaması karkası yapılması (dış cephe) | m² | 79,560 |
| 22 | 3003 | 2.Sınıf çam kerestesi ile çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda) | m³ | 0,314 |
| 23 | 3009 | Sıva üzerleri tezyinatlı bölümlerdeki tavan veya duvarda bağdadi çakılması | m² | 79,560 |
| 24 | 3016 | (2,5-3) cm kalınlıkta asgari 16 cm genişliğinde 1.sınıf çam kerestesi ile alaturka döşeme yapılması | m² | 243,000 |
| 25 | 3061 | 1.sınıf çam kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında çift çıta baskılı klasik aynalı süpürgelik yapılması | m | 186,100 |
| 26 | 3071 | (25-30) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile saçak alın tahtası yapılması | m | 151,300 |
| 27 | 3072 | (5-7) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile profilli koltuk altı silmesi yapılması | m | 198,600 |
| 28 | 3105 | Ahşap kaplama sökülmesi | m² | 396,200 |
| 29 | 3156 | 1.sınıf çam kerestesi ile profilli klasik giyotin sürme pencere yapılması | m² | 10,000 |
| 30 | 3160 | 1.sınıf çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasası yapılması | m² | 23,640 |
| 31 | 3165 | Ahşap kapı, pencere veya kasa sökülmesi | m² | 299,640 |
| 32 | 3167 | Klasik dolap ve kapakların sökülmesi ve onarımı işçiliği | m² | 103,392 |
| 33 | 3172 | 1.sınıf çam kerestesi ile (20x5) cm ebadında denizlik yapılması | m | 39,150 |
| 34 | 3174 | 1.sınıf çam kerestesi ile düz merdiven yapılması | m | 10,450 |
| 35 | 3178 | 1.sınıf meşe kerestesi ile (9x4,5) cm ebadında profilli, dişli merdiven küpeştesi yapılması | m | 10,450 |
| 36 | 3179 | 1.sınıf çam kerestesi ile klasik lokmalı parmaklık yapılması | m | 10,450 |
| 37 | 3717 | Alaturka ahşap döşemenin el ile sistresinin yapılması | m² | 386,000 |
| 38 | 3719 | Akrilik esaslı renkli cila yapılması | m² | 1.276,527 |
| 39 | 3926 | Duvar ve benzeri yerlerde mermer ve küfeki taş satıhların kompresör ile sıcak su püskürtülerek temizlenmesi | m² | 191,014 |
| 40 | A04 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | Adet | 21,000 |
| 41 | A08 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | Adet | 21,000 |
| 42 | A10 | Menteşenin yerine takılması | Adet | 63,000 |
| 43 | B01 | İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) | Adet | 63,000 |
| 44 | B16 | Menteşenin yerine takılması | Adet | 126,000 |
| 45 | İnş.Anz.4 | Ahşabın fırçalama yöntemi ile emprenye edilmesi | m2 | 103,392 |
| 46 | MSB.111/A | Sac ve Asbest Elyaflı Çatı Örtüsü Sökülmesi | m² | 33,210 |
| 47 | V.0204 | İş İskelesinde Kereste Bedeli | m² | 1.312,880 |
| 48 | V.0205 | İş İskelesinde Kereste Bedeli (10 m'ye Kadar, 10 m Dahil) | m³ | 915,720 |
| 49 | V.0206/B | Her Yükseklikte Kubbe ve Tonoz İskelesinde Kereste Bedeli | m³ | 4,500 |
| 50 | V.0209 | Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli | m³ | 9,675 |
| 51 | V.0227 | Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli | m³ | 29,883 |
| 52 | V.0238 | Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli (Küçük Boy) | m² | 396,795 |
| 53 | V.0241 | Klasik Tip Kiremi e Mahya Kaplamasında Kiremit Bedeli | m | 52,000 |
| 54 | V.0301 | Horosan Harçlı Kargir Yıkılması | m³ | 45,444 |
| 55 | V.0315 | Yonu Taşı veya Mermer Basamak veya Bordür Sökülmesi | m | 36,000 |
| 56 | V.0316 | Zeminde Yonu Taşı veya Mermer Döşeme Sökülmesi | m² | 412,000 |
| 57 | V.0337 | Şap Sökülmesi | m² | 246,200 |
| 58 | V.0338/A | Zeminde 5x8 cm Kesitine Kadar Latalı Ahşap Döşeme Sökülmesi | m² | 386,000 |
| 59 | V.0341 | Marsilya Tipi Kiremit Toplanması | m² | 82,244 |
| 60 | V.0341/A | Klasik Tip Kiremit Toplanması | m² | 683,550 |
| 61 | V.0342 | Ahşap Çatı Sökülmesi | m² | 793,590 |
| 62 | V.0346 | Minareden Başka Her Yerde Yonu Taşı Çürütülmesi | m³ | 0,478 |
| 63 | V.0402 | Tekrar Sıvanacak Taş veya Tuğla Gibi Satıhlarda Sıva Raspası Yapılması | m² | 2.652,974 |
| 64 | V.0407 | Yonu Taşı Yüzünde, Dişli El Tarağı İle Badana veya Yağlı Boya Raspası Yapılması | m² | 191,014 |
| 65 | V.0409 | Tekrar Boyanmayacak Her Nevi Ahşap Oymalı Satıh Üzerinde Yağlı Boya Raspası Yapılması | m² | 103,392 |
| 66 | V.0603 | İş İskelesi Yapılması İşçiliği | m² | 1.312,880 |
| 67 | V.0604 | İş İskelesi Yapılması İşçiliği (10,00 m Yüksekliğe Kadar) | m³ | 915,720 |
| 68 | V.0703 | Mevcut Basit Demir Parmaklığın İslahı ve Yerine Konması İşçiliği | kg | 78,000 |
| 69 | V.0807/A | Düz Satıhta 9-12 cm Kalınlıkta Döşemelik Yonu Taşına Yüz Açılması İşçiliği | m² | 206,000 |
| 70 | V.0817/A | Mevcut 9-12 cm Kalınlıkta Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 cm Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği | m² | 206,000 |
| 71 | V.0902 | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği | m³ | 6,750 |
| 72 | V.0904 | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş İle Kubbe ve Tonoz Yapılması İşçiliği | m³ | 6,075 |
| 73 | V.1104 | Yeni İnşaatta Yonu Taşından Ortalama 25 cm Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği | m² | 11,718 |
| 74 | V.1131 | Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Düz Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği | m² | 0,955 |
| 75 | V.1377 | Yonu Taşından Temizi 25-30 cm Arası(30 cm Dahil) Genişlikte Basamak veya Bordür Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 18,000 |
| 76 | V.1378 | Yonu Taşından Temizi 10-25 cm Arası Genişlikte Basamak veya Bordür Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | m | 25,000 |
| 77 | V.1415 | Yonu Taşı Satıhlarda Her Genişlik ve Derinlikte Oluk Açılması İşçiliği | m² | 5,125 |
| 78 | V.1664/A | Horasan Harcı İle Eski Duvar Yüzeyine Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması | m² | 1.384,547 |
| 79 | V.1664/B | Horasan Harcı İle Mevcut Sıva Üzerine Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması | m² | 1.384,547 |
| 80 | V.1674 | Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması | m² | 1.304,987 |
| 81 | V.1725 | Eski Eserde Kireç Badana Yapılması | m² | 1.384,547 |
| 82 | V.1860 | Klasik Tip Kiremi e Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği | m² | 396,795 |
| 83 | V.1862 | Klasik Tip Kiremi e Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği | m | 52,000 |
| 84 | V.1990/A | Her Genişlikte Pasalı ve Pasa Kenarları Profilli Ahşap Tavan Yapılması ( Pasa = Çıta ) | m² | 333,215 |
| 85 | V.2007 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | m² | 45,230 |
| 86 | V.2041/B | 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satıhlı Kemerli veya Kemersiz İç Bükey veya Dış Bükey Satıhlı Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konması | m² | 70,950 |
| 87 | V.2109 | Ahşabın Daldırma Yöntemi İle Emprenye Edilmesi | m³ | 53,082 |
| 88 | 21220 | Çatı örtüsü altına rendesiz tahta kaplama yapılması (mevcut mertekler üzerine) | m² | 357,115 |
| 89 | V.0710 | Klasik geçmeli dövme demir parmaklık yapılması ve yerine konulması | kg | 4.000,000 |

MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

| Kalem | Poz No. | Tanım | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 071-203 | 40x50 Konsollu lavabo 1. sınıf | ad. | 2 |
| 2 | 071-208 | Tezgah altı veya üstü oval lavabo 40x50 cm | ad. | 2 |
| 3 | 072-401 | Lavabo tesisatı uzun musluklu | tk. | 4 |
| 4 | 073-201 | Kristal cam ayna 40x50 | ad. | 4 |
| 5 | 074-103 | Fayans etajer 50x15 | ad. | 2 |
| 6 | 079-100 | Kendinden rezervuarlı alafranga ve tesisatı | ad. | 3 |
| 7 | 080-108 | Pisuar ve tesisatı (plastik taslı 1. sınıf) | ad. | 2 |
| 8 | 081-302 | Pisuar bölmesi fayans camlaşmış çini 1. sınıf | ad. | 2 |
| 9 | 083-202 | Bir gözlü damlalıklı paslanmaz çelik eviye | ad. | 1 |
| 10 | 084-102 | Eviye tesisatı (1 gözlü, bataryalı, plastik sifonlu) | ad. | 1 |
| 11 | 089-105 | 1/2" uzun musluk | ad. | 1 |
| 12 | 091-600 | Sıvı sabun makinesi | ad. | 4 |
| 13 | 094-302 | Kağıtlık Pirinç kromajlı | ad. | 3 |
| 14 | 097-303 | Yer süzgeci plastik 15x15 | ad. | 5 |
| 15 | 103-106 | Soğuk su sayacı (çap 50 mm, flanşlı) | ad. | 1 |
| 16 | 113-201 | Havalandırma boru şapkası 70mm | ad. | 1 |
| 17 | 113-202 | Havalandırma boru şapkası 100mm | ad. | 2 |
| 18 | 201-208 | Dikişli galvanizli boru 2” | mt. | 42 |
| 19 | 201-700 | Bina dışında döşeli boru montaj bedeli % |  |  |
| 20 | 204-103 | Sert PVC içme su borusu y.muflu Ø32mm | mt. | 100 |
| 21 | 204-301 | Y. ve geçme muflu boru Mont. Bedeli % |  |  |
| 22 | 204-1101 | PP Pissu borusu Q50 | mt. | 10 |
| 23 | 204-1102 | PP Pissu borusu Q70 | mt. | 30 |
| 24 | 204-1103 | PP Pissu borusu Q100 | mt. | 80 |
| 25 | 204-1104 | PP Pissu borusu Q125 | mt. | 25 |
| 26 | 204-1200 | PP boru Mont. Bedeli % |  |  |
| 27 | 204-3102 | Polipropilen temiz su borusu 1/2" | mt. | 72 |
| 28 | 204-3103 | Polipropilen temiz su borusu 3/4" | mt. | 30 |
| 29 | 204-3300 | Polipropilen boru mont. Bedeli % |  |  |
| 30 | 210-623 | Küresel vana ½" | ad. | 2 |
| 31 | 210-624 | Küresel vana ¾" | ad. | 1 |
| 32 | 210-628 | Küresel vana 2" | ad. | 2 |
| 33 | 227-206 | Geri tepme ventili 2" | ad. | 1 |
| 34 | 232-100 | Döküm imalat işleri | kg. | 400 |
| 35 | 23-176 | Çeşitli demir işleri | kg. | 300 |
| 36 | Ö.B.F-1 | Harici tip yangın dolabı | ad. | 2 |
| 37 | Ö.B.F-2 | VRF Multi Klima Sistemi Qs(min)=67kW Qı=75kW | ad. | 1 |
| 38 | Ö.B.F-3 | Elektrikli Ani Su Isıtıcısı 7000W | ad. | 2 |

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ

| Kalem | Poz No. | Tanım | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 701-201 | Özel sac pano-önden kapaklı | ad. | 3 |
| 2 | 704-105 | Sıva üstü sac tablo-0.40-0,50 m² (0,50 m² dahil) | ad. | 1 |
| 3 | 705-101 | Gömme tip sac tablo-0,05-0,10 m² (0,10 m² dahil) | ad. | 10 |
| 4 | 705-102 | Gömme tip sac tablo-0,10-0.20 m² (0,20 m² dahil) | ad. | 2 |
| 5 | 705-103 | Gömme tip sac tablo-0.20-0.30 m² (0,30 m² dahil) | ad. | 2 |
| 6 | 715-305 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x16 A'e kadar | ad. | 5 |
| 7 | 715-306 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x25 A'e kadar | ad. | 4 |
| 8 | 715-307 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x40 A'e kadar | ad. | 4 |
| 9 | 715-309 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar | ad. | 3 |
| 10 | 715-310 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x200 A'e kadar | ad. | 1 |
| 11 | 718-501 | Kaçak akım koruma şalterleri-2x25 A'e kadar (30 mA) | ad. | 9 |
| 12 | 718-507 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 mA) | ad. | 5 |
| 13 | 718-508 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA) | ad. | 3 |
| 14 | 718-520 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (300 mA) | ad. | 1 |
| 15 | 718-523 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x80 A'e kadar (300 mA) | ad. | 1 |
| 16 | 718-564 | Pano tipi aşırı gerilim koruyucusu, B sınıfı, 230 VAC, 100 kA üç faz, nötr-toprak ilave kontaklı | ad. | 1 |
| 17 | 723-401 | Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-400 V'a kadar | kVAR | 25 |
| 18 | 724-401 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar | ad. | 52 |
| 19 | 724-402 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-25 A'e kadar | ad. | 16 |
| 20 | 724-407 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x40 A'e kadar | ad. | 8 |
| 21 | 725-102 | Voltmetre 0-500 V'a kadar | ad. | 1 |
| 22 | 725-203 | Voltmetre komutatörü-5 pozisyonlu | ad. | 1 |
| 23 | 725-302 | Ampermetre 25-100 A'e kadar | ad. | 3 |
| 24 | 725-401 | Akım ölçü trafosu 100-500/5 A | ad. | 3 |
| 25 | 725-731 | Üç fazlı aktif-reaktif, zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı, 3x230/400 V: 3x5 (7,5) A | ad. | 1 |
| 26 | 725-904 | İşaret lambası 250 V'a kadar | ad. | 9 |
| 27 | 726-301 | Topraklama hattı-4 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel | m | 170 |
| 28 | 726-302 | Topraklama hattı-6 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel | m | 477 |
| 29 | 726-307 | Topraklama hattı-50 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel | m | 72 |
| 30 | 730-101 | Yeraltı kablo başlığı 4x10 mm²'ye kadar | ad. | 1 |
| 31 | 742-284 | Flüoresan armatür U (etanş)-2x40 W | ad. | 2 |
| 32 | 742-532 | ATY2-4x18 W (Çift parabolik parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür | ad. | 2 |
| 33 | 751-102 | 3 Faz giriş 3 faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı, 10 kVA, 20 dakikaya kadar akü besleme süreli | ad. | 1 |
| 34 | 791-404 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 2x6 mm² | m | 291 |
| 35 | 791-405 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 2x4 mm² | m | 22 |
| 36 | 791-411 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 3x6 mm² | m | 11 |
| 37 | 791-412 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 3x4 mm² | m | 10 |
| 38 | 791-424 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 4x16 mm² | m | 62 |
| 39 | 791-426 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 4x6 mm² | m | 186 |
| 40 | 791-427 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 4x4 mm² | m | 155 |
| 41 | 792-201 | Normal Sorti | ad. | 3 |
| 42 | 792-202 | Komütatör Sorti | ad. | 28 |
| 43 | 792-204 | Paralel Sorti | ad. | 10 |
| 44 | 793-102 | Güvenlik hattı priz sortisi | ad. | 73 |
| 45 | 815-101 | Telefon tesisatı sortisi | ad. | 23 |
| 46 | 819-202 | Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu- 30 çifte kadar | ad. | 1 |
| 47 | 830-102 | Elektronik Yangın İhbar Butonu ve Montajı | ad. | 5 |
| 48 | 833-301 | 1 Çevrimli, 12 bölgeli analog adresli yangın alarm santrali adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli | ad. | 1 |
| 49 | 833-500 | Analog adresli optik duman detektörü | ad. | 19 |
| 50 | 833-593 | Harici elektronik yangın ihbar sireni | ad. | 5 |
| 51 | 833-594 | Harici elektronik yangın ihbar siren flaşörü | ad. | 5 |
| 52 | 844-130 | 4000 Ansı-Lümen, 1024x768 çözünürlükte projeksiyon | ad. | 1 |
| 53 | 844-142 | 250x190 Motorlu Perde | ad. | 1 |
| 54 | 845-103 | Televizyon sortisi | ad. | 2 |
| 55 | 880-202 | 2x2x0,8+0,8, yangın alarm kablosu | m | 275 |
| 56 | 880-401 | RG 6 AU 75 ohm Koaksiyel Kablo | m | 415 |
| 57 | 880-403 | RG 11 A/U 75 ohm Koaksiyel Kablo | m | 52 |
| 58 | 880-426 | RG 59-U-4 75 ohm Koaksiyel Kablo | m | 110 |
| 59 | 880-501 | 1/2 Dağıtıcı, Max. kaybı 4,0 dB, Splitters (bölücü) | ad. | 1 |
| 60 | 880-562 | Bakır data kablosu, Ftp Cat5e | m | 632 |
| 61 | 880-564 | Bakır data kablosu, Ftp Cat6 | m | 491 |
| 62 | 880-575 | Utp Cat6 sıva altı tekli priz | ad. | 18 |
| 63 | 880-584 | Utp Cat6 patch panel, 24 portlu | ad. | 1 |
| 64 | 890-503 | Elektronik tip tam otomatik telefon santralı- 4/24 | ad. | 1 |
| 65 | 890-582 | Robot operatör ve sesli mesaj sistemi, 4 port | ad. | 1 |
| 66 | 950-106 | Diesel Jeneratör- 63 kVA, Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min | ad. | 1 |
| 67 | 951-102 | Otomatik Devreye Girme tertibatı 45-100 kVA (100 kVA dahil) | ad. | 1 |
| 68 | 952-311 | Ses izolasyon kabini 100 kVA | ad. | 1 |
| 69 | 983-101 | Toprak elektrodu (Levha) | ad. | 3 |
| 70 | ÖZ-1 | 8X60 W Avize | ad. | 1 |
| 71 | ÖZ-2 | 500 w ray soketli tijli yönlü armatür | ad. | 44 |
| 72 | ÖZ-3 | 60 w dış aplik | ad. | 20 |
| 73 | ÖZ-4 | 4x60 W Avize | ad. | 7 |
| 74 | ÖZ-5 | 100 W sarkıt armatür | ad. | 2 |
| 75 | ÖZ-6 | 100 W sarkıt armatür | ad. | 3 |
| 76 | ÖZ-7 | 2x13 W Gömme spot armatür | ad. | 11 |
| 77 | ÖZ-8 | Bahçe aydınlatma armatürü | ad. | 45 |
| 78 | ÖZ-9 | 3x60 W sarkıt armatür | ad. | 4 |
| 79 | ÖZ-010 | Çanak anten | ad. | 1 |
| 80 | ÖZ-11 | 16 kanallı kayıt cihazı | ad. | 1 |
| 81 | ÖZ-12 | Harici gece görüş kapasiteli kamera | ad. | 3 |
| 82 | ÖZ-13 | Dahili tip gece görüş kapasiteli kamera | ad. | 11 |
| 83 | ÖZ-14 | 19 '' TFT-LCD monitör | ad. | 1 |
| 84 | ÖZ-15 | 1 TB Harddisk | ad. | 1 |
| 85 | ÖZ-16 | HD recevier | ad. | 2 |
| 86 | ÖZ-17 | Konnektör | ad. | 18 |
| 87 | ÖZ-18 | VGA kablo (projeksiyon kablosu) | ad. | 1 |
| 88 | ÖZ-19 | Monofaze elektro ray 3 mt lik | ad. | 12 |
| 89 | ÖZ-20 | Monofaze elektro ray 2 mt lik | ad. | 7 |

###### Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3c)

<İstekliler teknik tekliflerini Teknik Şartname doğrultusunda, şartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye uygun olarak hazırlayacaklardır. Sözleşme Makamı tarafından talep edilmiş ise, ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.>

            - Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi

            - Organizasyon Şeması

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.

            - Yüklenici Olarak Deneyim

Son 10 yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.

            - Tesis ve Araç-Ekipman Listesi

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.

            - İş Planı ve Programı

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.

            - Kalite Güvence Sistem(ler)i

Yapım işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz.

            - Adli Sicil Kaydı

Son 5 yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada açıklayınız. Ortak girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.

            - Ek Bilgi

İstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri ekleyebilirler.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

###### Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Yapım İşi İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4c

A. BİRİM FİYAT ESASLI İHALELER

Birim fiyat esasında ihale yapılmakta ise, aşağıdaki tabloda; Teknik Şartnamenin ilgili maddeleri kullanarak, 1-5. sütunlar Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak, istekli birim fiyat (7), tutar (8) ve KDV (9) sütunlarını doldurarak teklifini hazırlayacaktır.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalem | Poz No. | Tanım | Teknik Şartname | Birim | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) | KDV (TL) |
| 1 | 18.140/B2 | Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile) | Restorasyon | m² | 15,000 |  |  |  |
| 2 | 18.246/04 | Ahşap çatı üzerine 3mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su yalıtımı yapılması (soğuk çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde, -10C soğukta bükülmeli) | Restorasyon | m² | 436,474 |  |  |  |
| 3 | 19.050/2 | Çatı arasında döşeme üzerine 8 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması (18 kg/m³ yoğunluğunda) | Restorasyon | m² | 261,680 |  |  |  |
| 4 | 21.210 | Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahşap oturma çatı yapılması | Restorasyon | m² | 396,795 |  |  |  |
| 5 | 22.075 | 1. Sınıf çam kerestesinden kuşaklı çakma kepenk yapılması ve yerine konulması | Restorasyon | m² | 80,950 |  |  |  |
| 6 | 23.202 | İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b. dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) | Restorasyon | kg | 578,000 |  |  |  |
| 7 | 24.003 | 12 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti | Restorasyon | m | 90,050 |  |  |  |
| 8 | 24.014 | 12 no'lu çinko levhadan 110 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti | Restorasyon | m | 151,300 |  |  |  |
| 9 | 24.020 | 12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması | Restorasyon | m | 37,000 |  |  |  |
| 10 | 25.016/1 | Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması | Restorasyon | m² | 17,400 |  |  |  |
| 11 | 25.036/5 | Doğal taş ve pres tuğla yüzeylere koruma amaçlı siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu sürülmesi | Restorasyon | m² | 95,507 |  |  |  |
| 12 | 25.043/4B | Yeni sıva yüzeylere 0,350 kg macun çekilerek iki kat ipekmat su bazlı plastik boya yapılması | Restorasyon | m² | 15,000 |  |  |  |
| 13 | 25.081 | Her cins ahşap parkenin cilalanması. | Restorasyon | m² | 243,000 |  |  |  |
| 14 | 26.195/2 | 300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme kaplaması yapılması | Restorasyon | m² | 26,000 |  |  |  |
| 15 | 26.196/1 | 300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması | Restorasyon | m² | 21,500 |  |  |  |
| 16 | 26.202/C | 3 cm kalınlığında beyaz mermer ile döşeme kaplaması yapılması (3x30xSerbestboy) | Restorasyon | m² | 39,000 |  |  |  |
| 17 | 26.501 | Normal çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması (cilalı) | Restorasyon | m² | 100,000 |  |  |  |
| 18 | 27.528 | Alçı tavan sıvası yapılması | Restorasyon | m² | 15,000 |  |  |  |
| 19 | 27.581 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | Restorasyon | m² | 658,100 |  |  |  |
| 20 | 28.087 | Ahşap konstrüksiyona çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | Restorasyon | m² | 68,808 |  |  |  |
| 21 | 3001 | Duvar kaplaması karkası yapılması (dış cephe) | Restorasyon | m² | 79,560 |  |  |  |
| 22 | 3003 | 2.Sınıf çam kerestesi ile çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda) | Restorasyon | m³ | 0,314 |  |  |  |
| 23 | 3009 | Sıva üzerleri tezyinatlı bölümlerdeki tavan veya duvarda bağdadi çakılması | Restorasyon | m² | 79,560 |  |  |  |
| 24 | 3016 | (2,5-3) cm kalınlıkta asgari 16 cm genişliğinde 1.sınıf çam kerestesi ile alaturka döşeme yapılması | Restorasyon | m² | 243,000 |  |  |  |
| 25 | 3061 | 1.sınıf çam kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında çift çıta baskılı klasik aynalı süpürgelik yapılması | Restorasyon | m | 186,100 |  |  |  |
| 26 | 3071 | (25-30) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile saçak alın tahtası yapılması | Restorasyon | m | 151,300 |  |  |  |
| 27 | 3072 | (5-7) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile profilli koltuk altı silmesi yapılması | Restorasyon | m | 198,600 |  |  |  |
| 28 | 3105 | Ahşap kaplama sökülmesi | Restorasyon | m² | 396,200 |  |  |  |
| 29 | 3156 | 1.sınıf çam kerestesi ile profilli klasik giyotin sürme pencere yapılması | Restorasyon | m² | 10,000 |  |  |  |
| 30 | 3160 | 1.sınıf çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasası yapılması | Restorasyon | m² | 23,640 |  |  |  |
| 31 | 3165 | Ahşap kapı, pencere veya kasa sökülmesi | Restorasyon | m² | 299,640 |  |  |  |
| 32 | 3167 | Klasik dolap ve kapakların sökülmesi ve onarımı işçiliği | Restorasyon | m² | 103,392 |  |  |  |
| 33 | 3172 | 1.sınıf çam kerestesi ile (20x5) cm ebadında denizlik yapılması | Restorasyon | m | 39,150 |  |  |  |
| 34 | 3174 | 1.sınıf çam kerestesi ile düz merdiven yapılması | Restorasyon | m | 10,450 |  |  |  |
| 35 | 3178 | 1.sınıf meşe kerestesi ile (9x4,5) cm ebadında profilli, dişli merdiven küpeştesi yapılması | Restorasyon | m | 10,450 |  |  |  |
| 36 | 3179 | 1.sınıf çam kerestesi ile klasik lokmalı parmaklık yapılması | Restorasyon | m | 10,450 |  |  |  |
| 37 | 3717 | Alaturka ahşap döşemenin el ile sistresinin yapılması | Restorasyon | m² | 386,000 |  |  |  |
| 38 | 3719 | Akrilik esaslı renkli cila yapılması | Restorasyon | m² | 1.276,527 |  |  |  |
| 39 | 3926 | Duvar ve benzeri yerlerde mermer ve küfeki taş satıhların kompresör ile sıcak su püskürtülerek temizlenmesi | Restorasyon | m² | 191,014 |  |  |  |
| 40 | A04 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | Restorasyon | Adet | 21,000 |  |  |  |
| 41 | A08 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | Restorasyon | Adet | 21,000 |  |  |  |
| 42 | A10 | Menteşenin yerine takılması | Restorasyon | Adet | 63,000 |  |  |  |
| 43 | B01 | İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) | Restorasyon | Adet | 63,000 |  |  |  |
| 44 | B16 | Menteşenin yerine takılması | Restorasyon | Adet | 126,000 |  |  |  |
| 45 | İnş.Anz.4 | Ahşabın fırçalama yöntemi ile emprenye edilmesi | Restorasyon | m2 | 103,392 |  |  |  |
| 46 | MSB.111/A | Sac ve Asbest Elyaflı Çatı Örtüsü Sökülmesi | Restorasyon | m² | 33,210 |  |  |  |
| 47 | V.0204 | İş İskelesinde Kereste Bedeli | Restorasyon | m² | 1.312,880 |  |  |  |
| 48 | V.0205 | İş İskelesinde Kereste Bedeli (10 m'ye Kadar, 10 m Dahil) | Restorasyon | m³ | 915,720 |  |  |  |
| 49 | V.0206/B | Her Yükseklikte Kubbe ve Tonoz İskelesinde Kereste Bedeli | Restorasyon | m³ | 4,500 |  |  |  |
| 50 | V.0209 | Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli | Restorasyon | m³ | 9,675 |  |  |  |
| 51 | V.0227 | Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli | Restorasyon | m³ | 29,883 |  |  |  |
| 52 | V.0238 | Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli (Küçük Boy) | Restorasyon | m² | 396,795 |  |  |  |
| 53 | V.0241 | Klasik Tip Kiremi e Mahya Kaplamasında Kiremit Bedeli | Restorasyon | m | 52,000 |  |  |  |
| 54 | V.0301 | Horosan Harçlı Kargir Yıkılması | Restorasyon | m³ | 45,444 |  |  |  |
| 55 | V.0315 | Yonu Taşı veya Mermer Basamak veya Bordür Sökülmesi | Restorasyon | m | 36,000 |  |  |  |
| 56 | V.0316 | Zeminde Yonu Taşı veya Mermer Döşeme Sökülmesi | Restorasyon | m² | 412,000 |  |  |  |
| 57 | V.0337 | Şap Sökülmesi | Restorasyon | m² | 246,200 |  |  |  |
| 58 | V.0338/A | Zeminde 5x8 cm Kesitine Kadar Latalı Ahşap Döşeme Sökülmesi | Restorasyon | m² | 386,000 |  |  |  |
| 59 | V.0341 | Marsilya Tipi Kiremit Toplanması | Restorasyon | m² | 82,244 |  |  |  |
| 60 | V.0341/A | Klasik Tip Kiremit Toplanması | Restorasyon | m² | 683,550 |  |  |  |
| 61 | V.0342 | Ahşap Çatı Sökülmesi | Restorasyon | m² | 793,590 |  |  |  |
| 62 | V.0346 | Minareden Başka Her Yerde Yonu Taşı Çürütülmesi | Restorasyon | m³ | 0,478 |  |  |  |
| 63 | V.0402 | Tekrar Sıvanacak Taş veya Tuğla Gibi Satıhlarda Sıva Raspası Yapılması | Restorasyon | m² | 2.652,974 |  |  |  |
| 64 | V.0407 | Yonu Taşı Yüzünde, Dişli El Tarağı İle Badana veya Yağlı Boya Raspası Yapılması | Restorasyon | m² | 191,014 |  |  |  |
| 65 | V.0409 | Tekrar Boyanmayacak Her Nevi Ahşap Oymalı Satıh Üzerinde Yağlı Boya Raspası Yapılması | Restorasyon | m² | 103,392 |  |  |  |
| 66 | V.0603 | İş İskelesi Yapılması İşçiliği | Restorasyon | m² | 1.312,880 |  |  |  |
| 67 | V.0604 | İş İskelesi Yapılması İşçiliği (10,00 m Yüksekliğe Kadar) | Restorasyon | m³ | 915,720 |  |  |  |
| 68 | V.0703 | Mevcut Basit Demir Parmaklığın İslahı ve Yerine Konması İşçiliği | Restorasyon | kg | 78,000 |  |  |  |
| 69 | V.0807/A | Düz Satıhta 9-12 cm Kalınlıkta Döşemelik Yonu Taşına Yüz Açılması İşçiliği | Restorasyon | m² | 206,000 |  |  |  |
| 70 | V.0817/A | Mevcut 9-12 cm Kalınlıkta Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 cm Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği | Restorasyon | m² | 206,000 |  |  |  |
| 71 | V.0902 | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği | Restorasyon | m³ | 6,750 |  |  |  |
| 72 | V.0904 | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş İle Kubbe ve Tonoz Yapılması İşçiliği | Restorasyon | m³ | 6,075 |  |  |  |
| 73 | V.1104 | Yeni İnşaatta Yonu Taşından Ortalama 25 cm Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği | Restorasyon | m² | 11,718 |  |  |  |
| 74 | V.1131 | Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Düz Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği | Restorasyon | m² | 0,955 |  |  |  |
| 75 | V.1377 | Yonu Taşından Temizi 25-30 cm Arası(30 cm Dahil) Genişlikte Basamak veya Bordür Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | Restorasyon | m | 18,000 |  |  |  |
| 76 | V.1378 | Yonu Taşından Temizi 10-25 cm Arası Genişlikte Basamak veya Bordür Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | Restorasyon | m | 25,000 |  |  |  |
| 77 | V.1415 | Yonu Taşı Satıhlarda Her Genişlik ve Derinlikte Oluk Açılması İşçiliği | Restorasyon | m² | 5,125 |  |  |  |
| 78 | V.1664/A | Horasan Harcı İle Eski Duvar Yüzeyine Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması | Restorasyon | m² | 1.384,547 |  |  |  |
| 79 | V.1664/B | Horasan Harcı İle Mevcut Sıva Üzerine Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması | Restorasyon | m² | 1.384,547 |  |  |  |
| 80 | V.1674 | Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması | Restorasyon | m² | 1.304,987 |  |  |  |
| 81 | V.1725 | Eski Eserde Kireç Badana Yapılması | Restorasyon | m² | 1.384,547 |  |  |  |
| 82 | V.1860 | Klasik Tip Kiremi e Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği | Restorasyon | m² | 396,795 |  |  |  |
| 83 | V.1862 | Klasik Tip Kiremi e Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği | Restorasyon | m | 52,000 |  |  |  |
| 84 | V.1990/A | Her Genişlikte Pasalı ve Pasa Kenarları Profilli Ahşap Tavan Yapılması ( Pasa = Çıta ) | Restorasyon | m² | 333,215 |  |  |  |
| 85 | V.2007 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | Restorasyon | m² | 45,230 |  |  |  |
| 86 | V.2041/B | 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satıhlı Kemerli veya Kemersiz İç Bükey veya Dış Bükey Satıhlı Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konması | Restorasyon | m² | 70,950 |  |  |  |
| 87 | V.2109 | Ahşabın Daldırma Yöntemi İle Emprenye Edilmesi | Restorasyon | m³ | 53,082 |  |  |  |
| 88 | 21220 | Çatı örtüsü altına rendesiz tahta kaplama yapılması (mevcut mertekler üzerine) | Restorasyon | m² | 357,115 |  |  |  |
| 89 | V.0710 | Klasik geçmeli dövme demir parmaklık yapılması ve yerine konulması | Restorasyon | kg | 4.000,000 |  |  |  |
| 90 | 071-203 | 40x50 Konsollu lavabo 1. sınıf | Mekanik Tesisat | ad. | 2 |  |  |  |
| 91 | 071-208 | Tezgah altı veya üstü oval lavabo 40x50 cm | Mekanik Tesisat | ad. | 2 |  |  |  |
| 92 | 072-401 | Lavabo tesisatı uzun musluklu | Mekanik Tesisat | tk. | 4 |  |  |  |
| 93 | 073-201 | Kristal cam ayna 40x50 | Mekanik Tesisat | ad. | 4 |  |  |  |
| 94 | 074-103 | Fayans etajer 50x15 | Mekanik Tesisat | ad. | 2 |  |  |  |
| 95 | 079-100 | Kendinden rezervuarlı alafranga ve tesisatı | Mekanik Tesisat | ad. | 3 |  |  |  |
| 96 | 080-108 | Pisuar ve tesisatı (plastik taslı 1. sınıf) | Mekanik Tesisat | ad. | 2 |  |  |  |
| 97 | 081-302 | Pisuar bölmesi fayans camlaşmış çini 1. sınıf | Mekanik Tesisat | ad. | 2 |  |  |  |
| 98 | 083-202 | Bir gözlü damlalıklı paslanmaz çelik eviye | Mekanik Tesisat | ad. | 1 |  |  |  |
| 99 | 084-102 | Eviye tesisatı (1 gözlü, bataryalı, plastik sifonlu) | Mekanik Tesisat | ad. | 1 |  |  |  |
| 100 | 089-105 | 1/2" uzun musluk | Mekanik Tesisat | ad. | 1 |  |  |  |
| 101 | 091-600 | Sıvı sabun makinesi | Mekanik Tesisat | ad. | 4 |  |  |  |
| 102 | 094-302 | Kağıtlık Pirinç kromajlı | Mekanik Tesisat | ad. | 3 |  |  |  |
| 103 | 097-303 | Yer süzgeci plastik 15x15 | Mekanik Tesisat | ad. | 5 |  |  |  |
| 104 | 103-106 | Soğuk su sayacı (çap 50 mm, flanşlı) | Mekanik Tesisat | ad. | 1 |  |  |  |
| 105 | 113-201 | Havalandırma boru şapkası 70mm | Mekanik Tesisat | ad. | 1 |  |  |  |
| 106 | 113-202 | Havalandırma boru şapkası 100mm | Mekanik Tesisat | ad. | 2 |  |  |  |
| 107 | 201-208 | Dikişli galvanizli boru 2” | Mekanik Tesisat | mt. | 42 |  |  |  |
| 108 | 201-700 | Bina dışında döşeli boru montaj bedeli % | Mekanik Tesisat |  |  |  |  |  |
| 109 | 204-103 | Sert PVC içme su borusu y.muflu Ø32mm | Mekanik Tesisat | mt. | 100 |  |  |  |
| 110 | 204-301 | Y. ve geçme muflu boru Mont. Bedeli % | Mekanik Tesisat |  |  |  |  |  |
| 111 | 204-1101 | PP Pissu borusu Q50 | Mekanik Tesisat | mt. | 10 |  |  |  |
| 112 | 204-1102 | PP Pissu borusu Q70 | Mekanik Tesisat | mt. | 30 |  |  |  |
| 113 | 204-1103 | PP Pissu borusu Q100 | Mekanik Tesisat | mt. | 80 |  |  |  |
| 114 | 204-1104 | PP Pissu borusu Q125 | Mekanik Tesisat | mt. | 25 |  |  |  |
| 115 | 204-1200 | PP boru Mont. Bedeli % | Mekanik Tesisat |  |  |  |  |  |
| 116 | 204-3102 | Polipropilen temiz su borusu 1/2" | Mekanik Tesisat | mt. | 72 |  |  |  |
| 117 | 204-3103 | Polipropilen temiz su borusu 3/4" | Mekanik Tesisat | mt. | 30 |  |  |  |
| 118 | 204-3300 | Polipropilen boru mont. Bedeli % | Mekanik Tesisat |  |  |  |  |  |
| 119 | 210-623 | Küresel vana ½" | Mekanik Tesisat | ad. | 2 |  |  |  |
| 120 | 210-624 | Küresel vana ¾" | Mekanik Tesisat | ad. | 1 |  |  |  |
| 121 | 210-628 | Küresel vana 2" | Mekanik Tesisat | ad. | 2 |  |  |  |
| 122 | 227-206 | Geri tepme ventili 2" | Mekanik Tesisat | ad. | 1 |  |  |  |
| 123 | 232-100 | Döküm imalat işleri | Mekanik Tesisat | kg. | 400 |  |  |  |
| 124 | 23-176 | Çeşitli demir işleri | Mekanik Tesisat | kg. | 300 |  |  |  |
| 125 | Ö.B.F-1 | Harici tip yangın dolabı | Mekanik Tesisat | ad. | 2 |  |  |  |
| 126 | Ö.B.F-2 | VRF Multi Klima Sistemi Qs(min)=67kW Qı=75kW | Mekanik Tesisat | ad. | 1 |  |  |  |
| 127 | Ö.B.F-3 | Elektrikli Ani Su Isıtıcısı 7000W | Mekanik Tesisat | ad. | 2 |  |  |  |
| 128 | 701-201 | Özel sac pano-önden kapaklı | Elektrik Tesisatı | ad. | 3 |  |  |  |
| 129 | 704-105 | Sıva üstü sac tablo-0.40-0,50 m² (0,50 m² dahil) | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 130 | 705-101 | Gömme tip sac tablo-0,05-0,10 m² (0,10 m² dahil) | Elektrik Tesisatı | ad. | 10 |  |  |  |
| 131 | 705-102 | Gömme tip sac tablo-0,10-0.20 m² (0,20 m² dahil) | Elektrik Tesisatı | ad. | 2 |  |  |  |
| 132 | 705-103 | Gömme tip sac tablo-0.20-0.30 m² (0,30 m² dahil) | Elektrik Tesisatı | ad. | 2 |  |  |  |
| 133 | 715-305 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x16 A'e kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 5 |  |  |  |
| 134 | 715-306 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x25 A'e kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 4 |  |  |  |
| 135 | 715-307 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x40 A'e kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 4 |  |  |  |
| 136 | 715-309 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 3 |  |  |  |
| 137 | 715-310 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x200 A'e kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 138 | 718-501 | Kaçak akım koruma şalterleri-2x25 A'e kadar (30 mA) | Elektrik Tesisatı | ad. | 9 |  |  |  |
| 139 | 718-507 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 mA) | Elektrik Tesisatı | ad. | 5 |  |  |  |
| 140 | 718-508 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA) | Elektrik Tesisatı | ad. | 3 |  |  |  |
| 141 | 718-520 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (300 mA) | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 142 | 718-523 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x80 A'e kadar (300 mA) | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 143 | 718-564 | Pano tipi aşırı gerilim koruyucusu, B sınıfı, 230 VAC, 100 kA üç faz, nötr-toprak ilave kontaklı | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 144 | 723-401 | Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-400 V'a kadar | Elektrik Tesisatı | kVAR | 25 |  |  |  |
| 145 | 724-401 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 52 |  |  |  |
| 146 | 724-402 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-25 A'e kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 16 |  |  |  |
| 147 | 724-407 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x40 A'e kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 8 |  |  |  |
| 148 | 725-102 | Voltmetre 0-500 V'a kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 149 | 725-203 | Voltmetre komutatörü-5 pozisyonlu | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 150 | 725-302 | Ampermetre 25-100 A'e kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 3 |  |  |  |
| 151 | 725-401 | Akım ölçü trafosu 100-500/5 A | Elektrik Tesisatı | ad. | 3 |  |  |  |
| 152 | 725-731 | Üç fazlı aktif-reaktif, zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı, 3x230/400 V: 3x5 (7,5) A | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 153 | 725-904 | İşaret lambası 250 V'a kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 9 |  |  |  |
| 154 | 726-301 | Topraklama hattı-4 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel | Elektrik Tesisatı | m | 170 |  |  |  |
| 155 | 726-302 | Topraklama hattı-6 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel | Elektrik Tesisatı | m | 477 |  |  |  |
| 156 | 726-307 | Topraklama hattı-50 mm² (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel | Elektrik Tesisatı | m | 72 |  |  |  |
| 157 | 730-101 | Yeraltı kablo başlığı 4x10 mm²'ye kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 158 | 742-284 | Flüoresan armatür U (etanş)-2x40 W | Elektrik Tesisatı | ad. | 2 |  |  |  |
| 159 | 742-532 | ATY2-4x18 W (Çift parabolik parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür | Elektrik Tesisatı | ad. | 2 |  |  |  |
| 160 | 751-102 | 3 Faz giriş 3 faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı, 10 kVA, 20 dakikaya kadar akü besleme süreli | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 161 | 791-404 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 2x6 mm² | Elektrik Tesisatı | m | 291 |  |  |  |
| 162 | 791-405 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 2x4 mm² | Elektrik Tesisatı | m | 22 |  |  |  |
| 163 | 791-411 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 3x6 mm² | Elektrik Tesisatı | m | 11 |  |  |  |
| 164 | 791-412 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 3x4 mm² | Elektrik Tesisatı | m | 10 |  |  |  |
| 165 | 791-424 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 4x16 mm² | Elektrik Tesisatı | m | 62 |  |  |  |
| 166 | 791-426 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 4x6 mm² | Elektrik Tesisatı | m | 186 |  |  |  |
| 167 | 791-427 | 1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kV) 4x4 mm² | Elektrik Tesisatı | m | 155 |  |  |  |
| 168 | 792-201 | Normal Sorti | Elektrik Tesisatı | ad. | 3 |  |  |  |
| 169 | 792-202 | Komütatör Sorti | Elektrik Tesisatı | ad. | 28 |  |  |  |
| 170 | 792-204 | Paralel Sorti | Elektrik Tesisatı | ad. | 10 |  |  |  |
| 171 | 793-102 | Güvenlik hattı priz sortisi | Elektrik Tesisatı | ad. | 73 |  |  |  |
| 172 | 815-101 | Telefon tesisatı sortisi | Elektrik Tesisatı | ad. | 23 |  |  |  |
| 173 | 819-202 | Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu- 30 çifte kadar | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 174 | 830-102 | Elektronik Yangın İhbar Butonu ve Montajı | Elektrik Tesisatı | ad. | 5 |  |  |  |
| 175 | 833-301 | 1 Çevrimli, 12 bölgeli analog adresli yangın alarm santrali adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 176 | 833-500 | Analog adresli optik duman detektörü | Elektrik Tesisatı | ad. | 19 |  |  |  |
| 177 | 833-593 | Harici elektronik yangın ihbar sireni | Elektrik Tesisatı | ad. | 5 |  |  |  |
| 178 | 833-594 | Harici elektronik yangın ihbar siren flaşörü | Elektrik Tesisatı | ad. | 5 |  |  |  |
| 179 | 844-130 | 4000 Ansı-Lümen, 1024x768 çözünürlükte projeksiyon | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 180 | 844-142 | 250x190 Motorlu Perde | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 181 | 845-103 | Televizyon sortisi | Elektrik Tesisatı | ad. | 2 |  |  |  |
| 182 | 880-202 | 2x2x0,8+0,8, yangın alarm kablosu | Elektrik Tesisatı | m | 275 |  |  |  |
| 183 | 880-401 | RG 6 AU 75 ohm Koaksiyel Kablo | Elektrik Tesisatı | m | 415 |  |  |  |
| 184 | 880-403 | RG 11 A/U 75 ohm Koaksiyel Kablo | Elektrik Tesisatı | m | 52 |  |  |  |
| 185 | 880-426 | RG 59-U-4 75 ohm Koaksiyel Kablo | Elektrik Tesisatı | m | 110 |  |  |  |
| 186 | 880-501 | 1/2 Dağıtıcı, Max. kaybı 4,0 dB, Splitters (bölücü) | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 187 | 880-562 | Bakır data kablosu, Ftp Cat5e | Elektrik Tesisatı | m | 632 |  |  |  |
| 188 | 880-564 | Bakır data kablosu, Ftp Cat6 | Elektrik Tesisatı | m | 491 |  |  |  |
| 189 | 880-575 | Utp Cat6 sıva altı tekli priz | Elektrik Tesisatı | ad. | 18 |  |  |  |
| 190 | 880-584 | Utp Cat6 patch panel, 24 portlu | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 191 | 890-503 | Elektronik tip tam otomatik telefon santralı- 4/24 | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 192 | 890-582 | Robot operatör ve sesli mesaj sistemi, 4 port | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 193 | 950-106 | Diesel Jeneratör- 63 kVA, Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 194 | 951-102 | Otomatik Devreye Girme tertibatı 45-100 kVA (100 kVA dahil) | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 195 | 952-311 | Ses izolasyon kabini 100 kVA | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 196 | 983-101 | Toprak elektrodu (Levha) | Elektrik Tesisatı | ad. | 3 |  |  |  |
| 197 | ÖZ-1 | 8X60 W Avize | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 198 | ÖZ-2 | 500 w ray soketli tijli yönlü armatür | Elektrik Tesisatı | ad. | 44 |  |  |  |
| 199 | ÖZ-3 | 60 w dış aplik | Elektrik Tesisatı | ad. | 20 |  |  |  |
| 200 | ÖZ-4 | 4x60 W Avize | Elektrik Tesisatı | ad. | 7 |  |  |  |
| 201 | ÖZ-5 | 100 W sarkıt armatür | Elektrik Tesisatı | ad. | 2 |  |  |  |
| 202 | ÖZ-6 | 100 W sarkıt armatür | Elektrik Tesisatı | ad. | 3 |  |  |  |
| 203 | ÖZ-7 | 2x13 W Gömme spot armatür | Elektrik Tesisatı | ad. | 11 |  |  |  |
| 204 | ÖZ-8 | Bahçe aydınlatma armatürü | Elektrik Tesisatı | ad. | 45 |  |  |  |
| 205 | ÖZ-9 | 3x60 W sarkıt armatür | Elektrik Tesisatı | ad. | 4 |  |  |  |
| 206 | ÖZ-010 | Çanak anten | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 207 | ÖZ-11 | 16 kanallı kayıt cihazı | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 208 | ÖZ-12 | Harici gece görüş kapasiteli kamera | Elektrik Tesisatı | ad. | 3 |  |  |  |
| 209 | ÖZ-13 | Dahili tip gece görüş kapasiteli kamera | Elektrik Tesisatı | ad. | 11 |  |  |  |
| 210 | ÖZ-14 | 19 '' TFT-LCD monitör | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 211 | ÖZ-15 | 1 TB Harddisk | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 212 | ÖZ-16 | HD recevier | Elektrik Tesisatı | ad. | 2 |  |  |  |
| 213 | ÖZ-17 | Konnektör | Elektrik Tesisatı | ad. | 18 |  |  |  |
| 214 | ÖZ-18 | VGA kablo (projeksiyon kablosu) | Elektrik Tesisatı | ad. | 1 |  |  |  |
| 215 | ÖZ-19 | Monofaze elektro ray 3 mt lik | Elektrik Tesisatı | ad. | 12 |  |  |  |
| 216 | ÖZ-20 | Monofaze elektro ray 2 mt lik | Elektrik Tesisatı | ad. | 7 |  |  |  |
| Ara Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazı ile) |  |  |  |  |  |  |  |  |

<Sözleşme Makamı ihale yöntemini belirlediğinde, uygun teklif formunu oluşturacaktır.>

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:

a)	Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır.

b)	Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.

###### Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a)

TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b)

GERÇEK KİŞİ

| SOYADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLK İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| T.C. KİMLİK NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ DAİRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KİMLİK BELGESİ TÜRÜ: |  |  |  | NÜFUS KAĞIDI |  |  |  |  | EHLİYET |  |  |  |  | PASAPORT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KİMLİK BELGESİ NO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DOĞUM TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| DOĞUM YERİ- İL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DOĞUM YERİ- ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAMU KURUM/KURULUŞLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir: - tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası - eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

| TARİH |  | DAMGA |
| --- | --- | --- |
| YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ |  |  |
| İMZA |  |  |

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR: - SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.) - YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ                                                                                  Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1.	Soyadı:

2.	Adı:

3. 	Doğum yeri ve tarihi:

4.	Tabiyeti:

5.	Medeni durumu:

Adres (telefon/faks/e-posta):

6. 	Eğitim:

| Eğitim Kurumları: |  |
| --- | --- |
| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| Derece: |  |

7. 	Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

| Dil | Okuma | Konuşma | Yazma |
| --- | --- | --- | --- |

8.	Mesleki kurumlara üyeliği:

9.	Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

10.	Mevcut pozisyon:

11.	Mesleki deneyim süresi:

12.	Kilit özellikleri:

13.	Bölgesel deneyimi:

| Ülke/Bölge/Şehir | Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar) | Projenin adı ve kısa tanımı |
| --- | --- | --- |

14.	Mesleki deneyim:

| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| --- | --- |
| Yer |  |
| Şirket/kurum |  |
| Pozisyon |  |
| İş tanımı |  |

15.	Diğerleri:

15a.	Yayınlar ve seminerler:

- 15b.	Referanslar:

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN                                                                                  Söz. Ek-5d

(Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise)

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar:

|  | AÇIKLAMA (tip/marka/model) | Güç/ kapasite | Ünite sayısı | Yaş (yıl) | Kendi mülkiyeti (KM) veya kira (K)/ ve mülkiyet yüzdesi | Menşei (ülke) | Cari yaklaşık değeri (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | İNŞAAT TESİSİ / EKİPMANLAR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
| B) | ARAÇLAR VE KAMYONLAR |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
| C) | DİĞER TESİSLER |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ                                                     Söz. Ek-5e

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

1 Adı ......................................................................................

2 Yönetim kurulunun adresi .................................................. .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için) Ofis adresi ........................................................................... .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon ..............................Faks .........................................

4 Ortakların isimleri i) .............................................................................................. ii) .............................................................................................. iii) .............................................................................................. vb. ............................................................................................

5 Lider ortağın adı .................................................................................................. ..................................................................................................

6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma i) İmza tarihi: ................................................................ ii) Yeri: ................................................................................... iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak) .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

###### Bölüm C: Diğer Bilgiler

###### İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

<Projenizin adı>

Teklif No.	_____________________

Adı:		______________________________________________

İdari Uygunluk Tablosu

| Teklif zarfı No. | Teklif sahibinin adı | Teklif süresi içinde teslim edilmiş. (E/H) | Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş (E/H) | Teklif formu doldurulmuş. (E/H) | Teklif sahibinin beyanı imzalı (E/H) | Teknik Teklif mevcut (E/H) | Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş (E/H) | Karar (Kabul/Ret) | Teklif alındı belgesi verildi (E/H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Başkanın adı soyadı |  |
| --- | --- |
| Başkanın imzası |  |
| Tarih |  |

(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)

- Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin

TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.

Sözleşme başlığı	: … … … … … … … … …

Yayın Referansı	: … … … … … … … … …

| Teklif zarfı No | İsteklinin adı | Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu? (E/H) | İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi? (E/H) | İsteklinin İş Tecrübesi yeterli mi? (E/H) | Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu? (E/H) | Tali hizmetler istenilen şekilde mi? (E/H/ Geçerli değil) | Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler? (E/H/ Geçerli değil) | Karar (Kabul / Ret) | Açıklamalar (varsa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Başkan			Üye			Üye

İmza				İmza			İmza

###### Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Bölüm D.	Teklif Sunum Formu

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.

< İsteklinin Anteti>

Referans: < her bir ihale davet mektubu için>

Sözleşme adı: < Sözleşme başlığı >  Lot başlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise>

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

- İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

- İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| Firma Adı |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |

- BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

- TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

- Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

- Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

- Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

- Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

- Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

- İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

- Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

- İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

- Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

İstekli adına.

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Beyanname Formatı

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

<Tarih>

<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>

Referansınız: < Davet tarihi>

Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak,

- İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

- Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

- Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

- Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı >

###### Değerlendirme Komitesi Tayini

| (Proje Adı) |  |
| --- | --- |
| İHALE NO: TEKLİFE DAVET TARİHİ: İHALE KAPSAMI: < ……….. Mal Alımı / Hizmet Alımı / Yapım İşi’nin gerçekleştirilmesi> UYGULANAN PROSEDÜR: <Pazarlık Usulü / Açık İhale Usulü> |  |
| Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soy ad ve görevleri belirtilen kişilerden oluşan Değerlendirme Komitesi tayin edilmiştir: Adı Soyadı; Görevi / Mesleği. Başkan Üye. Üye. Üye. Üye. Üye. Gözlemci olarak katılımları için <Ajans / diğer> uzman(lar)ı davet edilmiştir. |
| Tarih: ____________________ Sözleşme Makamı Yetkilisi _________________________ İmza |  |

<Not: Mal Alımı ve Hizmet Alımı ihalelerinde, birisi başkan ve hepsi eşit oy hakkına sahip olmak üzere en az üç kişiden, Yapım İşleri ihalelerinde ise en az beş kişiden oluşan bir Değerlendirme Komitesi tayin edilmelidir. Bu belge Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.>

###### Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

İhale referansı:____________________

Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım.

Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim.

Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım,.  Bildiğim ve inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya koşul mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var olması veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme sürecine katılımıma derhal son vereceğim.

Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da alt yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak durumum olmadığını beyan ederim.

Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum.

Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir.

| İsim |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Teklif Alındı Belgesi Örneği

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Eski Antakya evlerinin, Antakya Mutfak Müzesi olarak mekanik ve elektrik tesisatları dahil restore edilmesi yapım işi konulu yapım ihalesi kapsamında ……………………………..………………….………….…….tarafından verilen teklif, ……………………………….tarihinde ve saat ………… de teslim alınmış ve ……………………………….no.lu teklif olarak teklif listesine kaydedilmiştir. Sözleşme Makamı adına Teslim alanın adı soyadı İmzası

Not: Sözleşme Makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir.

###### Teklif Açılış Kontrol Listesi

| Adımlar |  |
| --- | --- |
| - Tüm teklif zarfları Başkana teslim edilmiştir. | … |
| - Tüm teklif zarfları teslim alınma sırasına göre numaralandırılmıştır. | … |
| - Başkan alınan tüm teklif zarflarının ihale açma oturumu sırasında mevcut bulunduğunu doğrulamıştır. | … |
| - Başkan tüm teklif zarflarının kapalı ve iyi durumda olduğunu doğrulamıştır. | … |
| - Başkan ve üyeler dış teklif zarflarını açarak aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmiştir: - Teklif zarfı numarasının, tüm teknik teklif nüshalarının ve mali teklif zarfının üzerine yazılması. - Tüm belge asıllarının ilk sayfalarının ve mali teklifi içeren zarfın parafe edilmesi | … |
| - Her teklif zarfı için, Değerlendirme Komitesi, alınan tekliflerin aşağıdaki hususları içerip içermediğini: - Zarf üzerindeki kayıt numarası - İsteklinin adı - Tarih (ve saat, teklifler için verilen son tarihte teslim alınan teklifler için) - Dış zarfın durumu - Teknik ve mali tekliflerin ayrı ayrı zarflarda teslim alınıp alınmadığı - İsteklinin, beyanını da içeren teklif başvuru formunu ekleyip eklemediği - Talep edilmiş ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı - Teklifin açılış safhasına ilişkin idari kurallara uygun olup olmadığı kontrol etmiştir. | … … … … … … … … |
| - Tarafsızlılık ve gizlilik beyanı değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından imzalanmıştır. | … |
| - Başkan teslim alınan teklif sunuş mektuplarını imzalamıştır. | … |
| - Başkan, mali tekliflerin güvenli bir yerde muhafazasını sağlamıştır (hizmet alımları için). | … |
| - Teklif açılış tutanağı, değerlendirme komitesinin tüm üyeleri tarafından imzalanmıştır. | … |

| Değerlendirme Komitesi Başkanı / Üyesi |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı

1.	Zaman çizelgesi

|  | TARİH | SAAT | YER |
| --- | --- | --- | --- |
| Teklif Davet mektubunun gönderilme tarihi |  |  |  |
| Başvuru için son tarih |  |  |  |
| Teklif açma oturumu |  |  |  |

2.	Teklif veren istekliler ve mali teklifleri

| Teklif zarfı numarası | İsteklinin adı | Mali teklif tutarları |
| --- | --- | --- |

3.	Geri çekilen teklifler

Aşağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmişlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde):

| Teklif zarfı numarası | İsteklinin adı | Nedeni (biliniyorsa) |
| --- | --- | --- |

4.	Gözlemci(ler)

| Adı | Temsil ettiği Kurum |
| --- | --- |

5.	İmzalar

| Değerlendirme Komitesi | Adı Soyadı | İmzası |
| --- | --- | --- |
| Başkan |  |  |
| Üye |  |  |
| Üye |  |  |

###### Teklif Değerlendirme Raporu

İhale No		: __________________

İhale Adı		: __________________

İhale Bedeli		: __________________

Uygulanan Usul	: __________________

Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar davet edilmiştir / müracaat etmiştir.

| No. | Firma adı | İlçe/İL |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir:

| No. | Firma adı | İlçe/İL |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Değerlendirme Komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiştir.

Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır:

| No. | Firma adı | Gerekçe <Örnekler*> |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

* <uygun olmayan menşe>, <teknik şartnameye uygun olmaması>, <imzalanmamış evrak>, <uygun olmayan teslimat koşulları>

Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

| No. | Firma | Önerilen fiyat |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Sonuç

Değerlendirme Komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir:

| Firma adı | Toplam bedel |
| --- | --- |
|  | .-TL |

| Değerlendirme Komitesi | Adı Soyadı | İmzası |
| --- | --- | --- |
| Başkan |  |  |
| Üye |  |  |
| Üye |  |  |

###### Seçilmeyen İstekliye Mektup

< Sözleşme Makamının Anteti >

< Tarih >

< İsteklinin Adresi >

Sözleşme başlığı	:

Yayın referansı	:

Sayın < İlgilinin İsmi >

Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki sebeplerden dolayı seçilmemiştir.

[Geçerli olmayan satırları siliniz]

|  |  | Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır. |
|  |  | Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır. |
|  |  | Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır. |
|  |  | Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir. |
|  |  | Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir. |
|  |  | … … … … … … … … … |

İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur.

Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz.

Saygılarımla,

Sözleşme Makamı Adına

< isim >

< imza >

###### Sözleşmeye Davet Mektubu

[Sözleşme Makamının Anteti]

| SAYI |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONU |  | : Sözleşmeye davet |  |
| İhale kararının onaylandığı tarih |  | : _ _/_ _/_ _ _ _ |  |
| Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / faks ile iletilmiştir]. |  |  |  |
|  | [isteklinin adresi] |  |  |
| Sayın | [isteklinin adı veya ticaret unvanı], |  |  |
| İLGİ | : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. |  |  |

[işin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler  [ ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün içerisinde imzalamanız gerekmektedir.

Saygılarımızla.

|  | Sözleşme Makamı Yetkilisi |
| --- | --- |
|  | Adı SOYADI |
|  | Görevi |
|  | İmza |

Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dahil olmak üzere)

Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının dikkate alınması

İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar.

İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır.