###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERİ İŞLEME TESİSİNİN TEKNOLOJİ YENİLEMESİ kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERİ İŞLEME TESİSİNİN TEKNOLOJİ YENİLEMESİ

Yayın Referansı	: TR63-11-TSA-032

1. Genel Tanım

Projemizin amacı; Aromatik ve Tıbbi bitkilerden ürettiğimiz doğal ve tarımsal ürünlerimizi ve işlenmesini uluslararası pazarda talep edilen standartlara uygun hale getirebilmek için “Ekstraksiyon Yöntemi’’nin kullanılarak, ihracatımızın artırılmasıdır.

Aromatik ve tıbbı bitkilerde; tedavi edici etkilere sahip bileşikler bulunmaktadır. Bu bileşiklere "etkili ya da etken madde” ismi verilmektedir. Tedavi özelliğini veren bu maddeler kimyasal yapılarına göre; glikozidler, organik asitler, tanenler, alkoloidler, sabit yağlar, uçucu yağlar, reçineli bileşikler, vitaminler ve antibiyotiklerdir. Söz konusu yapılar bitkinin; kök, yaprak, çiçek, meyve, rizom, odun, sap, kabuk, tohum ve gövdesinde bulunabilir. Etkili maddeyi elde etmek için öncelikle bitkinin ilgili kısımları ayrıştırılmalı, bazı bitkiler kurutulmalı, bazı bitkiler öğütülmelidir.

Projenin uygulanmaya başlanmasıyla Mevcut kapsül formatındaki ürünlerimizde etkili maddeler “ekstrakt” olarak elde edilemediği için, yüksek miktarlarda tüketilmesi engellenecektir. Ekstraksiyon ünitesi ile bazı bitkilerin ( soğan sarımsak vb.) “etkili maddelerine” ulaşılabilecek ve formülasyonlarda kullanılabilecektir. Aynı zamanda etkili maddeler “ekstrakt” olarak elde edilemediği için, yüksek miktarlarda tüketilmek zorunda kalınılması sorunu çözüleceğinden Depolama, taşıma, paketleme maliyetlerini azaltılarak birim maliyetler düşrülecek dolayısıyla rekabet gücü artırılacaktır.

Ekstraksiyon yöntemi ile “etkili maddesine” ulaşılabilen ürünlerin “etkili maddeleri” konsantre, saf halde elde edilebileceğinden, formülasyonlarımızın standardizasyonu sağlanacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Ekstraksiyon Hattı ve Aksamları | 1 Ünite |

EKSTRAKSİYON HATTI VE AKSAMLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

A) HAZIRLAMA BÖLÜMÜ

- 1 Adet Bitki Öğütme Değirmeni, 100 kg/, 20 HP Motorlu olmalıdır.

- 1 Adet Silindir Pres, 100 kg/h, 10 HP Motorlu olmalıdır.

B) EKSTRİZASYON BÖLÜMÜ

1. Ekstarctör

a) 2 Adet Paslanmaz Süzme Kazanı 1500 Lt, Taban 8,00 mm, yanlar 6,00 mm AISI 304 paslanmaz sactan imal edilmiş olmalıdır. İç kısmı paslanmaz delikli sactan imal edilmiş olmalıdır.

b) 1 Adet Kondenser

c) 1 Adet 150 Lt. Kapasiteli 3 mm AISI 316 paslanmaz sacdan imal edilmiş Recevier Tank olmalıdır.

2. 1 Adet 30 Lt, AISI 316 paslanmaz malzemeden imal edilmiş Torba Filtre olmalıdır.

3. 1 Adet 2.500 Lt. AISI 316 paslanmaz sactan imal edilmiş Ürün depo Tankı olmalıdır.

4. 1 Adet Evaparatör

a) 2.500 Lt. Kazan karıştırıcılı olmalıdır.

b) Kondenser: 1 Adet 8 m olmalıdır.

Kondenser: 1 Adet 2 m olmalıdır.

c) 300 Lt. 3 mm, AISI 316 paslanmaz sactan imal edilmiş Recevier Tank olmalıdır.

5. 1 Adet 2.500 Lt. AISI 316 paslanmaz sactan imal edilmiş Solvent Depo Tankı olmalıdır.

6. 2 Adet 1 HP ve 4 Adet 1.50 HP Transfer Pompaları olmalıdır.

7. 1 Adet 5 HP Su Halkalı Vakum Pompası olmalıdır.

8. 1 Takım AISI 316 paslanmaz malzemeden imal edilmiş Boru ve Fittings olmalıdır.

C)  PROSES EKİPMANLARI;

1. 1 Takım 24” Boşaltma Pompası, Santrifüj Pompa olmalıdır.

2. 1 Adet 1000 Lt. Kapasiteli AISI paslanmaz malzemeden imal edilmiş Sekizgen Karıştırıcı olmalıdır.

3. 1 Adet Çoklu Değirmen olmalıdır.

4. 1 Adet Vibroter olmalıdır.

D. KURUTMA ÜNİTESİ

1. 1 Adet 50 Kg/Saat Kapasiteli Kurutma Ünitesi olmalıdır.

E) KURULUM EKİPMANLARI

1. 1 Takım Adet Su Soğutma Kulesi

2. 1 Adet 7 HP Chiller Ünitesi

3. 1 Adet Sıvı Yakıtlı 600 kg/h buhar kapasiteli Buhar Jeneratörü

4. 1 Takım Tesisat

F) ELEKTRİK PANOSU VE KABLOLAR

1. 1 Takım Kumanda Panosu ve Kablolar

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Montaj ile ilgili teknik ekipmanları, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacak montaj sarf malzemeleri yatırımcı tarafından tedarik edilecektir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 2 (iki) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği start işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç 2 ay içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

6. Diğer Hususlar