- Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   					(Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: “Paymar Bitkisel Yağ Üretimi Teknoloji Yenileme Ve Modernizasyon Projesi” Makine Ekipman Alımı

Yayın Referansı	: TR63-10-İKA-01/314

1. Genel Tanım

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında yürütülen yukarıda adı ve referans numarası belirtilen projemiz için aşağıda miktar ve özellikleri belirtilen makine ekipman alımı gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B |  | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler |  | Miktar |
| 1. Günlük Tohum Bunkeri | - Bunker Çukur Ebatları - Bunker Sacı - Bunker Beton Destek Köşebendi - Bunker Sırt Profili - Bunker Destek Ayakları - Bunker Alım Kapasitesi - Bunker Izgara Lamaları - Ara Emniyet Bağlantı Çubukları Çap - Bunker Altı Yedirici (Hız Ayarlı Motor Akupleli) - Yedirici Altı Helezon(Motor Akupleli) | 3,5x5x8 Metre 6 Mm St 37 Kalite Saç L 70x70 Mm Npı 100 Profil Npı 120 Profil 70 M3 70x15 Lama 20 Trnsmisyon Demiri 8 Metre Boyunda 10 Metre(400’lük Helezon) | 2 adet |
| 2. Kovalı Elevatör(KE-01)(Dolum Elevatörü) | KOVALI ELEVATÖR (KE-01)(DOLUM ELEVATÖRÜ) - Yan sac - Üst sac(formlu); - Tahrik mili - Tambur borusu - Motor gücü - Kapasite; - Döküş Yüksekliği; - Taban kısmı yan sac - Alt giriş ağız sacları; - Kızak sacları; - Avara mili - Gövde yan sac; - Gövde yan sac kapağı; - Gövde bağlantı köşebentleri; - Press sac kova - Elevatör bandı | 4mm.St 37 kalite sac 4mm.St 37 kalite sac St60 kalite imalat çeliği çelik çekme boru Mekanik Kilit rulmanlı 5,5kW 40 t/h 15m. 4mm.St 37kalite sac 4mm.St 37 kalite sac 6mm St 37-2 kalite sac St60 kalite imalat çeliği 3mm.St 37 kalite sac 3mm.St 37 kalite sac L50x5 280 lik EP 125/6 6 kat | 1 adet |
|  | KOVALI ELEVATÖR (KE-02)(DOLUM ELEVATÖRÜ) - Yan sac - Üst sac(formlu); - Tahrik mili - Tambur borusu - Motor gücü - Kapasite; - Döküş Yüksekliği; - Taban kısmı yan sac - Alt giriş ağız sacları; - Kızak sacları; - Avara mili - Gövde yan sac; - Gövde yan sac kapağı; - Gövde bağlantı köşebentleri; - Press sac kova - Elevatör bandı | 4mm.St 37 kalite sac 4mm.St 37 kalite sac St60 kalite imalat çeliği Çelik çekme boru Mekanik Kilit rulmanlı 7,5kW 50 t/h 16m. 4mm.St 37kalite sac 4mm.St 37 kalite sac 6mm St 37-2 kalite sac St60 kalite imalat çeliği 3mm.St 37 kalite sac 3mm.St 37 kalite sac L60x6 320 lik EP 125/6 6 kat | 1 adet |
|  | KOVALI ELEVATÖR (KE-03)(DOLUM ELEVATÖRÜ) - Yan sac - Üst sac(formlu); - Tahrik mili - Tambur borusu - Motor gücü - Kapasite; - Döküş Yüksekliği; - Taban kısmı yan sac - Alt giriş ağız sacları; - Kızak sacları; - Avara mili - Gövde yan sac; - Gövde yan sac kapağı; - Gövde bağlantı köşebentleri; - Sac kova(özel imalat) - Elevatör bandı | 4mm.St 37 kalite sac 4mm.St 37 kalite sac St60 kalite imalat çeliği Çelik çekme boru Mekanik Kilit rulmanlı 11kW 65 t/h 16m. 4mm.St 37kalite sac 4mm.St 37 kalite sac 6mm St 37-2 kalite sac St60 kalite imalat çeliği 3mm.St 37 kalite sac 3mm.St 37 kalite sac L70x7 380 lik EP 125/6 6 kat | 1 adet |
| 3. Elevatör Kulesi | - Yan sac - Üst sac(formlu); - Tahrik mili - Tambur borusu - Motor gücü - Kapasite; - Döküş Yüksekliği;. - Taban kısmı yan sac - Alt giriş ağız sacları; - Kızak sacları; - Avara mili - Gövde yan sac; - Gövde yan sac kapağı; - Gövde bağlantı köşebentleri; - Sac kova(özel imalat) - Elevatör bandı | 4mm.St 37 kalite sac 4mm.St 37 kalite sac St60 kalite imalat çeliği Çelik çekme boru Mekanik Kilit rulmanlı 11kW 65 t/h 15m. 4mm.St 37kalite sac 4mm.St 37 kalite sac 6mm St 37-2 kalite sac St60 kalite imalat çeliği 3mm.St 37 kalite sac 3mm.St 37 kalite sac L70x7 380 lik EP 125/6 6 kat | 3 adet |
| 4. 3 Yollu Elektrikli Klape | - Kapasite; - Gövde sacları; - Motor polat redüktör | 40 t/h 3mm 0,37 Kw. wat | 1 adet |
| 5. Vidalı Konveyör | - U tekne gövde sacı; - Vidalı Konveyör borusu; - Vidalı konveyör giriş-çıkış sacı; - Yüksek dönme momentlerine dayanımlı zincir dişli kaplin; - Motor kaide ve muhafaza sacı - Ara askı yatak; - Hareket mili; - Avara mili; - Helezon boruları - Helezon yaprak çapı; - Helezon yaprak hatvesi; - Helezon yaprak kalınlığı;. - Bağlantı elemanları - VK-01; - VK-02; - VK-03-04-05-06-07-08 - Kapasite; | 3mm.St 37 Ereğli kalite sac Çap102x5mm.çelik çekme boru 3mm St 37 Ereğli kalite sac 1 1/4" Çap 60mm.rulmanlı kare tip yatak Çap 60mm. ayarlı çelik St60 kalite imalat çeliği St60 kalite imalat çeliği Birbirlerine cıvata ile bağlanmış Çap 380mm. 380mm. 3mm 8.8 kalite 3 Kw. 124 d/d 7,5 Kw. 120 d/d 15 Kw. 111 d/d 40 t/h+%10 | 330 mt |
| 6. Manuel Kapak | - Kapasite; - Gövde sacları; - Direksiyon | 40 t/h 3mm Kontrollü | 32 adet |
| 7. Tamamlayıcı Malzemeler | - Döküş boruları; - Döküş boru çapı; - Çektirme ve klemens grupları - Bağlantı elemanları - Vidalı konveyör | 3mm.sac(yaklaşık 50m.) 320mm. Var 8.8 kalite yükseltme ayakları | 1 adet |
| 8. Yürüme Yolu | - Ana taşıyıcı; - Ara caprazlar; - Tüm parçalar - Ebat; - bağlantı elemanları - Sistem | 60x60x3mm.kutu profil 50x50x3mm kutu profil Cıvata bağlantılı 1.2x0.9x218m 8.8 kalite Modüler sistem | 330 mt |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Gerekli olan tüm materyaller yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Vidalı konveyörün yapımında kullanılacak saçlar galvanize olarak seçilmelidir.

4. Garanti Koşulları: Ürünler 3 yıl garantili olmalıdır. Meydana gelebilecek arıza durumunda 3 gün içerisinde teknik servis garantisi verilmelidir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Nakliye de dahil tüm montaj masrafları, vinç masrafları vb. yüklenici firmaya aittir. Montaj bakım işlemleri 3 yıl boyunca yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır. Hazırda bulunan çatı saçlarının sökülme ve takılma işlemleri yüklenici firmaya aittir.

4. Gerekli Yedek Parçalar: Söz konusu değildir.

5. Kullanım Kılavuzu: Gerekli olan tüm materyaller yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

6. Diğer Hususlar: Makine ekipman teslimatları ve montajı 15.06.2011 tarihinden önce tamamlanmalıdır.