TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Metal Ve Metal Ürünleri Sektöründe Modernizasyon Yatırımı İle TR63 Bölgesinde Rekabet Gücünü Artırma Projesi

Yayın Referansı	: TR63-10-İKA-01-261

1. Genel Tanım

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından açılan İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | HASSAS PLAZMA JENERATÖRÜ MAKSİMUM AÇIK DEVRE GERİLİMİ (OCV): 310 VCD MAKSİMUN ÇIKIŞ AKIMI :260 AMPER MAKSİMUM ÇIKIŞ VOLTAJI: 200 VDC MAKSİMUM GÜÇ: 52KW GÜÇ FAKTÖRÜ(COS ɸ ):0,85 SOĞUTMA TİPİ: BASINÇLI HAVA AĞIRLIK: 530 KG | 1 adet |
| 2 | GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ ŞEBEKE GERİLİMİ:400 V GÜÇ:15,3 KVA BOSTA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 17-50 V GERİLİM AYAR KADEME SAYISI: 21 KAYNAK AKIMI AYAR ARALIĞI: 40-450 A KAYNAK AKIMI: %60-450 A TEL SÜRME HIZ ARALIĞI :1-22 M/MİN KULLANILABİLECEK TEL ÇAPI: 1,0-1,2(16) KORUMA SINIFI:IP21 SOĞUTMA: F BOYUTLAR: 160X1360X980 AĞIRLIK: 216 KG | 1 adet |
| 3 | TRAPEZ HATTI RULO AÇICI: TİPİ: MEKANİK MİNUMUM KAPANMA: 450 MAKSİMUM AÇMA VE GENİŞLİK: 600/1300MM AKSLAMA: ÇAP: 10 MM ROLLFORM ÜNİTESİ: KASETLİ SİSTEM: 3 ADET KASET ŞASEDE KULLANILAN PROFİLLERİN KESİTİ VE BİRLEŞTİRME ŞEKLİ: I-BEAM 300MM ROLL SAYISI: 16 ROLLER: RC 50-55 İNDİKSİYON VE SERT KROM KAPLANACAKTIR. MİLLER:ÇAP: 86 MM PANEL ÜSTÜ ÇÖKERTMELER: YAPILACAKTIR İSTASYONLARDA YÜKSEKLİK AYARI: TEK TEK MANUEL YATAKLAR: UCT:60 MM TAHRİK SİSTEMİ: DÖRTLÜ VE ALTILI ZİNCİR İLE 3 ANA REDÜKTÖR SİSTEM İLE YAPILACAKTIR. TAHRİK: 16 KW HIZ: 25M/DK PLC KONTROL: OLACAKTIR VE İSTATİSKİ VERİLER ALINABİLECEKTİR. GİYOTİN KESİM: FORMA UYGUN KALIPLA KESİM YAPILACAKTIR. SON KESİM (UÇAR GİYOTİN); GİYOTİN KESİM: FORMA UYGUN KALIPLA KESİM YAPILACAKTIR KESİM HIZI: MAKİNE HIZIYLA ORANTILI MOTOR TİPİ: FRENLİ AC REDİKTÖRLÜ MOTOR KESME TAHRİKİ: 4KW AC İSTİFLEME ÜNİTESİ; UZUNLUK: 12000 MM BALYA OLUŞTURMA: OTOMATİK OLARAK YAPILACAKTIR BALYANIN İSTİF ÜNİTESİNDEN ALINMASI: AC TAHRİKİ ARABA İLE TÜM HAT UZUNLUĞU: 28 M | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

Makinelerin kurup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 1 yıllık garanti. Bir sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makinelerin kurulması, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu

Yüklenici firma makinelerle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmalar sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde teslim edilecektir.