TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: “Teknik ve Teknolojimizi Geliştirerek Porselene Rakip Oluyoruz Projesi

Yayın Referansı	: TR63-10-İKA-01/218 /Lot No:01

Lot 01 : 4 Adet Termoset Kalıplama Presleri

1. Genel Tanım

Türkiye plastik sanayi içerisinde bulunan, melaminden mutfak eşyaları üretimi yapan tesisimizin ihtiyacı olan, aşağıda adları ve  teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımı yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Yandan Maçalı çıkarıcı makine ile birlikte verilmeli.

4. Garanti Koşulları

Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren 1 yıl mekanik ve elektrik-elektronik garantili olmalıdır.

Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

Yüklenici makinenin tasarımından, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 1 gün içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makinelerin kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili servisi tarafından ve ücretsiz olarak yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan seviye plakaları, cıvatalar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontroller, garanti kapsamı süresince yılda 2 kez yapılacaktır.

Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 24 saat içinde yapılacaktır.

Programlama ve Operatörlük eğitimi yine yüklenici firma yetkili personellerince ücretsiz verilecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları temin etmeyi 10 yıl süre ile garanti eder.

5. Kullanım Kılavuzu

Bakım ve kullanma kılavuzları makine ile beraber verilmelidir.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Lot 01 : 4 Adet Termoset Kalıplama Presleri şu özelliklere Sahip Olmalıdır - Teknik Özellikler - Presleme Gücü : 500 Ton Kolonlu Konstrüksiyon olmalı. - Strok : 470 mm - Tam Açıklık : 680 mm - Sıvama Hızı : 2.5 mm/s - Kapanma Hızı : 150 mm/s - Geri Dönüş Hızı : 150 mm/s - Otomasyon : PLC S7200 yazılım /SSR ısı kontrol - Yandan Maçalı Çıkarıcı olmalı - Mekanik Özellikler - Sabit tabla ile hareketli plaka arası paralellik 1000 mm boyunca 0.09 mm’den fazla olmamalı. - Harekete maruz piston ve kolonlarda çapta 80-100 Mikron kalınlığında 54-56 HRC sertlikte krom kaplama olmalı. - Preslerde yağ ısınmasına karşı gerekli önlemle alınmalı “Normal Çalışma Sıcaklığı” aralığının üzerinde sıcaklık artışı olmamalı. - Selonoid valf arızasına karşı Koç’un aşağı düşmesini engelleyecek hidrolik emniyet valfi olmalı. - İkinci bir hidrolik emniyet valfi ile yanlış kullanım sonucu Koç’un ve yan kaldırma silindirlerinin zarar görmesi engellenmiş olmalı. - Genel Özellikler Sistem otomasyonu dijital operatör paneli destekli “PLC” otomasyonu ile işleyecektir. Sistem konfigürasyonu ile ilgili değerlerin değiştirilmesi şifre ile korunmalı, birbirinden farklı konfigürasyonda dosya hazırlanabilmeli ve presin PLC hafızasına kaydedilebilmeli. Her bir kalıp için gerekli parametreler: sıcaklık aralığı, ön basınç, operasyon basıncı, gazlama adedi, pişme süreleri dosyalarda saklanıp istenildiğinde çağrılabilmeli ve bu dosyalarla tüm ayarlar otomatik yapılabilmeli. Dijital ekran üzerinde yanlış seçimleri engelleyici uyarı mesajları bulunmalı. Pişme sıcaklığından sapma olduğunda otomatik kapanmalı ve uyarı vermeli. Vardiyalardaki hatalı ve doğru ürünleri saklama ve raporlama özelliği olmalı. Konstrüksiyon kaynakları 700 amper toz altı kaynak ile yapılmalı. Kalıp Ayarları ve test işleri için elle kumanda özelliği olmalı. | 4 Adet |

6. Diğer Hususlar

Özel üretim makine ve ekipman talep edilmemekte olup, Üretici firmanın standart ve opsiyonlu özellikleri dikkate alınacaktır. Üretici firmanın standart ve opsiyonlu üretiminde olmayan özellikler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif edilen marka ve modeldeki makineler ile ilgili , her makine için  en az  5 referans verilmesi istenecektir.

Yüklenici firmanın Son 5 yıl içinde aynı markanın satış ve servis sorumluluğunu yürütüyor olması gerekmektedir.

Makine ve ekipman alım işi için Yatırım Teşvik Belgesi alındığından, verilecek teklifler Teşvik Belgesinden dolayı KDV ve Gümrük Vergisi muaf tutularak KDV siz ve Gümrük Vergisiz olarak Verilecektir.

Teslimat, kurulum, eğitim ve devreye alınma işlemleri , yüklenici tarafından ücretsiz olarak Kahramanmaraş’da kurulu fabrikamızda yapılacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: “Teknik ve Teknolojimizi Geliştirerek Porselene Rakip Oluyoruz Projesi

Yayın Referansı	: TR63-10-İKA-01/218 /Lot No:02

Lot 02 : 25 adet Kalıp (Değişik Ebatlarda)

1. Genel Tanım

Türkiye plastik sanayi içerisinde bulunan, melaminden mutfak eşyaları üretimi yapan tesisimizin ihtiyacı olan, aşağıda adları ve  teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımı yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | Lot 02: 25 Adet Termoset Presleme kalıpları aşağıda özelikleri belirtildiği şekilde olacaktır. a. Kalıp Ölçüleri ve özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. Kalıp Adedi; Ürün Adı; Size; Ürün Gr.ı; Parça Sayısı; Kalıp Göz Sayısı. 1; Çukur Yemek Tabağı Kare; 23 cm; 360; 1; 2. Çukur Yemek Tabağı Kare; 20 cm; 270; 1; 2. 2; Servis Tabak Kare No: 1; 16 cm; 150; 1; 4. 3; Servis Tabak Kare No: 2; 18 cm; 170; 1; 4. 4; Servis Tabak Kare No: 3; 20 cm; 220; 1; 4. 5; Servis Tabak Kare No: 4; 23 cm; 290; 1; 2. Servis Tabak Kare No: 5; 25,5 cm; 360; 1; 2. 6; Mini Kase (Revize Edilecek); 12,5 cm; 100; 1; 4. 7; Orta Boy Kase; 18,5 cm; 180; 1; 4. 8; Büyük Kase; 23 cm; 300; 1; 2. Kapaklı Kare Tencere - Alt; 2,5 Lt; 600; 1; 1. Kapaklı Kare Tencere - Kapak; 2,5 Lt; 200; 1; 1. 9; Kayık Tabak No:1; 25,5x20,5; 200; 1; 4. 10; Kayık Tabak No:2; 31x25; 330; 1; 2. Kayık Tabak No:3; 36x29; 500; 1; 1. Jumbo Kare Servis; 32.5; 480; 1; 1. | 25 Adet |
| 2 | 11; Kaşık; 60; 1; 4. 12; Joker Kase; 14.5; 180; 1; 4. 13; Köşeli Kayık; 17 x 12,5; 220; 1; 4. 14; Yuvarlak Servis No:1; 17; 160; 1; 4. 15; Yuvarlak Servis No:2; 19; 200; 1; 4. 16; Yuvarlak Servis No:3; 21; 250; 1; 4. 17; Yuvarlak Servis No:4; 23; 300; 1; 2. Yuvarlak Servis No:5; 25; 350; 1; 2. 18; Kayık No:1; 20 x 25; 200; 1; 4. 19; Kayık No:2; 25 x 31; 300; 1; 2. Kayık No:3; 29 x 36; 450; 1; 1. 20; Yuvarlak Kase No:1; 12,5 cm; 110; 1; 4. 21; Yuvarlak Kase No:2; 18,5 cm; 180; 1; 4. 22; Yuvarlak Kase No:3; 23 cm; 300; 1; 2. Jumbo Yuvarlak Servis; 32.5; 580; 1; 1. 23; Kapaklı Yuvarlak Tencere - Alt; 2,5 Lt; 600; 1; 1. Kapaklı Yuvarlak Tencere - Kapak; 2,5 Lt; 200; 1; 1. 24; Çukur Yemek Tabağı Yuvarlak No : 1; 19 cm; 200; 1; 4. 25; Çukur Yemek Tabağı Yuvarlak No: 2; 21 cm; 280; 1; 4. |  |
| 2 | (a) Tüm Kalıplar 2738 malzemeden olacaktır. (b) İtıiciler ve yaylar sulanmış civa çeliği olacak (markalı ürün) (c) bütün kullanılan pimler ve burçlar markalı ürün olacak (d) kalıplarda kullanılan malzemelerin hepsi taşlama olacak (e) Bütün kalıplar krom kaplama olacaktır (f) malzemelerin suyu alınmış olması gerekir. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren 2 yıl mekanik ve elektrik-elektronik garantili olmalıdır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici makinenin tasarımından, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 1 gün içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Termoset Presleme kalıplarının kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili servisi tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan seviye plakaları, cıvatalar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontroller, garanti kapsamı süresince yılda 2 kez yapılacaktır.

Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 24 saat içinde yapılacaktır.

Programlama ve Operatörlük eğitimi yine yüklenici firma yetkili personellerince ücretsiz verilecektir

4. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları temin etmeyi garanti eder.

5. Kullanım Kılavuzu

Bakım, kullanma kılavuzları ve teknik çizimler kalıplar ile beraber verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

Makine ve ekipman alım işi için Yatırım Teşvik Belgesi alındığından, verilecek teklifler Teşvik Belgesinden dolayı KDV ve Gümrük Vergisi muaf tutularak KDV siz ve Gümrük Vergisiz olarak Verilecektir.

Teslimat, kurulum, eğitim ve devreye alınma işlemleri , yüklenici tarafından ücretsiz olarak Kahramanmaraş’a kurulu fabrikamızda yapılacaktır.