TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GÜÇLENDİREREK KAPASİTE ARTTIRMA VE İHRACATA KATKI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR63-10-IKA-01-354

1. Genel Tanım

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından açılan İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Tam Otomatik Kumlama Makinesi Teknik özellikler Giriş boyutları: 2.100 x 650 mm Türbinler: 6 adet Her türbin için güç: 11 kW BSa 2½ için ortalama hız:0,8 – 1,4 m/min Kumlama geçiş hızı: 0,6 – 4 m/min Konveyör yüksekliği : 680 mm Max. Kurulum yüksekliği : 5.500 mm Akım tipi: 400V ± %5 , 50 Hz , 3 ~ /PE Elektrik gücü: 230 V AC + 24 V DC Sağlanan akım: yaklaşık 110 kW 5 kW üzeri motorlar: soft starters Kompresör hava kalitesi: 7 bar, temiz, kuru, yağsız istenen - Ana gövde 10 mm kalınlıkta olmalıdır. - 1 makine manganez çelik iç kaplama 8mm (kaynaklı,vidalı)değiştirilebilir olmalıdır. - MANGAN 12 Özel Çelik olmalıdır. - Manganez çelik iç kaplama4 mm kalımlıkta (kaynaklı) olmalı - Komple makine ana gövde uzunluğu 2000 mm olan 5 adet plastik perdeli iç besleme tüneli olmalıdır. - Koruma için uzunluğu 2000 mm olan 5 adet plastik perdeli dış besleme tüneli olmalıdır. - Koruma içinvida konveyör 7.5 kW ile aşındırıcı dönüş haznesine sahip olmalı. - asansör çapraz vida konveyörü 5.5 kW olmalıdır. - .aşındırmalı temizleyici, kalbur ve 3 basamakta şelale dökülerek hava temizliği yapabilmeli - Bunker toplamı 4000 litre olmalı - merdivenli kontrol platformu elektronik sensor aleti, tünel geçiş hızına otomatik adaptasyon ile aşındırma kontrolü olmalıdır. - 6 adet 11 kw 3000 saat garantili palet savurucu çift taraflı kullanma özellikli özel ısıl işlem görmüş çelik(x200) türbin ana gövde mangan 12 çelik olmalıdır. - Kumlama içi özel rulo gövde 140x2.100 olmalıdır. TAM OTAMATİK KUMLAMA MAKİNESİ GİRİŞ ÖLÇÜSÜ Sac: maksimum genişlik 2.000 mm minimum kalınlık: 7 mm Profiller: minimum 500 x 300 mm Lama: minimum 60x8 mm Taşıma ağırlığı: maksimum 500 kg/m ISLAK TİP TOZ ARITMA SİSTEMİ Teknik verileri: Tipi:12/250 Hava miktarı/Emme gücü: 12.000m³/h =200m ³/dakika Motor gücü:18,0Kw Gerilim:400 V50 Hz İçerdiği su miktarı: Takriben 650litre Artan toz miktarı:=10mg/m³ Ebatları: Yüksekliği:2.500mm Genişliği:1.178mm Derinliği: 1.200mm ## 1 Adet özel tipte çamur konteynırı. Depolama hacmi: takriben 1,0 m 3’dir Uzunluğu:1.500mm Genişliği:1.260 mm Yüksekliği: 960mm ## 1 Adet tozlu hava emme borusu – vakum tipi boru tesisatı. Standart : 4 metre Çapı:710 mm ## 1 Adet tahliye kısmı-hava üfleme borusu Uzunluğu:5 metre Çapı: 1000 mm ## 1 Adet Üfleme borusu susturucusu ## Çapı:1000 mm ## Hava besleme mazgalları. - Kum huzmesinin geçmesini önlemelidir. - Gürültü oluşumunu kırmalıdır (gürültü emici özelliği olmalıdır). - Hava dengeleme görevi yapmalıdır. 2 kez hava şartlarına karşı mukavemetli olan, özel boya ile boyanması gerekmektedir. KUMANDA PANELİ - otomatik ve elle çalışan operasyonlar türbini için bütünleşmiş amper göstergesi, alarm- flash lambası (uzunömürlü),10’’dokunmatik ekran renkli ,makina elektrik otomasyonu makina üzerinde olmalıdır. - Güç Sağlayıcı :400 V±5%,50 Hz, 3~/ PE - Start/Stop: 1 tuş KUMLAMA GİRİŞ TAŞIMA SİLİNDİR KONVEYÖR Taşıma silindirleri :140x 2 100 mm Giriş tarafı: 16 silindir = 12 metre SÜRÜŞ SİSTEMİ 1 sürüş :2,2 kW - 1 adet otomatik hız eşleşmesi kontrolcüsü olmalı. - 1 adet makine başlama panelinde ayrık basmalı düğme makası olmalı. - Dış Mekan: 1 sistem | 1 adet |
| 2 | TAM OTOMATİK BOYA HATTI VE KONVEYÖRÜ - Plaka ve profillerin otomatik olarak algılayan (en,boy ve yükseklik)sensörler sayesinde bir PLC system üstünden robot kollara ve tabancalara komut vererek istenilen mikronda astarlama yapmalıdır. - 1 adet ana gövde 2400x5000 x3000 mm çelik yapıda olmalıdır. - 2 adet kabin çatısına yerleştirilmiş giris filtresi olmalıdır. - 2 adet robot kol sürücülü boya tabancaları için 2 adet frekans invertörü ile kontrol edilen sürücü, 4 adet boya tabancası, boya dolaşımı nozullarıyla olmalıdır. - 1 adet yüksek basınç pompası olmalıdır. - 1 adet boya karıştırıcı üst kapağıyla birlikte, paslanmaz çelik olmalıdır. - 1 adet otomatik yükseklik ayarı yüksekteki tabancalar için1 adet PLC panel ’’dokunmatik ekran kabloları dâhil olmalıdır. - 1 adet kauçuk iç perdelesi(ayarlanabilir)olmalıdır. - 1 adet kauçuk dışperdelesi(ayarlanabilir)olmalıdır. - 1 adet aydınlatma 2x40 watt olmalıdır. - 1 adet ayrı kartuş kuru hava filtre ünitesi için, toz miktarını izin verilen seviyeye indirebilmek için (<20mg/m3), 7,5 kw komple emme fanı olmalıdır. TAM OTOMATİK BOYAMA ÇIKIŞ TAŞIMA SİSTEMİ Taşıma silindirleri:140x 2 100 mm Çıkıl tarafı: 12 metre olmalıdır. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

Makinelerin kurup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıl garantilidir. Bir sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makinelerin kurulması, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir. Mekanik montaj ,Elektrik montaj (ana teçhiz kablosu hariç)yüklenici firmaya aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

7. Kullanım Kılavuzu

Yüklenici firma makinelerle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmalar sözleşme tarihinden itibaren 12 hafta  içinde teslim edilecektir. Nakliye yüklenici firmaya aittir.