###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İş Tanımı: TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERİ İŞLEME TESİSİNİN TEKNOLOJİ YENİLEMESİ kapsamında tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımları yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERİ İŞLEME TESİSİNİN TEKNOLOJİ YENİLEMESİ

Yayın Referansı	: TR63-11-TSA-032

1. Genel Tanım

Projemizin amacı; Aromatik ve Tıbbi bitkilerden ürettiğimiz doğal ve tarımsal ürünlerimizi ve işlenmesini uluslararası pazarda talep edilen standartlara uygun hale getirebilmek için “Ekstraksiyon Yöntemi’’nin kullanılarak, ihracatımızın artırılmasıdır.

Aromatik ve tıbbı bitkilerde; tedavi edici etkilere sahip bileşikler bulunmaktadır. Bu bileşiklere "etkili ya da etken madde” ismi verilmektedir. Tedavi özelliğini veren bu maddeler kimyasal yapılarına göre; glikozidler, organik asitler, tanenler, alkoloidler, sabit yağlar, uçucu yağlar, reçineli bileşikler, vitaminler ve antibiyotiklerdir. Söz konusu yapılar bitkinin; kök, yaprak, çiçek, meyve, rizom, odun, sap, kabuk, tohum ve gövdesinde bulunabilir. Etkili maddeyi elde etmek için öncelikle bitkinin ilgili kısımları ayrıştırılmalı, bazı bitkiler kurutulmalı, bazı bitkiler öğütülmelidir.

Projenin uygulanmaya başlanmasıyla Mevcut kapsül formatındaki ürünlerimizde etkili maddeler “ekstrakt” olarak elde edilemediği için, yüksek miktarlarda tüketilmesi engellenecektir. Ekstraksiyon ünitesi ile bazı bitkilerin ( soğan sarımsak vb.) “etkili maddelerine” ulaşılabilecek ve formülasyonlarda kullanılabilecektir. Aynı zamanda etkili maddeler “ekstrakt” olarak elde edilemediği için, yüksek miktarlarda tüketilmek zorunda kalınılması sorunu çözüleceğinden Depolama, taşıma, paketleme maliyetlerini azaltılarak birim maliyetler düşrülecek dolayısıyla rekabet gücü artırılacaktır.

Ekstraksiyon yöntemi ile “etkili maddesine” ulaşılabilen ürünlerin “etkili maddeleri” konsantre, saf halde elde edilebileceğinden, formülasyonlarımızın standardizasyonu sağlanacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Ekstraksiyon Hattı ve Aksamları | 1 Ünite |

EKSTRAKSİYON HATTI VE AKSAMLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

A) Preperatif (Hazırlayıcı) Bölüm

1. 1 Adet Ham Otların Dağıtılması İçin;

Kapasite : 100 Kg/saat

Motor     :  20 HP

2. 1 Adet Makara Baskı;

Kapasite : 100 kg/Saat

Motor     : 10 HP

B) Ekstrasyon Tesisi

1. Ekstraktor;

a) 1 Adet 1.500 Lt. Kapasiteli Süzücü

b) 1 Adet 10 m² Kapasiteli Kondansatör

c) 1 Adet 150 Lt. Kapasiteli Alıcı

2. 1 Takım 30 Lt. Kapasiteli İkili Model Torba filtresi

3. 1 Takm 2.500 Lt Kapasiteli Standard Parçaları ile Birikte Orta Tankları;

4. 1 Adet 2.500 Lt Kapasiteli Buharlaştırıcı ve Min 7.5 HP dişli Motor ile sağlanan tepe karıştırıcılı olmalıdır.

b) Kondansatör;

- Kapasite     : 8 m² Tüp tipi olmalıdır.

- Kapasite     : 2 m² Tüp tipi olmalıdır.

c) 1 Adet 300 Lt. Kapasiteli Alıcı

5. 1 Adet 2.500 Lt. Kapasiteli Tüm armatürleri ile birlikte Solvent (Çözücü) Depolama Tankları

6. 2 Adet 1.0 HP ve 4 Adet 1.5 HP Flp Transfer (Yakıt Pompası) Pompaları

7. 1 Adet Su Halka Tipli 5 HP Kapasiteli Vakum pompa;

8. 1 Takım Yapı  MS

9. 1 Takım Boru, vana, ek parçaları vb.

C)  SON İŞLEME EKİPMANLARI;

1. 1 Takım Pompa İle Santrifüj;

03 Hp kilitli mekanik kapak, El-Frenli, denetim ve gözetleme camı, Yem borusu, yıkama borusu ve 03 HP ile tamamlanmış olmalıdır. Ateşe dayanıklı motor olmalıdır.

2. 1 Adet 1000 Lt. Kapasiteli Sekizgen Blender (Sekizgen Karıştırıcı) olmalıdır.

3. 1 Adet Multimill (Çoklu Değirmen)

4. 1 Adet Vibro Elek

D. KURULAMA SİSTEMİ

a) 50 Kg/Saat Kapasiteli Sprey Kurutucu veya

b)12 Tepsili Vakum tepsi kurutma makinesi

E) ALTYAPI

1. 1 Takım 100 Tr. Kapasiteli Taslak Tipi Pompalı Soğutma Kulesi

2. 1 Adet 5 Tr Kapasiteli, 6.5 HP motor gücü Şok soğutma ünitesi

3. 1 Adet Buhar Kazanı

Buhar Kazanı Kapasite : 600 kg. /saat,

Maksimum Çalışma Basıncı: 15 kg/ cm²

Basınç karşılamak için kazan gövdesi 50 mm kalınlığında cam yün olmalıdır.

4. 1 Takım Buhar kazanından gelen hat, Şiller hattı, Soğutma kulesinde soğuk su hattı ve  tankın üstüne, Buhar hattı için yalıtım, Ekstraktör, Havalandırma ve Chiller line (Soğutucu hattı) olmalıdır ve Ürüne temas edecek bölümler paslanmaz  çelik olmalıdır.

5. Tüm elektirik aksamları sisteme dahil olmalıdır. (Kontrol paneli, kablo vb.)

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler her lot için “B-Teknik Özellikler” kısmında tanımlanmıştır. Montaj ile ilgili teknik ekipmanları, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacak montaj sarf malzemeleri yatırımcı tarafından tedarik edilecektir.

- Makinelerin yedek parça ve servis ihtiyacını karşılamak için satıcı firmanın servis ağı ve yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği start işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç 3 ay içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vbnz.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

- Yüklenici tarafından makine ekipmanların montajından sonra işletme gurubuna, işletme ve proses (Oparatör) eğitimi ile makine ve tüm ekipmanları için bakım-onarım, gerektiğinde sisteme müdahale edebilme eğitimi verilmelidir ve belirtilen eğitim hizmetlerinden hiçbir ücret talep edilmemelidir.

6. Diğer Hususlar