ALKOL GERİ KAZANIM ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem elemanları , distilasyon imbiği, 8,5m yükseklikte distilasyon kolonu, kondenser , soğutucu ve spliter ve enstrümantasyon kabini ve bağlantı borularından oluşmalıdır.

- Sistem elemanları, paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.

- Bağlantı boruları paslanmaz çelik olmalıdır.

- Sistem kurulumu teklifin içinde olmalıdır.

- Geri kazanım ünitesi için gereken proses ısısı, kuru buhar ile ısıtılan paslanmaz bobin ile sağlanmalıdır.

- Gereken ısıtma yüzeyi 6 m² , kondens yüzeyi ise 25 m² olmalıdır.

- Distilasyon sıvı tutma kapasitesi 1500 litre  olmalıdır.

- Distilasyon  kolonu çapı 400mm olmalıdır.

- Geri kazanım konsantrasyonu  % 90~95 arasında ve 120~200 kg/s. kapasitede olmalıdır.

- Alkol kaybı oranı  %2,3’ten küçük olmalı, çıkan kalıntı oranı ise  %0,5 ten aşağı olmalıdır.

- Sistem ve enstrümantasyon kabini üzerinde , çalışma dengesi  ve kolaylığı için ,  çeşitli  sıcaklık ve basınç göstergeleri , vanalar bulunmalıdır.

- Sistem Söz-Ek-2.a’da Teknik şartları belirtilen ekstraksiyon ünitesi ile uyumlu çalışmalıdır.

- GARANTİ KOŞULLARI

A.Garanti Koşulları

Makinelerin kurup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 1 yıllık garanti. Bir sene garanti tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç)Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur.

B. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makinelerin kurulması, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir

C. Gerekli Yedek Parçalar

Makine-ekipman ile ilgili, işleyişi için gerekli tüm yedek parçaların sağlanması yüklenici firmaya aittir.

D.Kullanım Kılavuzu

Yüklenici firma makinelerle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı kılavuzu sunacaktır. Kullanım Kılavuzunun Türkçe olarak Tedarikçi firmadan temin edilecektir.

E. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Makine ekipmanlar sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilmeye başlanacak, ve en geç 60 gün içerisinde  devreye alınacaktır.